Pumpen allgemein

- Parameter: Förderleistung, Saughöhe; Wenn dies nicht beachtet wird gibt es Kavitation und eine mögliche Zerstörung der Pumpe

- Radialpumpen: große Förderhöhe, geringer Förderstrom

- Axialpumpen: geringer Förderhöhe, großer Förderstrom

- Kolbenpumpen bei Dickflüssigem

- 1l Wasser = 1kg

- Standard-Pumpe: 800 Watt, bis 7000 Liter / Std auf 7-8 m; bei 3-4 bar 30-40 m hoch pumpen

- 2.5 bar ergibt ca. 25 Liter /min auf 25m Höhe

- Druckpumpen besser wie Tauchpumpen, da damit auch Düngemittel, Heizöl, gepumpt werden kann, universeller, aber haben nicht die Saugleistung!   z.B. Gardena 700 für 200 $ gut abgeschnitten im Test

- Beispiel: Tauchpumpe Gardena 200 mit 250 Watt, 5200 l/Std, 6,5 m

- Reibungsverlust in Druck u. Saugleitung -> dickere Rohre

- Bewässerungsrohre in der Erde verlegen, damit das Wasser nicht zu warm wird

- Pumpenberechnung siehe Excel-Blatt

# Solare Pumpe

Gleichstrom-Antriebe sind effizienter!

Es gibt Pumpen die kann man direkt ans Paneel anschließen, andere über einen Anpasswandler.

Bei der Berechnung sowohl Förderhöhe als auch benötigter Druck berücksichtigen

Hohe Ablaufströme! Eventuell durch Kondensator überbrücken;

Gleichstrom-Pumpen: Bürsten ca. alle 1000 Stunde. warten

Asynchron-Motor: Auch als Tauchmotor aber benötigt Wechselrichter. Ist wartungsfrei.

Pumpe: meist Kreiselpumpe (billig, kein großes Loßbrechmoment notwendig, aber Förderdruck quadratisch von Drehzahl abhängig).

Verdrängerpumpen oder Exzenterschneckenpumpe: Loßbrechmoment notwendig!

Fragen:

Ändert sich der Wasserstand?

Zufluss/min;

Wassersäule;

Wassertank;

Wasserqualität;

Trockenlaufschutz,

Selbstansaugend,

für Dauerbetrieb geeignet,

Förderhöhe,

tägl. Fördermenge

Beispiel

Schwimmende kollektorlose Gleichstrompumpe (Aquasol 50 M) mit einer Nennleistung von 450 W und einer maximalen Förderleistung von 18 m3/h. Kann ohne Batterien und ohne Regelung betrieben werden.

An heißen Sommertagen ist die Notwendigkeit zu bewässern am größten. Ein angenehmer Nebeneffekt der Rückleitung von Überschußwasser ist die Belüftung des Teichwassers

Solare Pumpen im Internet:

Solar Pump SOLARPUMPE SXT2000, 2,7-17V, 4,5 meter, 1200 l/h; http://www.esomatic.de/Grundfos.asp

Grundfoss sqFlex: http://wasserohneende.de/index.php?link=6

Aqua Marathon® Membran-Pump: http://solar-baumeister.de/solarstrom/tbp10.htm

Centra-PVA Combipress 07-6, 220V www.centra-pumpen.de
oder unter Sunflow, Solarwidder googlen

www.dankoffsolar.com

www.grundfoss.com

teuer aber gut: http://www.esomatic.de/Grundfos.asp

www.liujia.com

www.lorentz.com

www.we-online.de

www.sunline-solartechnik.de

http://wasserohneende.de/index.php?link=6

http://solar-baumeister.de/solarstrom/tbp10.htm

www.centra-pumpen.de

www.coenergy.com (Solar Arkus)

auch nach Bilge-Pumpe kann gesucht werden

oder

oder Windpumpen:
Windpump 400  www.erdbohrer.de/mehr-Pumpen/Windpumpen/Windpumpe-400::279.html

Windpump  MW600 K	www.solar-melzer.de/mw_600.htm