# Boilersteuerung mit Verbrauchsoptimierung

Warmwasserboiler sind eine feine Sache. Ohne großen Aufwand steht beständig warmes Wasser zur Verfügung. Allerdings brauchen die Geräte recht viel Strom und sind auch aktiv, wenn das warme Wasser gar nicht benötigt wird zum Beispiel am Wochenende oder nachts. Mir kam die Idee die Temperaturregelung nur freizugeben, wenn sie wirklich benötigt wird, das heißt wenn jemand in der Wohnung ist. Dies kann sehr einfach mit einem Bewegungsmelder gelöst werden.

Mit diesem Gerät kann eine gewünschte Solltemperatur vorgegeben werden. Außerdem kann eine Aktivzeit eingegeben, wie lange nach die Temperaturregelung aktiv ist, nachdem der Bewegungsmelder angesprochen hat.

##### Grundmenu

Nach dem einschalten wird das Grundmenu angezeigt. Es hat folgende Bedeutung:

- Zeile: Aktuelle Temperatur des Boilers; Heizen ein/aus

Zeile: Wie lange war das Gerät schon ein (Reset durch ein/ausschalten des Gerätes)

# Bedienungen über die Tastatur

Es kann vom Grundmenü im LCD-Display aus (nach dem einschalten angewählt) über die Tastatur in die verschiedenen Funktionen geschaltet werden (Taste 1-9); Zurück ins Grundmenü kommt man    immer mit der Taste *. Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können, so blinkt an der entsprechenden Stelle ein “?”. Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Sind diese eingegeben so muss das mit einem “#” abgeschlossen werden. Das Fragezeichen springt dann in das nächste Feld. Soll der Wert korrigiert werden, so einfach mehrmals “#” drücken und das blinkende ? springt wieder zurück. Mit “#” kann also zwischen den einzelnen Werten umgeschaltet werden, wenn zum Beispiel auch nur der 2.Wert verändert werden soll.

Folgende Funktionen sind vom Grundmenü aus über Tastatur anwählbar:

1 = Eingabe der Aktivzeit nach Ansprechen des Bewegungsmelders

2 =

3 = Soll.- und Istwert der Temperatur

4= Schaltuhr

5=

6=

7 = Eingabe der Uhrzeit

8 =

9= Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung

# Bedienungen im Grundmenu

Mit der Taste “0” im Grundmenu kann ein Start des Aufheizens für die in Menu 1 angegebene Zeit verhindert werden. Zum Beispiel wenn man sowieso gleich ins Bett gehen möchte etc. Dies kann auch über einen externen Taster erfolgen

Mit der Taste “#” im Grundmenu kann ein Aufheizen manuell aktiviert werden, wenn es vorher über die Taste “0” abgeschaltet war.

# Menu 1: Bewegungsmelder Aktivzeit

Ist ein Bewegungsmelder vertratet (siehe “Verdrahtung”) dann kann hier eine Zeit eingegeben werden, wie lange der Wasser-Boiler nach Ansprechen des Bewegungsmelders aktiv ist und heizt.

Wird ein Wert von 1 bis 100 eingegeben so bleibt der Boiler 1 bis 100 sec lang an. Wird ein Wert von 101 bis 199 eingegeben, so wird dies als Minuten interpretiert und der Boiler bleibt 1 bis 100 min lang an.

Mit “*” kommt man in das Grundmenu zurück

# Menu 3: Wassertemperatur

Hier kann der gewünschte Sollwert Wassertemperatur eingegeben werden. 50 Grad ist ein guter Wert. Auch die aktuelle Ist-Temperatur wird angezeigt.

# Menu 4: Schaltuhr

Mit dieser Funktion kann ein Gerät zu bestimmter Zeit aktiviert werden. Dazu wird die Start-Zeit eingegeben und die Zeit wie lange es eingeschaltet bleiben soll. Zur nächsten Eingabe gelangt man immer durch drücken der Taste “#”. Bei einer Fehleingabe einfach mehrmals “#” drücken und den Wert nochmal eingeben. Mit “*” kommt man in das Grundmenu zurück. Anschluss des Gerätes siehe “Verdrahtung”

# 7: Eingabe Uhrzeit

Hier wird die Uhrzeit eingegeben. Dies wird für die obigen Funktionen benötigt (Zeit-Alarm). Es kann damit eine automatische Aktivierung des Alarms zu bestimmten Zeiten programmiert werden. In das nächste Feld kommt man mit. Mit “*” kommt man in das Grundmenu zurück. Nach einem Ausschalten muss diese Zeit allerdings wieder neu eingegeben werden!

# 9: Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung

Bei Anwahl dieser Funktion wird der Status der Ausgänge angezeigt.

# Laden neuer Software

Um neue Software nach zu laden, einfach das mitgelieferte Kabel mit der Seite “PC...” an die serielle Schnittstelle des PC und die andere Seite an das Gerät anschließen. Sollte diese belegt sein, muss die Maus oder das Modem kurzzeitig entfernt werden.

Mitgelieferte Diskette einlegen und PC neu starten (aus und einschalten).

Die Metamorphose aus und wieder einschalten das am Display keine Anzeige mehr zu sehen ist

Die gewünsche Software auswählen und Return drücken. Werden keine “***” angezeigt “return” drücken.

Nun müssten **** angezeigt werden; Warten bis “fertig” gemeldet wird!

Anschließend einfach den Stecker vom Gerät abziehen und das Gerät läuft mit der neuen Software.

Sollte das Programm über Email zugeschickt worden sein, die entsprechende Datei vorher auf die Diskette übertragen (Funktion “Speichern unter”).

Übrigens: Das laden des neuen Programm kann auch direkt vom Windows-Explorer gestartet werden. Es muss nur auf die Nummer des gewünschten Programms doppelgeklickt werden.

Folgende Programme stehen zur Zeit zur Verfügung:

1 = Umfangreiche Software für einen Solar-Kocher

2=    Software für ein vier kanaliges Bewässerungssystem oder for für eine vier kanalige Schaltuhr

3=    Software für eine Alarmanlage mit Telefon-benachrichtugnung. Mit dieser Software können auch die Kinder daheim überwacht werden oder ein Geschäftsraum

4= Software für ein Temperatur-Zeit-Program; Die kann zum Beispiel dazu benutzt werden um Bier (z.B. im Solar-Kocher) herzustellen.

5= Software um den Fernseh-Konsum der Kinder einfach zu überwachen und zu steuern.

6= Software für einen Solaren Laderegler mit 5 Kanälen mit je 10A

7= Software für eine Beleuchtungssteuerung (weitere Hardware ist notwendig)

8= Software für die Differential-Blutbild-Diagnose (med. Anwendung)

# Anschluss der Geräte:

– Anschluss des Bewegungsmelders
12 V Versorgungsspannung über Klemme 67 (+) und 68 (-) 
Ausgang des Schaltkontaktes des Bewegungsmelders an Klemme 69 und Klemme 70. Es ist egal ob Öffner oder Schliesser verdrahtet wird

-    Anschluss des Temperatur-Sensors:    
(ev. Schirm) und ein Kabel an Klemme 72, das andere an Klemme 74. In der Regel ist es nicht unbedingt notwendig den Sensor direkt an der .Batterie anzubringen, solange es in der Nähe des Gerätes ungefähr die gleiche Temperatur hat.

- Anschluss des Boilers.

220V Gerät: Ev. Brücke von Klemme 1 nach 2 entfernen; Von der Steckdose wird ein Kabel an Klemme 2
angeschlossen. Von der Klemme 3 geht es dann zum Gerät. Die andere ankommende 220V Leitung müßte    
über eine Lüsterklemme direkt mit dem Gerät verbunden werden.

-    Anschluss des Tasters “Aus”:    
Ein Kabel an Klemme 69, das andere an Klemme 71

### Klemmleistenbelegung

| Klemme | vorne | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 +12V | 2 R7in |  | 3 R7+ | 4 Minus | 5 +12V |  | 6 R5/6 in+ |  | 7 R6+ | 8 R5+ | 9 Minus | 10 R5/6 in - |  | 11 Solar + |  | 12 Solar - |
|  | Boiler 220V Eing |  | Boiler Ausg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klemme | vorne |  | unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 +12V | 22 R3/4 in+ |  | 23 R4+ | 24 R3+ | 25 Minus |  | 26 R3/4 in- |  | 27 R2+ | 28 Minus | 29 R1+ | 30 Minus |  | 31 Batt + |  | 32 Batt - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Batterie +++++ |  | Batterie ----------- |

| Klemme |  |  | hinten |  |  | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Out + | 42 Input 1 |  |  | 43 Input 2 |  |  | 44 Input 3 |  |  | 45 Input 4 |  |  |  | 46 Int |  |  | 47 AO + |  |  | 48 Minus |  |  |  | 49 Tel+ |  |  |  | 50 Tel- |  |  | 51 Speak |  |  | 52 Speak |  |  |  | 53 Freq+ |  | 54 Freq- |
| #### Klemme |  | #### vorne |  |  | #### unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 Trafo + | 62 Trafo -- |  |  | 63 U reg+ |  |  | 64 Minus |  |  | 65 +6V |  |  | 66 Minus |  |  |  | 67 +7,5V |  |  | 68 Minus |  |  |  | 69 +5V |  |  | 70 Sens1 |  |  |  | 71 Sens2 |  |  | 72 +5V |  |  | 73 Sens3 |  | 74 Sens4 |  |
| 10-30V Eing + *2 | 10-30V Eing - *2 |  |  | Regelb.Spanng +- *3 |  |  | Regelb.Spanng -- *3 |  |  | 12V Spg. ++++ |  |  | Minus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor,Taster +++++ |  |  |  | Bewegungsmelder |  |  |  | Taster “aus” |  |  | Sensor ++++ |  |  |  |  | Temp-Sensor |  |

Stefan Schranner

#### Franz-Ludwig-Str.2

97072 Würzburg

Tel privat: 093172353

Tel tagsüber: 0931 6101 416

Email: StefanSchranner(at)yahoo.de

Internet: www.alternative-technologie.de