## Betriebsanleitung für die Solarkocher-Steuerung

Anordnung der Geräte

- Die Steuerung mit dem LCD-Display sollte nicht länger in die Sonne gestellt werden, da dies das Display zerstören kann. Es sollte in der Küche oder dort wo das Wasser benötigt wird stehen. Das Leitungsbündel ist zum Kocher zu verlegen.

# Bedienungen über die Tastatur

Es kann vom Grundmenü im LCD-Display aus (nach dem einschalten angewählt) über die Tastatur in die verschiedenen Funktionen geschaltet werden (Taste 1-9); Zurück ins Grundmenü kommt man    immer mit der Taste *. Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können, so blinkt an der entsprechenden Stelle ein ?. Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Sind diese eingegeben so muß das mit einem # abgeschlossen werden. Das Fragezeichen springt dann in das nächste Feld. Soll der Wert korrigiert werden, so einfach noch mal # drücken und das blinkende ? springt wieder zurück. Mit # kann also zwischen den einzelnen Werten umgeschaltet werden, wenn zum Beispiel auch nur der 3.Wert verändert werden soll.

Im Grundmenü kann mit der Taste # die rechte Anzeige umgeschaltet werden zwischen Temperatur, Batteriespannung und Uhrzeit

Weiterhin kann im Grundmenü mit der Taste 0 die Hupe, der aktuelle Meldungstext ausgeschaltet werden oder der Wert für die Kochzeit auf 0 gesetzt werden.

Folgende Funktionen sind über die Wahlschalter anwählbar:

1=Pasteurisierung über Solar

2=Heiß-Wasser-Produktion über Solar

3= Pasteurisierung über Tauchsieder

4= Heiß-Wasser-Produktion über Tauchsieder

5=nur Kochen

6=Start Verfahren

7=Alles Aus, nur Laderegler und Ausgangsspannungen ein

Folgende Funktionen sind über die Tastatur anwählbar:

1=Kochzeit und Temperatur eingeben

2=Schaltuhr stellen

3=Eingabe Alarm in...., Deckel-Alarm aktivieren

4=Anzeige Batteriespannung und Ausgangsspannung

5=Trockner / Kühlen ein/aus

6=Verfahren: Verfahrzeit und aktivieren

7=Zeit-Eingabe

9=Hand-Steuerung: Status Ausgänge und Handbedienung

Pasteurisiertes Wasser erzeugen

Wahlschalter in der Mitte auf Position 1 stellen.

Nun den Schlauch mit der Bezeichnung Pasteur öffnen und in ein Gefäß legen

Es wird nun automatisch die Temperatur überwacht und wenn die Pasteurisierungs-Temperatur und Zeit erreicht ist die Pumpe für eine gewisse Zeit eingeschaltet.

Die Temperatur im Kocher wird links im Display angezeigt, die Wasser-Temperatur rechts im Display.

Bei erreichen der Kochtemperatur wird ein akustisches Signal gegeben.

Weiterhin wird in der Mitte die Kochzeit (wie lange die Kochtemperatur schon erreicht ist) angezeigt

Sollte das Wasser im Vorratsbehälter zu Ende gehen, so wird ein Alarmsignal und Text gegeben, denn die Pumpe sollte nicht längere Zeit trocken laufen!

Sollte der Kocher gestohlen werden und damit die Leitung zum Kocher unweigerlich durchgetrennt sein, dann gibt es ein permanentes Alarmsignal

Es müssen keine weiteren Eingaben gemacht werden, das Gerät ist auch so voll Betriebsbereit und produziert nun kontinuierlich Pasteurisiertes, d.h. trinkbares Wasser.

Es soll kochendes Wasser erzeugt werden

Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 stellen

Allerdings muss nun der Verschluss am “Kochschlauch” entfernt und an den “Pasteurisierungsschlauch” angeklemmt werden. Nun wird das Wasser bis auf Kochtemperatur erhitzt und periodisch die Pumpe eingeschaltet.

Eingabe der gewünschten Wassermenge und Temperatur

Über die Taste 1 aus dem Grundmenü kann die Zeit eingegeben werden, wie lange das Pasteurisierte oder kochende Wasser erzeugt wird (1 bis 254 Minuten). Nach Ablauf dieser Zeit hört die Pumpe auf zu Pumpen.

Wird die Temperatur allerdings sehr hoch im Kocher, so wird die Pumpe wieder von Zeit zu Zeit eingeschaltet, damit sich nicht zu viele Dampfblasen bilden.

Es soll kein Kochendes oder Pasteurisiertes Wasser erzeugt werden

Wahlschalter in der Mitte auf Position 7 stellen

Es soll kontinuierlich kochendes oder pasteurisiertes Wasser erzeugt werden

im Grundmenü die 1 anwählen und für die Zeit “255” eingeben. Dies ist die Voreinstellung

Es soll der Pasteurisiertes Wasser über den Tauchsieder erzeugt werden

In den Tauchsieder müsste nun eine mit Wasser gefüllte Wanne gestellt werden, dass der Tauchsieder bedeckt ist. Die Schläuche in die Wanne legen.

Den Tauchsieder an die entsprechenden Klemmen anschließen.

Wahlschalter in der Mitte auf Position 3 stellen.

Alle weiteren Funktionen wie im normalen Betrieb.

Über die Funktion 2 kann dann noch eine Uhrzeit und Dauer für den Tauchsieder angegeben werden. Ab dieser Uhrzeit wird der Tauchsieder-Betrieb für eine bestimme Dauer aufgenommen. Damit ist es nun möglich, festzulegen wann das Essen oder das Wasser fertig sein soll.

Es soll heißes Wasser über den Tauchsieder erzeugt werden

Den Tauchsieder an die entsprechenden Klemmen anschließen;

Wahlschalter in der Mitte auf Position 4 stellen

Alle weiteren Funktionen wie im normalen Betrieb; In diesem Fall kann ich noch die Temperatur und Menge des Wassers über Funktion 1 anwählen. Über die Funktion 2 kann dann noch eine Uhrzeit und Dauer für den Tauchsieder angegeben werden. Ab dieser Uhrzeit wird der Tauchsieder-Betrieb für eine bestimme Dauer aufgenommen

Anzeige Batteriespannung, Ausgangsspannung

Mit der Taste 4 vom Grundmenü aus wird die Batteriespannung (falls angeschlossen) und die Ausgangsspannung angezeigt, die über den linken Regler eingestellt werden kann.

Die Batteriespannung ist interessant, da unterhalb einer gewissen Spannung die Ausgangsspannungen und das NiCd-Laden ausgeschaltet wird, da Blei-Batterien nicht Tiefentladen werden sollen.

5: Anwahl Tauchsieder und Verfahren

Mit der Taste 5 vom Grundmenü aus wird das Menu zur Anwahl des Tauchsieders angewählt. Dort kann auch angewählt werden, ob der Solarkocher verfahren werden soll oder nicht

6: Eingabe der Verfahrzeit, Aktivieren der Funktion “Verfahren”

Mit der Taste 6 vom Grundmenü aus kommt man in die Funktion zur Aktivierung des Verfahren. Mit 1 wird sie eingeschaltet, mit jeder anderen Zahl aus.

Damit das Verfahren richtig läuft, muß aber noch die Verfahrzeit eingegeben werden. Die Verfahrzeit ist die Zeit in Sekunden, die der Solarkocher von der Position gegen die Sonne um 11 Uhr bis zur Position gegen die Sonne um 19 Uhr zurücklegt. Diese kann ermittelt werden, indem in Hand (Funktion 9) das Verfahren rechts eingeschaltet wird. Es muß die ungefähre Zeit bestimmt werden, die für den kompletten Weg benötigt wird. Dieser Wert muß dann hier eingegeben werden. Dieser Wert geht auch bei Stromausfall nicht verloren.

Der Solarkocher fährt nun sein Zeitprogramm ab 10:30 Uhr indem er den Kocher alle halbe Stunde um einen bestimmten Wert weiterbewegt. Abends um 20 Uhr fährt er dann automatisch wieder in Grundposition.

Nachdem am nächsten Tag das Essen eingelegt wurde, muß das Verfahren dann wieder hier eingeschaltet werden.

Mit der Drehvorrichtung für den Solarkocher müßte man etwas Phantasie haben. Ich habe mir vorgestellt 3 Räder an den Kocher zu machen, ein Rad mit einem Scheibenwischermotor anzutreiben und eine Ecke fest am Boden zu fixieren (Drehbare Stange z.B.). Um diesen Drehpunkt müßte der Solarkocher dann sich drehen. Ich habe meinen Solarkocher zu Testzwecken mit 4 Spiegeln ausgerüstet (und max. 3 Glasscheiben) und da ist das Nachführen schon nicht verkehrt, da es sonst zur Schattenbildung kömmt.

6: Eingabe der Uhrzeit, Countdown timer

Mit der Taste 6 vom Grundmenü aus kommt man in die Funktion zur Eingabe der Uhrzeit; Dies muß nach jedem ausschalten des Gerätes erfolgen. Deswegen sollte nicht unnötig aus und eingeschaltet werden. Eingabe der Stunden, dann #, dann Eingabe der Minute. Mit drücken von # kann ich nun noch einen Countdown timer setzen. Damit wird zum Beispiel nach 5 Minuten ein Alarm abgegeben. Dies könnte brauchbar sein zum Beispiel zum Eier kochen. Soll eine Korrektur der Eingabe erfolgen, nur # drücken bis das blinkende Fragezeichen wieder am richtigen Feld blinkt und dann Eingabe.

7: Eingabe der Schaltuhr und Schaltperiode

Mit der Taste 7 vom Grundmenü aus kommt man in die Funktion zur Eingabe der Schaltuhr. Ich kann eine Uhrzeit eingeben, an dem ein Gerät für eine bestimmte Zeit eingeschaltet wird. Die Einschaltzeit wird bei “ein” angegeben. Außerdem gibt es zu dem Zeitpunkt ein Alarm, so daß ich diese Funktion auch als Wecker einsetzen kann. Hier kann auch die Zeit eingegeben werden, ab der der Tauchsieder eingeschaltet ist und für wie lange.

Soll das Gerät immer eingeschaltet sein, so muss ich als Wert für “ein” 255 eingegben, soll es nie eingeschaltet werden so muss bei “ein” 0 eingegeben werden.

9: Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung

Mit der Taste 9 vom Grundmenü aus kommt man in die Funktion zur Anzeige des Status der Ausgänge; Dabei bedeutet:

1PU= Pasteur-Pumpe; 2Li = Verfahren links; 3Re = Verfahren rechts; 4Su = Ausgang Schaltuhr; 5B = Ausgang Batterie aus; 6S = Ausgang Solar laden aus

Über die Tasten 1 bis 6 können nun auch alle Ausgänge ein und ausgeschaltet werden; Nun ist dann allerdings die Automatik nicht mehr aktiv, bis ich wieder im Grundmenü bin.

Laden von NiCd/NimH-Akkus oder Batterien

Mit dem Gerät ist es auch möglich NiCd und NimH Akkus sowie normale Batterien zu laden; Dazu erst den Wahlschalter oben auf NiCd (= auch NimH) oder Batterien stellen. Dies ist sehr wichtig da bei falscheinstellung die NiCd –Akkus mit einer zu hohen Spannung geladen werden! Nun kann bei NiCd-Akkus noch der gelbe Refresh-Button gedrückt werden. Damit wird der Akku erst komplett entladen, was sehr günstig ist da durch den Memory-Effekt sich die Kapazität bei nicht komplettem entladen verringert. Links wird angezeigt das das entladen läuft, rechts das laden. Nun die Akkus (immer nur jeweils zwei) einlegen und nach einer kurzen Zeit schaltet die rechte grüne LED ein.

Ist das Laden fertig erlischt diese LED oder nach 8 Stunden können die Akkus wieder entnommen werden.

# Ausgangsspannungen

Es stehen zwei Ausgangsspannungen zur Verfügung die über die Regler bzw. Schalter eingestellt werden können. Der Spannungswert wird über das LCD-Display über die Funktion 4 angezeigt, links Spannung 1, rechts Spannung 2. Hinten an der Klemmleiste können die Spannungen abgegriffen werden um zum Beispiel ein Walkman etc. anzuschließen. Vorsicht! Wenn der Walkman angeschlossen ist (normal 3V) , darf die Spannung dann nicht    mehr verstellt werden, sonst könnte durch zu hohe Spannung der Walkman zerstört werden (max.4V)

# Update der Software

Um neue Software nachzuladen, einfach das mitgelieferte Kabel mit der Seite ““nicht an den PC...” hinten an das Gerät anschließen und das Gerät aus und einschalten. Die andere Seite dann an die serielle Schnittstelle des PC anschließen. Ist dieser Stecker mit der Maus belegt so den Mausstecker kurz abziehen. Das Programm update1.bat aufrufen und die Software müsste nun aktualisiert werden. Funktioniert update1.bat nicht dann es mit update2.bat probieren (anderer COM-Port). Anschließend einfach den Stecker vom Gerät wieder abziehen und das Gerät läuft mit der neuen Software.

# Wartung

Von Zeit zu Zeit die Feststoffe aus dem Vorratsbehälter rauswaschen

Probleme:

Die Pumpe läuft aber es kommt kein Wasser:

Es könnte sich Luft in der Leitung befinden. Am besten mit dem Mund (eventuell zusätzlich mit der Pumpe) das Wasser ansaugen. Es könnte aber auch sein, das die Leitung verstopft ist. Dann könnte die Pumpe mal von der anderen Seite her angeschlossen und Wasser gegenläufig zurückgepumpt werden.

Anschluss der Geräte:

- Anschluss der Wasser-Pumpe: Die Pumpe mit dem Kabel an die Anschlüsse 8 (+) und 9 (-) anschließen. Dabei unbedingt “+” an die Klemme 8.

- Anschluss der Sensoren: Den Temperatur-Sensoren (dünnes Kabel) folgendermaßen anschließen:

Schirm und Rot an 67; den Pasteur-Sensor (an dem Kupferrohr) an 68, die Temperatur im Kocher an 69 hinten

- Anschluss der Schläuche: Die Schläuche sind bezeichnet und müssen nach beiliegender Übersichtszeichnung einschließlich des Wärmetauschers angeschlossen werden.

- An die Klemme 13 (-) und 14 (+) wird das Steckernetzteil angeschlossen (12V); Kontrolle! Ev. umgekehrt!

- Optional kann noch an Klemme 33 (-) und 34 (+) eine 9V-Batterie als Pufferung angeschlossen werden (mitgelieferten Batterieclip verwenden!)

- Anschluss eines Tauchsieders oder sonstigen 220V-Gerätes: Eine Anschlussleitung wird aufgetrennt und an die Klemmen 5 und 6 angeschlossen; Klemme 4 und 5 darf nicht verbunden sein!!. Die andere Leitung bleibt unbeschädigt oder wird durch eine andere externe Lüsterklemme verbunden

- Soll eine Pumpe oder ein Gerät mit einer Spannung von 12V angeschlossen werden, so ist eine Kabelbrücke an Klemme 4 und 5 zu legen. Dann können 12 V Geräte angeschlossen werden. Maximal 16A!

Damit ist das Gerät betriebsbereit

optional:

- Anschluss einer Solarzelle: Eine oder mehrere Solarzellen werden an Klemme 25 (+) und 28 (-) angeschlossen. Damit kann nun eine Bleibatterie geladen werden.

- Anschluss einer Bleibatterie: Um zum Beispiel das Verfahren über einen Scheibenwischer-Motor zu realisieren, müsste eine Autobatterie angeschlossen werden, da sonst der Strom des Steckernetzteils nicht ausreicht. Außerdem dient diese Batterie als Speicher für die Solarzelle; Es kann sich um eine alte Autobatterie handeln oder eine spezielle Solarbatterie; Die Überladung und Tiefentladung der Batterie wird überwacht. Anschluss an Klemme 33 (-) und 34 (+)

- Anschluss eines Motors zur Sonnennachführung: Dafür kann ein 12V Scheibenwischer-Motor verwendet werden; Anschluss an Klemme 10 (+) und 11 (-); Allerdings muß dann unter Umständen aufgrund des hohen Stroms eine Autobatterie angeschlossen werden.

- Anschluss eines Leermeldesensors: Soll ein Behälter auf Leermeldung überwacht werden, so kann an Klemme 70 und 71 der Sensor angeschlossen werden. Es erfolgt eine Meldung und die Pumpe wird ausgeschaltet

- Anschluss eines Sensors zur Deckelüberwachung des Solar-Kochers: Anschluss an Klemme 70 und 72.      (In diesem Fall ist die Option “Kühlung der Solarzelle” nicht gleichzeitig nutzbar!)

- Anschluss einer weiteren Temperaturmessung zur Kühlung der Solarzelle: Anschluss an Klemme 70 und 72

Inbetriebnahme

Anschluss der Schläuche

- Der Zuführschlauch zur Pumpe muss in einen Vorratsbehälter gelegt werden, so dass er nicht ganz auf dem Boden liegt, sonst wird zuviel Schmutz angesaugt. Ein Fahrradventil sollte als Rücklauf-Sicherung an der Ansaugseite eingesteckt werden.

- Der Schlauch mit der Bezeichnung “Kochwasser” muss abgeklemmt werden, wenn kein kochendes Wasser benötigt wird

- den anderen Schlauch (pasteurisiertes Wasser) in ein Behälter stecken, so dass er nicht rausfällt.

Nun muss an dem Schlauch für das Pasteurisierte Wasser so lange gesaugt werden, bis Wasser rauskommt. Dabei kann die Pumpe unterstützend eingeschaltet werden (siehe Punkt Handebene). Die Leitung muss komplett mit Wasser gefüllt sein, sonst kann die Pumpe nicht Pumpen. Sollte die Leitung später mal wieder leer sein, so müsste wieder angesaugt werden.

Vorsicht: Die Pumpe sollte nicht für zu lange Zeit ohne Wasser laufen, da sie sonst kaputt gehen kann!

port2 = relais_7 'Relais 7

port3    = batt_ein

port4 = relais_2 'Relais 2

port5 = Relais_3 'Relais 3

port6 = relais_4 'Relais 4

port7 = relais_5 'Relais 5

port8 = relais_6 'Relais 6

a_Pump = Pump 'port5

a_dryer = schaltuhr 'port8

a_n_rechts = n_rechts 'port7

a_schaltuhr = dryer 'port6

pulse clock1 'Übergabe an 74LS373

### Klemmleistenbelegung

| Klemme | vorne | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 +12V | 2 R7in |  | 3 R7+ | 4 Minus | 5 +12V |  |  | 6 R5/6 in+ |  | 7 R6+ | 8 R5+ | 9 Minus |  | 10 R5/6 in - |  | 11 Solar + |  | 12 Solar - |
|  | 220V in Tauch-sieder *1 |  | 220V out TS |  | Brücke nach 6 *2 |  |  | Brücke nach 5*2 |  | Drehen *3 | Drehen *3 | Brücke nach 10 |  | Brücke nach 9 |  | Solar-zelle ++ |  | Solar-zelle --- |
| Klemme | vorne |  | unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 +12V | 22 R3/4 in+ |  | 23 R4+ | 24 R3+ | 25 Minus |  | 26 R3/4 in- |  | 27 R2+ |  | 28 Minus | 29 R1+ |  | 30 Minus |  | 31 Batt + |  | 32 Batt - |
| Brücke nach 22 *4 | Brücke nach 21 *4 |  | Trock-ner + | Pumpe + | Pumpe - |  |  |  |  |  | Trock-ner -- | ext. 12V Geräte |  | ext. 12V Geräte - |  | Batterie ++++++ |  | Batterie ---------- |

| Klemme |  |  | hinten |  |  | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Out + | 42 Input 1 |  |  | 43 Input 2 |  |  | 44 Input 3 |  |  | 45 Input 4 |  |  | 46 Int |  |  | 47 AO + |  |  | 48 Minus |  |  | 49 Tel+ |  |  |  | 50 Tel- |  |  | 51 Speak |  |  | 52 Speak |  |  |  | 53 Freq+ |  | 54 Freq- |
| Klemme |  | vorne |  |  | unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 Trafo | 62 Trafo |  |  | 63 U reg+ |  |  | 64 Minus |  |  | 65 +6V |  |  | 66 Minus |  |  | 67 +7,5V |  |  | 68 Minus |  |  | 69 +5V |  |  | 70 Sens1 |  |  |  | 71 Sens2 |  |  | 72 +5V |  |  | 73 Sens3 |  | 74 Sens4 |  |
| 10-30V Input*5 | 10-30V Input*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sensor+ *6 |  |  | Past-Temp *7 |  |  |  | Koch-Temp *8 |  |  | Sensor+ *6 |  |  | Leer- Meldg. *9 |  | Alarm-Eing. *10 |  |

*1: hier wird nur eine 220V-Phase geschaltet. Die andere müsste über eine Lüsterklemme direkt mit dem Gerät verbunden werden.

*2: Dies gilt für 12V Geräte; Bei 220V Motoren müsste die Brücke Klemme 5 und 6 entfernt werden und an Klemme 6 220V angeschlossen werden. An Klemme 7 wird dann der Motor angeschlossen. Die andere ankommende 220V Leitung müsste über eine Lüsterklemme direkt mit dem Gerät verbunden werden.

*3: Dies ist der Anschluss wenn in beide Richtungen verfahren werden soll. Ansonsten Brücke zwischen Klemme 9 und 10 entfernen und Motor an Klemme 8 (+) und Klemme 9 (-) anschliessen

*4: Dies gilt für 12V Geräte; Bei 220V Motoren müsste die Brücke Klemme 21 und 22 entfernt werden und an Klemme 22 220V angeschlossen werden. An Klemme 23 wird dann der Motor angeschlossen. Die andere ankommende 220V Leitung müsste über eine Lüsterklemme direkt mit dem Gerät verbunden werden.

*5 von einem kleinem Steckernetzteil mit 10-30V, egal ob Gleich.- oder Wechselspannung, egal welche Polarität

*6: hier den gemeinsamen “+” und nach Möglichkeit den Schirm anschließen.

*7: hier den Temperatur-Sensor für die Pasteurisierung anschließen (der am Schlauch)

*8: hier den Temperatur-Sensor für die Solar-Kocher-Temperatur anschließen (der im Solar-Kocher)

*9: hier kann eine Leermeldung für den Wasserbehälter angeschlossen werden

*10: hier kann ein Schalter für die Überwachung des Kocher-Deckels angeschlossen werden; Außerdem kann hier ein weiterer Temperatur-Sensor für die Kühlung der Solarzelle angeschlossen werden.