Kontrollierter Fernseh-Konsum

Grundsätzlich ist ja gegen den Fernsehkonsum nichts zu sagen, solange er im Rahmen bleibt. Aber genau das ist zuweilen das Problem, vor allem bei Kindern.

Mit dieser Software ist es möglich bestimmte Zeiten für jeden Tag festzulegen, an dem die Kinder Fernseh schauen dürfen. Sie haben sozusagen ein Zeit-Konto (bis zu einer bestimmten Zeit) und wenn dies aufgebraucht ist, wird der Fernseher ausgeschaltet. Dazu muss das Gerät in eine verschließbare Box eingebaut werden, nur ein Schalter wird nach außen geführt. An diesem wird dann der Fernseher ein und ausgeschaltet. Die Eltern können allerdings ohne Probleme den Fernseher zu jeder Zeit einschalten, ohne das es das Zeitkonto der Kinder beeinflusst (Schalter am Gerät umlegen).

- Einfache Vorwahl eines Zeitkontos eine, zwei, drei oder vier Stunden pro Tag über einen Schalter

- Eingabe eines freien Zeit-Kontos und einer Ende-Zeit über Tastatur

- Eingabe einer Start-Zeit einer Zeit-Dauer über Tastatur (zum Beispiel für eine bestimmte Sendung)

- Es kann noch eine zweite Start-Zeit und Zeit-Dauer pro Tag eingegeben werden

- eine Minute vor Ende des Zeitkontos gibt es eine Meldung

- Die Source-Code der Software wird offengelegt, das heißt das Gerät kann auch einfach den
      persönlichen Bedingungen angepasst werden. Dies erfolgt über einen einfachen Basic-Dialekt.
      Auch die Entwicklungssoftware ist kostenlos und wird mitgeliefert. (siehe beiliegende CD)

Elektrischer Anschluss: siehe Anhang

Das Grundmenu hat folgende Bedeutung:

Anzeige der aktuellen Zeit, Anzeige des Zeitkontos, Anzeige der Restzeit

Es kann vom Grundmenü im LCD-Display aus (nach dem einschalten angewählt) über die Tastatur in die verschiedenen Funktionen geschaltet werden (Taste 1-9); Zurück ins Grundmenü kommt man    immer mit der Taste *. Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können, so blinkt es an der entsprechenden Stelle. Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Sind diese eingegeben so muss das mit einem “#” abgeschlossen werden. Das nächste Feld blinkt dann. Soll der Wert korrigiert werden, so einfach mehrmals “#” drücken und der blinkende Cursor springt wieder zurück. Mit “#” kann also zwischen den einzelnen Werten umgeschaltet werden, wenn zum Beispiel auch nur der 3.Wert verändert werden soll.

# Funktionen

- Die Kinder sollen jeden Tag maximal eine Stunde fernseh schauen: Programm-Wahlschalter in Position 2: Am Display wird max “60” angezeigt. Nun können die Kinder den Fernseher über den externen Schalter einschalten. Rechts im Display wird angezeigt wieviel Restzeit sie noch haben. Eine Minute vor dem Ende wird ein kurzer Alarm ausgegeben.

- Die Kinder sollen jeden Tag maximal 90 Minuten fernseh schauen: Den Wahlschalter in die Position 3 stellen

- Die Kinder sollen jeden Tag maximal 120 Minuten fernseh schauen: Den Wahlschalter in die Position 4 stellen

- Die Kinder sollen jeden Tag maximal 180 Minuten fernseh schauen: Den Wahlschalter in die Position 5 stellen

- Die Kinder sollen jeden Tag bis maximal ... Uhr für eine eingebbare Zeit fernseh schauen können:

Den Wahlschalter auf Position 1 stellen, mit der Tastatur das Menu 1 mit der Taste “1” anwählen. Dort kann die Ende-Zeit eingegeben werden und das Zeitkonto pro Tag in Minuten. Um in das nächste Eingabe-Feld zu kommen muss die Taste “#” gedrückt werden. Um in das Grundmenu zurück zu kommen muss die Taste “*” gedrückt werden.

- Die Kinder sollen eine bestimmte Sendung... am Tag anschauen dürfen:

Den Wahlschalter auf Position 1 stellen, mit der Tastatur das Menu 2 mit der Taste “2” anwählen. Dort kann die Start-Zeit eingegeben werden und die Dauer der Sendung in Minuten. Um in das nächste Eingabe-Feld zu kommen muss die Taste “#” gedrückt werden. Um in das Grundmenu zurück zu kommen muss die Taste “*” gedrückt werden.

- Die Kinder sollen verschiedene Sendungen am Tag anschauen können:

Den Wahlschalter auf Position 1 stellen, mit der Tastatur das Menu 3 mit der Taste “3” anwählen. Dort kann eine weitere Start-Zeit eingegeben werden und die Dauer der Sendung in Minuten. Diese Zeit wird jeden Tag aktiviert. Um in das nächste Eingabe-Feld zu kommen muss die Taste “#” gedrückt werden. Um in das Grundmenu zurück zu kommen muss die Taste “*” gedrückt werden.

# - Die Eltern wollen eine Sendung anschauen

# Wahlschalter auf Position “6” stellen. Nun ist der Fernseher permanent aktiviert, ohne das das Zeitkonto der Kinder verändert wird.

# Menu 7:    Eingabe Uhrzeit

Hier wird die Uhrzeit eingegeben. Dies wird für die obigen Funktionen benötigt. In das nächste Feld kommt man mit “#”. Mit “*” kommt man in das Grundmenu zurück. Nach einem Ausschalten muss diese Zeit allerdings wieder neu eingegeben werden!

# Menu 9: Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung

Mit der Taste “1” kann auch hier der Fernseher manuel ein.- und mit der Taste “0” ausgeschaltet werden

# Laden neuer Software

Sollte das Programm über Email zugeschickt worden sein, die entsprechende Datei vorher auf die Diskette übertragen (Funktion ”Speichern unter ... a:\” ).

Um neue Software zu laden, einfach das mitgelieferte Kabel mit der Seite ”PC...” an die serielle Schnittstelle des PC und die andere Seite an das Gerät anschließen. Sollte diese belegt sein, muss die Maus oder das Modem kurzzeitig entfernt werden.

Mitgelieferte Diskette einlegen und PC neu starten (aus und einschalten).

Die Metamorphose aus und wieder einschalten das am Display keine Anzeige mehr zu sehen ist

Die gewünsche Software auswählen und Return drücken. Werden keine ”***” angezeigt werden ”return” drücken.

Nun müssten **** angezeigt werden; Warten bis ”fertig” gemeldet wird!

Anschließend einfach den Stecker vom Gerät abziehen und das Gerät läuft mit der neuen Software.

Übrigens: Das laden des neuen Programm kann auch direkt vom Windows-Explorer gestartet werden. Es muss nur auf die Nummer des gewünschten Programms doppelgeklickt werden.

5= Software um den Fernseh-Konsum der Kinder einfach zu überwachen und zu steuern.

Natürlich kann das Programm auch mit der Software auf der CD "CCBasic\Ccew32d\Ccew32d.exe" geladen werden;

->Programm Ccew32d.exe aufrufen, Datei tv-watch.bas öffnen, Kabel anschließen, Metamorphose aus und wieder einschalten und dann Taste F12 drücken.

Folgende Programme stehen zur Zeit zur Verfügung:

1 = Umfangreiche Software für einen Solar-Kocher

2=    Software für ein vier kanaliges Bewässerungssystem oder for für eine vier kanalige Schaltuhr

3=    Software für eine Alarmanlage mit Telefon-benachrichtugnung. Mit dieser Software können auch die Kinder daheim überwacht werden oder ein Geschäftsraum

4= Software für ein Temperatur-Zeit-Program; Die kann zum Beispiel dazu benutzt werden um Bier (z.B. im Solar-Kocher) herzustellen.

5= Software um den Fernseh-Konsum der Kinder einfach zu überwachen und zu steuern.

6= Software für einen Solaren Laderegler mit 5 Kanälen mit je 10A

7= Software für eine Beleuchtungssteuerung (weitere Hardware ist notwendig)

8= Software für die Differential-Blutbild-Diagnose (med. Anwendung)

# Elektrischer Anschluss

- Anschluss des Fernsehers: Das Gerät ist in eine verschließbare Box einzubauen. Vom Fernseher wird der 220V-Stecker in diese Box geführt. Es werden zwei Kabel benötigt. Ein Kabel mit einem Netzstecker und freien Adern auf der anderen Seite und ein Kabel mit einer Netzbuchse und freien Adern auf der anderen Seite.

Die Brücke zwischen Klemme 1 und 2 am Gerät vorne muss entfernt werden. An Klemme 2 wird eine Ader der kommenden 220V-Leitung angeschlossen. An Klemme 3 wird dann das eine Kabel der Steckdose angeschlossen. Die zwei freien Leitungen werden nun über eine Lüsterklemme miteinander verbunden. In die Steckdose wird der Stecker des Fernsehers gesteckt.

- Anschluss des externen Einschalters für die Kinder: An die Klemmen 72 und 74 wird ein Schalter angeschlossen und aus der Box herausgeführt, an dem    die Kinder den Fernseher an und ausschalten können.

- An die Klemme 61 (+) und 62 (-) wird ein beliebiges Steckernetzteil angeschlossen. (10-30V). Polarität beachten!

### Klemmleistenbelegung

| Klemme | vorne | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 +12V | 2 R7in |  | 3 R7+ | 4 Minus | 5 +12V |  | 6 R5/6 in+ |  | 7 R6+ | 8 R5+ | 9 Minus | 10 R5/6 in - |  | 11 Solar + |  | 12 Solar - |
|  | 220 V Eingang *1 |  | zum Fern-seher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klemme | vorne |  | unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 +12V | 22 R3/4 in+ |  | 23 R4+ | 24 R3+ | 25 Minus |  | 26 R3/4 in- |  | 27 R2+ | 28 Minus | 29 R1+ | 30 Minus |  | 31 Batt + |  | 32 Batt - |

1*: Die Brücke zwischen Klemme 1 und 2 entfernen. An die Klemme 2 220V anschliessen. An Klemme 3 wird dann das eine Kabel des angeschlossen Steckers (zum Fernseher) angeschlossen. Die zwei freien Leitungen werden über eine Lüsterklemme miteinander verbunden.

| Klemme |  |  | hinten |  |  | oben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Out + | 42 Input 1 |  |  | 43 Input 2 |  |  | 44 Input 3 |  |  | 45 Input 4 |  |  |  | 46 Int |  |  | 47 AO + |  |  | 48 Minus |  |  |  | 49 Tel+ |  |  |  | 50 Tel- |  |  | 51 Speak |  |  | 52 Speak |  |  |  | 53 Freq+ |  | 54 Freq- |
| #### Klemme |  | #### vorne |  |  | #### unten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 Trafo + | 62 Trafo -- |  |  | 63 U reg+ |  |  | 64 Minus |  |  | 65 +6V |  |  | 66 Minus |  |  |  | 67 +7,5V |  |  | 68 Minus |  |  | 69 +5V |  |  |  | 70 Sens1 |  |  |  | 71 Sens2 |  |  | 72 +5V |  |  | 73 Sens3 |  | 74 Sens4 |  |
| 10-30V Eing +++++*2 | 10-30V Eing --------*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ein- Schalter*3 |  |  |  |  | Ein- Schalter *3 |  |

*2: von einem kleinem Steckernetzteil mit 10-30V. Polarität beachten!

*3: Anschluss des Schalters, an dem die Kinder den Fernseher ein und ausschalten können

Stefan Schranner

###### Franz-Ludwig-Str.2

97072 Würzburg

Tel privat: 093172353

Tel tagsüber: 0931 6101 416

Email: StefanSchranner@yahoo.de

Internet: www.alternative-technologie.de