Die flexible Haus-Brauerei-Steuerung 
(auch für Gasthausbrauereien geeignet)

Änderungen

| Datum | Änderungen | Kapitel | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5.09 | Änderung der Reihenfolge der Anzeige | Universal-Modul | 6 |
| 19.6.09 | Zeitmodul jetzt mit getrennter Taktung (alle..für..) | Universal-Modul | 14 |
| 22.6.09 | Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung |  | 25 |
| 26.6.09 | Neuer Parameter 65: Daten aus dem Flash nach LogView senden | Menü 8 | 19 |
| 26.6.09 | Mess-Daten-Auswertung über Logview |  | 26 |
| 16.7.09 | Tips und Tricks Reset Display, Logview-Möglichkeiten, Parameter upload und download PC |  | 22 |
| 3.11.09 | Auch für die Schrittketten kann die Einheit an die spezifische Konfiguration angepasst werden. Dies geht über Menü 8, Parameter 6 Messwert-Typ. |  | 16 |
| 15.11.09 | Menü 1 bis 6 = Sollwerte Schritt 1-50 jetzt Block 1 und 2 Neue Parameter 92-95: Ausgang X schaltet Ausgang Y Geändert Parameter 71: Relais x Takt Menü 7 = Ausgänge aktiveren jetzt mit 16 Ausgängen |  | viele |
| 22.12.09 | Jetzt auch erweiterte Ausgänge 9-15 mit Verzögerung ein/aus und Takt möglich | Parameter 41-54 und 71-77 | 19,22 |
| 10.2.09 | Ein PI-Regler ist mit entsprechender Hardware möglich. | Universal-Modul |  |
| 19.12.10 | Wochenprogramm für die Schaltuhr im Universal-Modul | Universal-Modul |  |
| 9.3.11 | Frequenzmessung und Zähler | Zähler |  |
| 19.3.11 | Kapitel Hardware-Aufbau |  |  |
| 25.1.11 | Minimale Einschalt/Ausschaltzeit Parameter 96 |  |  |
| 12.4.11 | Zufallsgenerator bei der Taktung (Diebstahlschutz) | Universal-Modul |  |
| 5.7.11 | Eingabe von Schritt-Namen und Anzeige im Grundmenü | Über die MP_Remote-Software |  |

Hinweis: Dies ist ein aktives Dokument und es kann durch klicken auf die Seitennummer oder auf den blau hinterlegten Text mit gleichzeitig gedrückter Strg-Taste auf die Seite gesprungen werden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	5

Grundverdrahtung	5

Allgemeine Bedienungen	6

Kurz-Einführung, Bedienung des Gerätes	6

Ändern von  Sollwerten im laufenden Rezept	7

Ändern von Sollwerten bei nicht laufenden Rezept	7

Ein- und Ausschalten des Rührwerkes für einen bestimmten Schritt	7

Zwei unabhängige Abläufe gleichzeitig bedienen	8

Bedienungen im Grundmenü	9

Tanksteuerung	9

Menü 1 bis 6  = Sollwerte Schritt 1-50 Block 1 und 2	10

Menü 1b = Schaltuhr: Automatischer Start der Automatik	12

Menü 2b = Min/Max-Wert Messung	12

Menü 3b = Laufzeit Ausgang	12

Menü 4b = Anzeige Messwerte 1-7	12

Menü 5b = Anzeige Messwerte 8-15	12

Menü 7 = Ausgänge in den Schritten bedingungslos aktiveren	12

Menü 7b = Universal-Module	12

Übersicht der Universal-Module	13

Vorlage für die Universal-Kanäle	13

Bedienung der Universal-Module	14

Parametrierung der Universal-Module	14

Menü 8 = Eingabe von Parametern	20

1: optional Ausgangsspannung (nur Anzeige)	20

2-5: Datum/Uhrzeit	20

6: Messwert Typ	20

7: Zuordnung Ausgang zur Tanksteuerung	21

8: Scan-time	21

9: Meßwert x Scan	21

17:Telefon-Nummer	21

18:Version	21

19: Soll/Ist-Alarm Modul 2	21

26: Relais Typ (Parameter 26-33)	21

34: Rücksetzen Daten	22

35-40: Verriegelungen	22

41-47 Verzögerung Relais einschalten	23

48-54 Verzögerung Relais ausschalten	23

55: Empfangen SMS	23

56: Korrektur-Wert Messung	24

57: Zuordnung Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8	24

58: Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung	25

59: Filter Analog Eingang	25

60: Vorabschaltpunkt Temperatur	25

61: Eingang für Simulation	25

62: Simulations-Wert	25

63: Korrektur-Wert Uhrzeit	26

64: Anzahl Universal-Kanäle	26

65: aufgezeichnete Daten aus dem Flash zu LogView senden	26

66: Phasenanschnitt / Phase Loop Control	26

67: freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze	26

68: freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze	26

69: freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	26

70: freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	26

71-77: Relais x Takt	26

78: Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist	27

79-85: Hysterese Relais	27

86: Wochentag	27

87: Minimal-Wert Analog-Eingang	27

88: Maximal-Wert Analog-Eingang	27

89: Laufzeit Ausgang x	27

90: Landes-Code für eine SMS	28

91: Alarm bei Kabelbruch	28

92-95: Ausgang X schaltet Ausgang Y	28

96: Minimale Einschalt/Ausschaltzeit	28

97: DCF77-Empfänger für Datum / Uhrzeit-Synchronisation	29

98: Zonen Universal-Modul	29

99: Anzahl Funkschalter	29

100: Zeit Hupe ein und zus. Ausgang Hupe	29

Menü 9 = Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung	29

Kurze Schritt für Schritt-Anleitung zum Parametrieren der Schritte	29

Zähler	30

Allgemeine Hinweise und Tipps	31

Siemens GSM-Modem verwenden und testen	33

USB-Adapter	34

Laden neuer Software	34

Laden eine neuen Rezeptes auf die Metamorphose über den PC	35

Übersicht der Funktionen über die PC-Software MP_Remote	36

Installation der PC-Software MP_Remote zum Bedienen und Beobachten	36

Laden der Mess-Daten auf den PC	37

Laden der Universal-Module auf das Gerät	37

Mess-Daten-Auswertung über Logview	38

Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung	41

Infos zum Hardware-Aufbau	41

Analoge Eingänge	41

Digitale Eingänge	42

Ausgänge	42

Hardware	42

Features, Leistungsumfang, Möglichkeiten der Steuerung	43

Übersicht der Funktionen die sich über das Universal-Modul realisieren lassen	46

Beispiele der Funktionen für das Universal-Modul	46

Kühlen	47

Heizen	47

Niveau-Regelung mit analogen Sensoren	47

Niveau-Regelung mit einem digitalem Sensor	47

Niveau-Regelung befüllen mit Voll- und Leermelde-Sonde	48

Niveau-Regelung entleeren mit Voll- und Leermelde-Sonde	48

Differenz-Temperatur-Regelung (z.B. für eine Solarthermische Anlage)	48

Licht / Gerät verzögert aus nach Tasterbetätigung oder Bewegungsmelder	48

Licht / Gerät verzögert aus nach Schalter-Betätigung	48

Schalten eines Ausgangs für eine bestimmte Zeit nach Aktivierung durch einen Messwert	48

Windrad: Bremswiderstand aktivieren bei Sturm	48

Laden über Netz nur wenn kein laden von Solar	49

Alarm Analoger Eingang, z.B. Batt leer, Display-Anzeige und Alarm-Sirene	49

Alarm-System mit digitalen Sensoren	49

Bestimmter Alarm-Text am LCD-Display und in einer optionalen SMS	49

Verriegelungen eines Ausgangs durch Analog-Signal	49

Verriegelungen Ausgang mit einem digitalen Eingang	49

Verriegelungen Ausgang mit einem anderen Ausgang	50

Folgende Funktionen sind standardmäßig vorbelegt	50

Beispiel für eine Anwendung	50

Anhang	51

Technische Daten und Übersicht	51

Häufig gestellte Fragen	52

Abwendungs-Beispiel zur Parametrierung	53

Übersicht der Parameter im Menü 8 und Voreinstellung	54

Digitale Ausgänge	56

Analoge Eingänge	57

Digitale Eingänge	57

Übersicht Ein/Ausgangs-Belegung,  Universal-Kanäle	58

Links	59

Kontakt	59

Übersicht Universal-Module 1-20 (Excel-Blatt)	59

Klemmleiste externe Verdrahtung	59

Übersicht externe Verdrahtung	59

Hinweise: 
Wir erheben nicht den Anspruch, dass alles schon perfekt ist. Aber wir freuen uns über jeden Hinweis und jeden Vorschlag zur Verbesserung der Hardware (Gehäuse etc.) und der Software. "Die Software lebt" und auch Ihre Ideen und Vorschläge können wir gerne einarbeiten und Ihnen zur Verfügung stellen. Die letzte Version finden Sie immer im Internet (siehe Abschnitt "Laden neuer Software"). Melden Sie sich wenn Fragen sind!

Nicht alle Funktionen sind in jedem Gerät realisiert. Bitte Bestellung beachten!

# Sicherheit

Es können mit diesem System 220 V Ausgänge geschaltet werden, deswegen müssen dabei die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Vor öffnen des Gerätes ist es stromlos zu schalten (Stromzufuhr unterbrechen)

Weiterhin ist das Schalten von 220 V Geräten intern nicht über eine Sicherung geschützt. Dies muss extern erfolgen!

# Grundverdrahtung

Beim kleinen Gehäuse ist das verdrahten an die Klemmen nicht ganz einfach. Am besten die Platine losschrauben (unten 2 Schrauben). Dann kann man die Platine anheben und kommt besser an die Klemmen ran. Minus, +5V, 12V/24V kommt mehrfach vor (siehe Klemmleiste), wenn mehrere benötigt werden. 
Die Kabel sollten mit Bedacht verlegt werden, dass nicht die geschalteten 230 V nahe der Sensor-leitung geführt werden.

Den Temperatur-Sensor Maische an die Klemmen 59 und 61 anschließen, egal in welcher Polarität.

Die Heizung für die Maische bei 230 V folgendermaßen anschließen:

Eine 230V-Leitung (z.B. braun) direkt an das Magnet-Ventil oder den Schütz anschließen.

Die andere 230V-Leitung (z.B. blau) an die Klemme 12.

Das Magnet-Ventil oder den Schütz an die Klemme 7.

Die Erde (grün/gelb) optional anschließen, wenn es möglich ist.

Die Heizung für die Maische bei 12V/24 V folgendermaßen anschließen:

Ausgang + Klemme 7

Ausgang - Klemme 9
Brücke Klemme 11-12

Das Rührwerk bei 230 V folgendermaßen anschließen:

Eine 230V-Leitung (z.B. braun) direkt an das Magnet-Ventil oder den Schütz anschließen.

Die andere 230V-Leitung (z.B. blau) an die Klemme 3.

Das Rührwerk oder den Schütz an die Klemme 2.


Die Erde (grün/gelb) optional anschließen, wenn es möglich ist.

Das Rührwerk bei 12V/24 V folgendermaßen anschließen:
Ausgang + Klemme 2

Ausgang - Klemme 4
Brücke Klemme 1-3

Weitere Verdrahtungen entnehmen Sie dem Kapitel "Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung"

Hinweis:

Für Gasbrenner gibt es den Satronic TFI 812.2. Dieser Automat übernimmt folgende Aufgaben: Spannung an Zündtrafo, Freigabe von Gas, Flammenüberwachung. Es benötigt noch einen Zündtrafo, Zündelektrode, Ionisationssonde, Magnetventil und natürlich ein Gasbrenner

Mehr dazu auf http://www.besser-bier-brauen.de/selber-bier-brauen/anleitungen/bauanleitungen/wie-automatisiere-ich-meine-brauanlage

# Allgemeine Bedienungen

Es kann vom Grundmenü im LCD-Display aus (nach dem einschalten angewählt) über die Tastatur in die verschiedenen Funktionen geschaltet werden (Taste 1-9); Dabei sind die Tasten immer etwas länger zu drücken, bis die gewünschte Anzeige kommt.

Zurück ins Grundmenü kommt man immer mit der Taste „*“. Das heißt um in eine andere Funktion zu wechseln muss immer erst das Grundmenü angewählt werden (*). Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können (zum Beispiel Uhrzeit), so blinkt es an der entsprechenden Stelle. Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Sind diese eingegeben, so muss das mit einem “#” (weiter) abgeschlossen werden. Das Blinken springt dann in das nächste Feld. Soll der erste Wert korrigiert werden, so einfach mehrmals “#” drücken und das blinken springt wieder zurück. Mit “#” kann also zwischen den einzelnen Eingabewerten gewechselt werden, wenn zum Beispiel auch nur der 2.Wert verändert werden soll oder wenn etwas falsch eingegeben wurde. 
Ist der Wert eingegeben so kann direkt ins Grundmenü zurückgegangen werden, auch ohne die Taste “#” zu betätigen.

Zurück in das Grundmenü geht es immer mit " * ".  Haben Sie eine Fehleingabe gemacht, dann „#“ noch mal drücken bis der Cursor (blinkendes Display) wieder an der richtigen stelle ist und dann noch mal eingeben.

Der Wahlschalter in der Mitte hat folgende Bedeutung

Programmschalter Position 1 = Teilanlage 1 wird angezeigt.

Es können 2 unabhängige Teilanlagen betrieben werden. Meist ist nur die Teilanlage 1 in Betrieb.

Programmschalter Position 2 = Teilanlage 2 wird angezeigt und kann bedient werden. Auch in Menü 1-6 ist die Teilanlage 2 nun aktiv.

Programmschalter Position 3 = Anzeige der Tank-Temperatur-Steuerung und Modifikation

Folgende Funktionen werden in den Untermenüs (nach dem einschalten Taste 1-6 drücken) angezeigt

Programmschalter Position 4 = Automatischer Start einer Teilanlage zeitgesteuert in Menü 1-6

Programmschalter Position 5 = Anzeige Min und Max-Werte für Messungen in Menü 1-6

Programmschalter Position 6 = Anzeige Laufzeit-Werte für Messungen in Menü 1-6

Programmschalter Position 7 = Anzeige Analog-Werte Gruppe 1 für Messungen in Menü 1-6

Programmschalter Position 8 = Anzeige Analog-Werte Gruppe 2 für Messungen in Menü 1-6

Wahlschalter 9-12 derzeit wie Stellung 1

# Kurz-Einführung, Bedienung des Gerätes

Nach dem einschalten wird das Grundmenü angezeigt. Über Taste 1-9 kann in Untermenüs verzweigt werden, wobei Untermenüs 1-6 da ist, um verschiedene Module zu beobachten (Temperatur, Zeit etc). Es muss nur das entsprechende Modul M1-M8 angewählt werden.

Die Automatik wird gestartet indem nach dem einschalten die Taste „#“ (Eingabe-Mode) gedrückt wird und dann die Schritt-Nummer „1“ eingegeben wird.

Die verschiedenen Rezepte werden durch die Eingabe der Schritt-Nummer des ersten Schrittes angewählt, also

Rezept 1 Start mit Schritt-Nummer 1,

Rezept 2 Start mit Schritt-Nummer 11

Rezept 3 Start mit Schritt-Nummer 21 etc wie in der Excel-Matrix beschrieben.

Anschließend die Taste „*“ (Eingabe-Mode beenden) betätigen. Der Cursor hört auf zu blinken, der erste Schritt wird angewählt. .

Angezeigt werden Sollwert (S: ) und Istwerte (A: ) und die Zeit Sollwert und Istwert.

Es werden nun die Schritte der Reihe nach automatisch abgearbeitet. In den nächsten Schritt geht es wenn die Weiterschaltbedingung erfüllt ist. Das ist meist Zeit und / oder Temperatur.

Es kann auch von Hand in beliebige Sprünge gesprungen werden, indem die entsprechende Schrittnummer eingegeben wird. Mit Eingabe der Schritt-Nummer „0“ wird die Automatik wieder beendet.

Nach dem aus und wieder einschalten springt die Steuerung in den letzten Schritt und macht dort weiter. Mit Eingabe der Schritt-Nummer „0“ kann man dies beenden.

## Ändern von  Sollwerten im laufenden Rezept

Soll im Grundmenü (im laufenden Rezept) ein Sollwert geändert werden, so über die Taste „#“ wieder in den Eingabe-Mode wechseln. 
Mit der Taste # wechselt man nun ins nächste Feld bei einer Eingabe (wie Taste Return). Den Wert eingeben. Anschließend die Taste „*“ (Eingabe-Mode beenden) betätigen.

Über die Taste 1-6 im Grundmenü wechselt man in die Untermenüs. Auch dort können die Sollwerte geändert werden. Läuft keine Produktion (Schritt „0“) so wird das voreingestellte Rezept geändert. Ansonsten werden nur die Sollwerte für dieses Mal geändert, beim nächsten Mal werden wieder die voreingestellten Werte verwendet.

Grundsätzlich ist diese Eingabe bei allen Menüs gleich, die Taste „#“ wechselt immer ins nächste Feld. Mit der Taste „*“ wechselt man immer zurück ins Grundmenü

Störung quittieren, Bediener-Anforderung: Quittieren mit der Taste „0“

Nur bei Schritt-Nummer „0“ können über Menü 1-6 die Sollwerte dauerhaft geändert werden. Ansonsten nur für diesen Sud.

## Ändern von Sollwerten bei nicht laufenden Rezept

Ganz kurz: 
Nach dem einschalten darauf achten, dass kein Rezept läuft, sprich Schritt „0“ aktiv ist.

Dann Taste 1 (= Menü 1 anwählen)

Beispiel:

Ich möchte für Schritt 13 10 Minuten und 98 Grad haben:

Dann Schritt eingeben: „13“

Dann Taste „#“ und „1“ eingeben (Modul 1 = Sollwert Zeit);

Dann Taste „#“ und „10“ eingeben (Modul 1 = Sollwert Zeit geändert);

Dann Taste „#“ dreimal mal und „2“ eingeben (Modul 2 = Sollwert Temperatur)

Dann Taste „#“ und „980“ eingeben (Modul 2 = Sollwert Temperatur geändert)

Wird im Grundmenü die Taste 1 gedrückt wird S01 M1 angezeigt.

S0x ist die Schritt-Nummer. Was der Schritt bedeutet sieht man im Excel-Projektierungsblatt.

M1 ist das Modul, wobei beim Maischen M1 die Zeit ist und M2 die Temperatur ist.

Beispiel 1

Es soll im Schritt 1 die Temperatur von 38°C auf 42°C geändert werden.

Eingabe S01, M2; In das nächste Feld kommt man mit der Taste „#“.

Dann noch mal „#“ drücken bis zum Feld S: (Sollwert).

Hier nun 42.0 eingeben (Tasten 420) aber länger  drücken!

Bei Falscheingabe Taste „#“ so lange drücken, bis es wieder beim richtigen Wert blinkt.

Die Eingabe beenden mit der Taste „*“, das Grundmenü wird wieder angezeigt.

Beispiel 2

Dann soll im Schritt 3 die Zeit geändert werden von 10 min auf 15 min.

Erst wieder Taste „#“ drücken bis es im ersten Feld blinkt.

Eingabe S03, M1; (Schritt 3, Modul 1 = Zeit)

Taste „#“ drücken bis es bei S: blinkt.

Dort 15 drücken, aber länger  drücken!

Im laufenden Prozess können über das Menü 1-6 alle verwendeten Module angewählt werden und gut beobachtet und auch geändert werden (Sprung zur nächsten Eingabe mit der Taste „#“). Diese Werte werden aber nicht gespeichert. Der Typ und die Rezept-Werte können nur bei Schritt „0“ geändert werden.

## Ein- und Ausschalten des Rührwerkes für einen bestimmten Schritt

Nach dem einschalten Taste 7 drücken (Ausgänge / Schritt)

S-Nr: xy auswählen (der entsprechende Schritt),

dann Taste „#“ (Eingabe-Modus Ausgänge)

Taste 7 drücken, um das Rührwerk auszuschalten (Anzeige als „.“). Noch mal drücken, um den Ausgang einzuschalten.

Dann wieder Taste „#“ (Eingabe-Modus Schritt-Anwahl)

weitere Schritte anwählen.

Beenden mit der Taste „*“

## Zwei unabhängige Abläufe gleichzeitig bedienen

Es ist möglich, zwei unabhängige Abläufe gleichzeitig zu bedienen.

Schrittkette oder Ablauf 1: Programmschalter in Position 1

Schrittkette oder Ablauf 2: Programmschalter in Position 2 (das „S“ blinkt bei der Anzeige)

Tank-Temperatur-Steuerung: Programmschalter in Position 3

Allerdings werden derzeit die gleichen Schrittnamen angezeigt, deswegen empfiehlt es sich, die Schritt 1-25 für den Ablauf 1 zu verwenden und die Schritte 26-50 für den Ablauf 2.

Wie geht es weiter? 
Sie brauchen nicht alle folgenden Funktionen verstehen, das Gerät ist soweit voreingestellt, so dass Sie direkt es ohne weitere Einstellungen nutzen können. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten, die im nachfolgenden angeführt sind.

Beispiel-Rezept:

1.)    Maischen: das Wasser wird eingefüllt, auf die erste Temperatur aufgeheizt, ein akustisches Signal ertönt und dann werden die Zutaten eingefüllt. Drücken der Taste „0“ zum quittieren.

2.)    Nun schaltet das Rührwerk ein und die unterschiedlichen Temperaturen und Rasten werden angefahren. 
Aufheizen auf 56 °C und 30 Minuten Rast
Aufheizen auf 65 °C und 20 Minuten Rast
Aufheizen auf 72 °C und 25 Minuten Verzuckerungs-Rast

Aufheizen auf 76 °C und 10 Minuten Rast
Ist dieser Ablauf abgeschlossen ertönt ein akustisches Signal. Drücken der Taste „0“ zum quittieren.

Sind weitere Schritte im Einsatz:

3.)    Jetzt kann geläutert werden. Das Rührwerk bleibt stehen. Die Schrittkette schaltet sich aus.

4.)    Würze kochen:  Eingabe der Schrittnummer 8. Der Topf wird nun aufgeheizt und bei Erreichen von 100°c ertönt ein akustisches Signal. Nun wird der Hopfen zugegeben. Drücken der Taste „0“ zum quittieren.

5.)    Es wird weitergekocht und von nun an läuft eine Zeit von 90 min. Nach Erreichen dieser Zeit ertönt ein akustisches Signal.  Drücken der Taste „0“ zum quittieren. Die Schrittkette beendet sich. Es kann aber auch weitergekocht werden durch Eingabe der Schrittnummer „9“ und Eingabe der gewünschten Zeit.

Die Prozess-Daten und Schritte werden auch bei der MP_Remote-Software (PC-Software) angezeigt. Dazu die Software starten (von der CD vorher installieren) und dort dann die Taste „Anzeige alle Daten“ betätigen. Vorher sollte allerdings über Software „Mini-Brauerei“ die entsprechende Software ausgewählt werden. Und erst die Metamorphose starten, dann etwas warten und dann die MP_Remote-Software.

Zusätzliche Funktionen

Ist der Programm-Schalter > Position 6 können zusätzliche Funktionen aktiviert werden. Siehe weiter unten.

Ist man in den Menüs 1-6 so können auch durch den Programm-Wahlschalter die verschiedenen Module 1-8 angewählt werden.

- Wenn Sie im Grundmenü sind (das am Anfang eingeschaltet ist) noch mal die „*“ drücken, landen Sie im Menü für die Tanksteuerung wo es heißt „T1:...“. Noch mal „*“ drücken und Sie sind wieder im Grundmenü

- Der Drehknopf sollte erst mal konstant auf „1“ stehen für die Schrittkette Block 1. Ist er in Position 2, so ist die Schrittkette Block 2 angewählt.

- Nachdem die Verdrahtung durchgeführt wurde, kann in Menü 8, Parameter 91 eine Sensor-Überwachung eingeschaltet werden, damit bei Kabelbruch alles ausgeschaltet wird.

- Über die PC-Software „MP_Remote“ (auf der CD im Verzeichnis \ PC_Remote_Control) haben Sie nach Anwahl Ihres Gerätes (Software) auch gut Zugriff auf alle zugehörigen Dokumente.

- Es können über die PC-Software „MP_Remote“ Schritttexte eingegeben und ins Gerät geladen werden („Daten, Eingabe Schritt-Namen“, und dann „Daten“, Senden Schritt-Namen“. Allerdings haben aus Speicherplatzgründen die Schrittblöcke 1+2 gleiche Namen. Das heißt man sollte darauf achten das die Schritte auch in etwa identisch sind.

# Bedienungen im Grundmenü

Im Grundmenü werden der Reihe nach folgende Werte angezeigt:

1. Zeile: Aktuelle Zeit (Analog-Modul 1); Aktueller (Temperatur)-Istwert (Modul 2); Uhrzeit

2.  Zeile: Sollwert Zeit (Modul 1); Sollwert Temperatur (Modul 2); Schritt-Nummer

Es gibt zwei Blocks mit jeweils 50 Schritten. Damit können zwei Schrittketten parallel und unabhängig laufen. Block 2 wird angewählt indem der Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 steht. Ist Block 2 angewählt, blinken die ersten Zeichen.

Im Grundmenü (nach dem einschalten angewählt) kann mit “#” in den Eingabe-Modus gewechselt werden. Der Cursor blinkt und es kann die Schrittnummer (1-50) und die Sollwerte geändert werden. Zu den Sollwerten wechselt man mit Taste “#”. Nach Abschluss der Eingabe den Eingabe-Modus mit der Taste “*” wieder verlassen. Erst dann ist das Aufrufen weiterer Funktionen möglich.

Im Grundmenü kann mit “0” eine anstehende Meldung gelöscht werden.

Außerdem kann über die Tasten 1-9 in die verschiedenen Untermenüs verzweigt werden.

# Tanksteuerung

Über die Tanksteuerung kann eine unabhängige Tankkühlung oder auch Heizung für bis zu 8 Tanks realisiert werden. Eingabe von Sollwert und Hysterese für jeden Tank. Auch eine Handsteuerung des Ausgangs ist möglich, solange der Cursor bei „Ausgang“ steht ;

Freie Auswahl der Ein- und Ausgänge für jeden Tank.

Wird im Grundmenü der Programmschalter auf 3 geschaltet, so gelangt man in die Tanksteuerung.

Vorgesehen ist diese Funktion für das Kühlen der Tanks. Soll diese Funktion für das Heizen verwendet werden, so sind die Ausgänge invers anzusteuern. Für das Heizen muss in Menü 8 Parameter 7: Zuordnung Ausgang zur Tanksteuerung dann statt z.B. Ausgang 1-7 Ausgang 101-107 eingetragen werden.

1. Zeile: Tank-Nummer (1-7); Aktuelle Temperatur; Status Ausgang

Die Tanknummer kann entweder über Tastatur angewählt werden oder über den Programmschalter.

Der Ausgang (Q) kann auch in Hand geschaltet werden wenn man das Feld anwählt (Taste “#”) und dann   
Taste 1 oder 0 drückt. Solange dies Feld angewählt ist, ist die Automatik der Tanks deaktiviert!

2.  Zeile: Sollwert Temperatur; Hysterese Regler

Mit “#” kommt man in das Eingabe-Feld für den Sollwert und die Hysterese. Ist ein Sollwert <> 0 eingegeben dann ist dieser Kanal aktiv und der Ausgang wird geschaltet. Das heißt möchte ich 0° Sollwert muss ich 0,1° eingeben.

Funktion Kühlen:

Temperatur > Sollwert + Hysterese = Ausgang ein

Temperatur < Sollwert = Ausgang aus

Funktion Heizen:

Temperatur < Sollwert - Hysterese = Ausgang ein

Temperatur > Sollwert = Ausgang aus

Zurück ins Grundmenü mit der Taste “*”.

Soll der Kanal ausgeschaltet werden so ist als Sollwert „0“ einzugeben.

Hinweis: Für 0°C Sollwert muss 0,1 °C eingegeben werden.

Siehe auch:

Menü 8 Parameter 58: Zuordnung Eingang Tanks
Menü 8 Parameter 7: Zuordnung Ausgang zur Tanksteuerung

# Menü 1 bis 6  = Sollwerte Schritt 1-50 Block 1 und 2

Es gibt zwei Blocks mit jeweils 50 Schritten. Damit können zwei Schrittketten parallel und unabhängig laufen. Block 2 wird angewählt indem der Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 steht. Ist Block 2 angewählt, blinken die ersten Zeichen.

Im Block 2 werden die Ausgänge Block 2 aktiviert. Diese können dann über die Parameter 92-95 Menü 8 rangiert werden.

In diesem Menü können die Schrittparameter eingegeben werden; Für die Dateneingabe sind alle Menüs gleichwertig und die entsprechenden Werte wähle ich über Schritt-Nummer (1-49) und Modul-Nummer. (1-8) an. Sollen die Parameter dauerhaft geändert werden, so darf keine Produktion laufen (Schritt „0“ im Grundmenü). Werden die Daten während der Produktion geändert, dass ist auch möglich, so sind sie aber nur temporär gültig.

Für die Produktion stehen aber dann sechs Menüs zur Verfügung, um Daten der verschiedenen Module zu beobachten und zu ändern.

Das Menü hat folgenden Aufbau:

Zeile 1: S01 M1 Akt:00min das heißt Schritt 1, Modul 1, Aktueller Wert 00 Minuten.

Erst Anwahl “Schrittnummer”.  Es stehen 50 Schritte zur Verfügung

Dann mit “#” weiter zur Modul-Auswahl. 
Maximal gibt es 8 Module und 50 Schritte. Die Module haben folgende Bedeutung:

Analog-Module:

Modul 1: Standard: Schrittzeit

Eingabe Wert 0-700 dann Zeit in Minuten;

Eingabe Wert 701-800 dann Zeit in Sekunden. Beispiel 730 entspricht 30 sec.

Eingabe Wert 801-900 dann Zeit in Stunden. Beispiel 820 entspricht 20 Stunden.

Eingabe Wert 901-999 dann Zeit in Tagen. Beispiel 908 entspricht 8 Tage, das heißt nächster Schritt

nach 8 Tagen, zum Beispiel für eine Tanksteuerung etc

Modul 2: Standard: Sollwert Temperatur (Analog-Eingang 2); Sollwert 99,9 hat eine besondere Funktion. Siehe unten

Modul 3: Standard: Überwachungszeit Schritt. Ist diese Zeit überschritten gibt es einen Alarm

Modul 4: freie Verwendung (z.B. Schalter oder Weiterschaltbedingung bezüglich Analog-Eingang 3)

Modul 5: freie Verwendung (z.B. Schalter oder Weiterschaltbedingung bezüglich Analog-Eingang 4)

Modul 6: freie Verwendung (z.B. Schalter oder Weiterschaltbedingung bezüglich Analog-Eingang 5)

Modul 7: freie Verwendung (z.B. Schalter oder Weiterschaltbedingung bezüglich Analog-Eingang 6)

Modul 8: freie Verwendung (z.B. Schalter oder Weiterschaltbedingung bezüglich Analog-Eingang 7)

Hinweis: Sollwert 99,9 hat eine besondere Funktion. Siehe unten

In der Zeile 2 heißt es Sol:10min Typ00. Dass heißt Sollwert: 10 Minuten; Typ nach folgender Tabelle

Typ des Analog-Moduls:

Heizen

Typ 00:  Das Modul wird als Weiterschaltbedingung verwendet. In den nächsten Schritt wenn Istwert > Sollwert

Typ 01:  Das Modul schaltet den 1.Ausgang ein wenn Istwert < Sollwert (Hysterese Menü 7 Parameter 79-86)

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert (Heizen)

Typ 02:  Das Modul schaltet das 2.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 03:  Das Modul schaltet das 3.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 04:  Das Modul schaltet das 4.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 05:  Das Modul schaltet das 5.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 06:  Das Modul schaltet das 6.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 07:  Das Modul schaltet das 7.Relais ein wenn Istwert < Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert > Sollwert

Typ 08:  Das Modul schaltet die Hupe und gibt die Meldung “Bediener-Quittierung”, aber erst wenn alle Weiterschaltbedingungen erfüllt sind. Damit lässt sich verhindern  das das Programm automatisch in den nächsten Schritt geht. Die Hupe ist aktiv wenn die Weiterschaltbedingung erfüllt ist (Schritt Ende). Der Schritt bleibt stehen, es erfolgt eine Meldung bis der Bediener mit der Taste “0” quittiert oder durch einen externen Taster.

Typ 09: Das Modul wird als Überwachungszeit verwendet. Ist diese Zeit abgelaufen gibt es einen Alarm

Kühlen

Typ 10: Das Modul wird als Weiterschaltbedingung verwendet. In den nächsten Schritt wenn Istwert < Sollwert

Typ 11:  Das Modul schaltet den 1.Ausgang ein wenn Istwert > Sollwert (Hysterese Menü 7 Parameter 79-86)

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 12:  Das Modul schaltet das 2.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 13:  Das Modul schaltet das 3.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 14:  Das Modul schaltet das 4.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 15:  Das Modul schaltet das 5.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 16:  Das Modul schaltet das 6.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Typ 17:  Das Modul schaltet das 7.Relais ein wenn Istwert > Sollwert

und ist Weiterschaltbedingung wenn Istwert < Sollwert

Heizen

Typ 18:  Das Modul schaltet den 1.Ausgang ein wenn Istwert < Sollwert (Hysterese Menü 7 Parameter 79-86); 
keine Weiterschaltbedingung

Typ 19:  Das Modul schaltet das 2.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 20:  Das Modul schaltet das 3.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 21:  Das Modul schaltet das 4.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 22:  Das Modul schaltet das 5.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 23:  Das Modul schaltet das 6.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 24:  Das Modul schaltet das 7.Relais ein wenn Istwert < Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Kühlen

Typ 25:  Das Modul schaltet den 1.Ausgang ein wenn Istwert > Sollwert; (Hysterese Menü 7 Parameter 79-86)
keine Weiterschaltbedingung

Typ 26:  Das Modul schaltet das 2.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 27:  Das Modul schaltet das 3.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 28:  Das Modul schaltet das 4.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 29:  Das Modul schaltet das 5.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 30:  Das Modul schaltet das 6.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Typ 31:  Das Modul schaltet das 7.Relais ein wenn Istwert > Sollwert; keine Weiterschaltbedingung

Der erste Ausgang ist ein Transistor (nur für 12V oder 24V)

Hinweise:

- Es können keine Sollwerte > 99,8°C eingegeben werden. Aber dies ist ja bei einer atmosphärischen Kochung ja auch nicht möglich.

- Sollwert 99,9 hat eine besondere Funktion: 
Wird in der Schrittkette der Sollwert 99.9 eingegeben, so entspricht der Typ einer Ausgangs Nummer 1-20, die dann ohne weitere Bedingungen gesetzt wird. Ausgang 17 bis 20 sind ja die virtuellen Ausgänge die dann z.B. in den Universal Kanälen abgefragt werden könnten. Damit es auch eine gezielte Aktivierung bestimmter Universal-Kanäle durch die Schrittkette möglich.

- Solange die Automatik läuft werden in den Menü 1-6 die gerade gültigen Sollwerte angezeigt und nicht die abgespeicherten. Diese Sollwerte können dann jederzeit geändert werden.

- Sollen während der Automatik auch die gespeicherten Sollwerte geändert werden, so muss bei Modul “9” eingegeben werden (“M9”). Ein kleines “o” zeigt dann an das jetzt die Offline-Werte geändert werden können.

- Jedes Modul kann in jedem Sub-Menü 1-6 angezeigt und geändert werden, so dass man im Grundmenü die Werte 1+2 verfolgen kann, im Sub-Menü 1 zum Beispiel Wert 4, Sub-Menü 2 zum Beispiel Wert 5 etc.

- Sollen Ausgänge im Schritt bedingungslos eingeschaltet werden, so ist das über das Menü 7 zu parametrieren.

# Menü 1b = Schaltuhr: Automatischer Start der Automatik

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Programmschalter auf einen Wert größer 6 geschaltet werden.

Über die Schaltuhr kann der Prozess zu einer bestimmten Zeit automatisch gestartet werden. Es wird zur Programmierten Zeit mit dem definierten Schritt gestartet. 
Über Menü 1 kann dann die Startzeit programmiert werden. Erst wird die Startzeit in Stunde und Minute angegeben. Die Zeit "an für" gibt an wie viele Stunden der Prozess laufen soll, bis er automatisch ausgeschaltet wird. Dieser Wert muss eingegeben werden, sonst startet die Schaltuhr nicht. Im Prinzip kann hier eine Sicherheit programmiert werden, das es nur für eine bestimmte Zeit laufen soll. Ist dies nicht notwendig so den Wert auf 255 setzen.

Die Schaltuhr wird aktiviert, indem bei Ein/Aus mit „1“ auf geschalten wird. Wird mit „#“ weitergeschaltet, kommt man in ein Menü in dem man den Start-Schritt angeben kann. Mit diesem Schritt startet die Schaltuhr die Automatik.

Hinweis: Um die Schaltuhr zu nutzen, muss in Menü 8 Parameter 2-5 auch noch die aktuelle Uhrzeit eingegeben werden.

# Menü 2b = Min/Max-Wert Messung

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Programmschalter auf einen Wert größer 6 geschaltet werden. 

Hier wird der Minimale- und Maximale Wert des Analog-Einganges angezeigt, der in der Parametrierung angegeben ist. Zum Beispiel die minimale Tank-Temperatur beim Kühlen.

Eingabe des Eingang in Menü 8 Parameter 87 und 88

Mit der Taste „0“ werden die Werte zurückgesetzt.

# Menü 3b = Laufzeit Ausgang

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Programmschalter auf einen Wert größer 6 geschaltet werden.

Hier wird der Laufzeit des Ausgangs angezeigt, für den dieser Wert ermittelt werden soll. 
Eingabe des Ausgangs in Menü 8 Parameter 89

Mit der Taste „0“ wird dieser Wert zurückgesetzt.

# Menü 4b = Anzeige Messwerte 1-7

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Programmschalter auf einen Wert größer 6 geschaltet werden.

Anzeige aller Messwerte 1-7 in der entsprechenden Einheit

# Menü 5b = Anzeige Messwerte 8-15

Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Programmschalter auf einen Wert größer 6 geschaltet werden.

Anzeige aller Messwerte 8-15 in der entsprechenden Einheit

# Menü 7 = Ausgänge in den Schritten bedingungslos aktiveren

Es gibt zwei Blocks mit jeweils 50 Schritten. Damit können zwei Schrittketten parallel und unabhängig laufen. Block 2 wird angewählt indem der Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 steht. Ist Block 2 angewählt, blinken die ersten Zeichen.

Jedem Schritt können beliebig viele Ausgänge zugeordnet werden. Diese werden dann aktiviert, solange der Schritt läuft. Sollte allerdings dieser Ausgang schon einem Analog-Modul zugeordnet sein, so hat dies Vorrang.

Hier kann also in dem jeweiligen Schritt (S-Nr) bis zu 16 Ausgänge eingeschaltet werden. Es gibt dabei den Block 1 (Ausgang 1-8) und Block 2 (Ausgang 9-16). Durch Drücken der Taste „#“ gelangt man zum zweiten Block.

Ausgang ein- und ausschalten mit der Taste 1-8 (1=Relais 1 etc). Einmal drücken ist aktiv (Zeichen #), noch mal drücken ist aus (.)

Im Menü 8 kann dann jedem Ausgang noch ein Typ zugeordnet werden. Siehe dort für die Typ-Zuordnung.

Relais 7 (Rührwerk) ist vom Standard her eine Taktung zugeordnet.

# Menü 7b = Universal-Module

Anwahl der Funktion über die Taste "7" vom Grundmenü und den Programmschalter > 6.

Eine Stamm-Zelle ist so mit das faszinierendste was die Natur hervorgebracht hat. Die Zelle kann unterschiedlichste Funktionen und Aufgaben übernehmen, je nachdem in welchem Verbund sie ist. Gleichzeitig steht sie in engem Kontakt mit den anderen Zellen und kommuniziert intensiv.

Ähnlich arbeitet das Universal-Modul „Soft-Cell“. Es kann ganz verschiedene Aufgaben übernehmen, beinhaltet die wichtigsten Grundfunktionen und steht in engem Kontakt mit den anderen Modulen um Informationen austauschen. Alle Module sind gleich aufgebaut.

Hintergrund: Individualisierte Software ist sehr teuer und oft nicht sehr flexibel bei notwendigen Änderung oder Anpassungen. Um Kosten zu sparen und um dem Kunden mehr Flexibilität und Transparenz zu geben, wurde dies Universal-Modul „Soft-Cell“ geschaffen. Es ist damit möglich über ein Excel-Blatt eine Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen zu realisieren ohne programmieren zu müssen.

Verknüpfung der Universal-Module mit der Schrittkette

Soll einer dieser Universal-Kanäle in bestimmten Schritten aktiviert werden, so ist als Sollwert in der Schrittkette „999“ einzugeben und dann als Typ in der Schrittkette den virtuellen Ausgang 17-24 (Eingabe 17-24). 
Diesen virtuellen Ausgang 17-24 dann als Bedingung in den Universal-Kanälen Eingang 2 angeben. Ist der virtuelle Ausgang dann aktiv (=1), dann aktiviert er den entsprechenden Universal-Kanal.

Beispiel
Im Rezept Sollwert 999 angegeben bei Modul 5 zum Beispiel. Und für Typ z.B. „17“ für virtueller Ausgang 17. 
Dann bei den Universal-Modulen als Eingang 2: „17“ eingegeben und als Bedingung: ok = 1; 
Bei Status sieht man dann auch „1“ wenn die Schrittkette läuft.

Der entsprechende Ausgang wird geschaltet. Dieser Ausgang darf natürlich nicht im Menü 7 der Schrittkette angewählt sein. Oder auch nicht in der Schrittkette verwendet sein.

## Übersicht der Universal-Module

Eine Übersicht der Funktionen die sich über das Universal-Modul in Menü 1 realisieren lassen finden Sie im Anhang oder hier clicken

Hinweis: Eine gute Hilfe zum Planen ist das Excel-Blatt im Anhang. Bei der Version auf der CD / im Internet gibt es bei den roten Ecken dann auch viele Infos. Es kann aber auch aus der allgemeinen Standard-Vorlage mit 40 Beispielen die entsprechende Funktion rauskopiert werden und in die spezifische Excel-Vorlage eingefügt werden. Von dort aus können dann die Daten in das Gerät exportiert werden.

## Vorlage für die Universal-Kanäle

Es gibt eine Excel-Vorlage für die verschiedenen Funktionen, die mit dem Universal-Modulen möglich sind. Diese ist auch aktuell unter www.alternative-technologie.de zu finden. Die Beispiele können durch kopieren in die Excel-Vorlage für die 20 Kanäle für eigene Anwendung verwendet werden. Jede Funktion kann natürlich auch mehrfach mit anderen Ein- und Ausgängen verwendet werden. Dabei die komplette Zeile über copy und paste übernehmen.

Anschließend können die Daten über die MP_Remote-Software an die Metamorphose gesendet werden.

Sollen vorhandene Module erweitert werden, so müssen die aktuellen Module erst mal auf den PC geladen werden. Dies geht auch über die Excel-Vorlage. Dann die neuen Funktionen reinkopieren (entsprechende Zeilen überschreiben) und wieder runterladen.

Die Anzahl der Module ist in Menü 8, Parameter 64 festgelegt! Dies sollte mit der benötigten Anzahl übereinstimmen

Es stehen 20 Kanäle zur Verfügung die für vielfältigste Funktionen verwendet können.

## Bedienung der Universal-Module

Mit der Taste "#" wird immer weiter geschaltet zur nächsten Eingabe.

Es kann die Taste "#" länger gedrückt werden, dann ist der Wechsel zu den weiteren Parametern schneller.

Mit der Taste "*" kann zur letzten Eingabe zurückgesprungen werden, kurz warten und dann optional weiter zurück zur vorletzten Eingabe.

Um ins Grundmenü zurück zu kommen, zweimal kurz hintereinander die Taste "*" drücken oder langes drücken der Taste „*“.

Soll ein negativer Sollwert eingegeben werden, dann die Taste „0“ länger drücken, bis „Minus“ angezeigt wird. Dann Eingabe des Wertes.

Bei Falscheingabe muss so verfahren werden: Erst zur letzten Eingabe zurück mit der Taste „*“, dann Taste „#“ und den Wert wieder neu eingeben.

Der Programmschalter kann bei den Universal-Modulen Eingang 1 und 2 mit > und < und "=" abgefragt werden. Damit kann er zum Simulieren verwendet werden aber auch zum aktiv schalten des Kanals.

Allgemeine Hinweise:

Die Bedingungen sind alle mit „Und“  verknüpft, das heißt alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Sollten sie nicht benötigt werden dann den Sollwert bitte auf „0“ setzen.

Die Zeit-Funktion können mit allen anderen Funktionen kombiniert werden.

Die Ausgänge sind „verOdert“, dass heißt die gleichen Ausgänge können in mehreren Modulen gleichzeitig angesteuert werden ohne dass es Probleme gibt.

## Parametrierung der Universal-Module

Im ersten Menü wird folgendes angezeigt:

Ka01: Ein/1 Typ:00

Ka x: Anwahl des Kanals 1-20. Mit der Taste „#“ kommt man dann zu den folgenden Funktionen

EIN/AUS: Ein/Ausschalten des Kanals. Damit die Funktion aktiv ist, muss der Schalter auf " Ein " geschaltet werden. Danach wird der aktuelle Zustand des Ausganges des Kanals angezeigt (1=ein, 0=aus)

Die Kanäle können über max. 5 Takte der Reihe nach abgearbeitet werden, z.B. um die Last zu verteilen (Waschmaschine, Spülmaschine etc).

Eingabe bei Ein/Aus:

11=wenn Puls 1 aktiv. Zeit Pulse 1 = Verzögerung aus des Kanals

12=wenn Puls 2 aktiv. Zeit Pulse 2 = Verzögerung aus des Kanals

15=wenn Puls 5 aktiv. Zeit Pulse 5 = Verzögerung aus des Kanals

Typ

Der Typ setzt sich aus 2 Ziffern zusammen.

1.Ziffer ist die Art des Kanals (normal, Alarmkanal etc)

2.Ziffer ist die Einheit (V, A) des Kanals

Beispiel: 70 = Alarmkanal (7) und Spannungsüberwachung (0)

Kanal-Typ (Spannung, Strom etc)

0 = Spannungsüberwachung (V)

1 = Temperatur-Überwachung (°C)

2 = Niveau-Steuerung (%)

3=  Ampere

4 = ohne Einheit

5-9 = Reserve

Art

Art 0-9 = Soll/Istwertvergleich normal
Hysterese unterhalb des Sollwertes bei Funktion Istwert > Sollwert

1. Beispiel: Kühl-Ausgang ein bei > 60°C und aus bei <= 59 °C.

Eingabe Sollwert 60 °C und Hysterese 1,0 °C

2. Beispiel: Gerät mit Sollwert Spannung > 13,8V ein und aus bei Spannung <= 13,3 V;

Eingabe Sollwert Spannung 13,8V; Hysterese 0,5V

Hysterese oberhalb des Sollwertes bei Funktion Istwert < Sollwert
1. Beispiel: Heiz-Ausgang ein bei < 60 °C und aus bei >= 61 °C.

Eingabe Sollwert 60 °C, Hysterese 1,0 °C

2. Beispiel: Umschalten Netzbetrieb bei < 11,6 V ein und aus bei >= 12,6 V;

Eingabe Sollwert 11,6V;  Hysterese 1,0 V

Art 10-19 = Soll/Istwertvergleich Hysterese invers

Hysterese oberhalb des Sollwertes bei Funktion Istwert > Sollwert

1. Beispiel: Last ein bei > 12,8 V und aus bei <= 11,8 V. 
Eingabe Sollwert 11,8 V, Hysterese 1,0 V

Hysterese unterhalb des Sollwertes bei Funktion Istwert < Sollwert

Das heißt bei Funktion Istwert < Sollwert und z.B. 
Eingabe Sollwert 11,8 V und Hysterese 1,0 V: 
Ausgang ein bei < 12,8 V und aus bei >= 11,8 V.

Typ 20-29 = Verriegelung

Wie Typ 0-9 aber in diesem Fall werden nur die Ausgänge durch die Bedingungen zurückgesetzt aber nicht gesetzt. Das heiß man kann diese Funktion für eine Verriegelung eines Ausgang verwenden. Ist die Bedingung erfüllt, so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert). Es kann für die Bedingung ein Analog-Wert abgefragt werden (mit > oder <), ein Digital-Wert auf „=1“ oder „= 0“ (bei Eingang 2 101-108 eingeben) oder ein anderer Ausgang auf „=1“ oder „= 0“ (diesen bei Eingang 2 mit 1-15 angeben). Auch die Funksensoren (bei Eingang 2 201-204 eingeben) können abgefragt werden.

Mit Einschalten anderen Ausgang verriegeln für x sec:

Ist bei der Zeit „Verzögerung ein“ ein Wert eingegeben, so wird bei der Erfüllung der Bedingungen für die Zeit „Verzögerung ein“ der Ausgang zurückgesetzt.

Mit Ausschalten anderen Ausgang verriegeln für x sec:

Ist bei der Zeit „Verzögerung aus“ ein Wert eingegeben, so wird bei der Erfüllung der Bedingungen für Aus für die Zeit „Verzögerung aus“ der Ausgang zurückgesetzt.

Beispiele:

Verriegelung des Ausgangs mit einer maximalen Temperatur

Verriegelung des Ausgangs mit einem Voll-Melder

Verriegelung einer Pumpe mit einer Leermelde-Sonde

Typ 40-49 = Lastabwurf-Kanal, Hysterese oberhalb des Sollwert

wie Typ 0-9 aber in diesem Fall handelt es sich um einen Lastabwurf-Kanal (Vorbelegung Kanal 1-5), bzw. die Hysterese ist oberhalb des Sollwertes. 
Das heisst zum Beispiel bei Sollwert 11,5 V und Hysterese 1,0 V: Ausgang aus bei 11,5V und ein bei 12,5V. Bei Typ 0 ist es umgekehrt.

Typ 30-39 Impuls-Ausgang

wie Typ 0-9 aber als Impuls. In diesem Fall wird nach erreichen der Einschalt-Bedingung erst die Zeit „Verzögerung ein“ gestartet. Nach Ablauf dieser Zeit wird dann der Ausgang nur für eine bestimmte Zeit (die Verzögerungs-Aus-Zeit, Delay off) einmalig aktiviert.

Damit kann zum Beispiel in einem Schritt ein Aggregat nur für eine bestimmte Zeit nach Schritt-Start eingeschaltet werden.

Typ 50-59 = PI-Regler mit Analogem Ausgang (PI-Algorhytmus)

wie Typ 0-9 aber in diesem Fall handelt es sich um einen PI-Regler mit analogem Ausgang 12V/24V über PWM. Oder mit 110V/220V-Ausgang über Phasenanschnitt (extra Hardware)

Typ 70-79 = Alarmkanal

Wie Typ 0-4 nur als Alarmkanal das heißt wenn der Kanal-Ausgang einmalig durch einen analogen oder digitalen Eingang aktiviert wurde, so läuft eine Zeit definiert in „Verzögerung ein“. In dieser Zeit kann der Alarm über die zentrale Alarmaktivierung (Menü 3) ausgeschaltet werden. Ist dies nicht der Fall dann wird ein Alarm aktiviert. Dies kann ein Relais sein oder ein Telefonanruf (wenn als Ausgang 1 oder 2 Nummer „16“ angegeben wurde).

Die Zeit wie lange der Ausgang aktiv ist wird durch die Zeit „Verzögerung aus“ definiert. Anschließend wird eine Tot-Zeit gestartet (definiert bei „n. Alarm in“ in min) bis das Alarm-System wieder scharf ist. 
Ein Alarm-Text für das Display und die SMS kann definiert werden indem bei Ausgang 1 oder die Nummer 41-48 eingegeben wird. Das entspricht den Text des Ausgangs 17-24. Dieser kann mit dem Excel-Blatt für die Module definiert werden (Ein/Ausgänge)

Um z.B. ein Alarm-System aufzubauen können für die Kanäle verschiedene Zonen (Bereiche wie innen, außen) definiert werden. Es können damit Gruppen definiert und aktiviert werden.

Dazu wird bei den Kanälen beim Einschalter im ersten Menü statt 0 oder 1 ein Wert von 121-140 (= Zone 121-140) eingegeben. Wird nun im Menü 8 Parameter 31 eine entsprechende Zone eingegeben, so sind diese entsprechenden Kanäle aktiv.

Weiterhin kann ein Wert von 141-160 eingegeben werden. Dabei bedeutet z.B. 145 das alle Kanäle mit Zone größer 140 und kleiner gleich 145 aktiv sind.

Eingabe „0“ bedeutet immer aus. Eingabe 1 bedeutet immer  „ein“. Bei Alarm-System wäre das ein 24-Stunden-Bereich für kritische Dinge.

Aktivierung der Module von der Schritt-Kette: In der Schritt-Kette müsste über Sollwert 99.9 und Typ 16-19 ein virtueller Ausgang aktiviert werden. Dieser müsste dann im Universal-Modul abgefragt werden bei Eingang 2 mit 17-20 und als Bedingung „1“.

Vergleich von zwei Messwerten (Differenz-Temperatur)

In diesem Fall muss bei Eingang 2 ein Analog-Eingang angegeben werden (Eingabe Eingang 2 51..65 entspricht Analog Ausgang 1-15)

Anzeige zweite Zeile Menü 1

12.8V<SP:11,5.V

Der erste Wert (12,8V) ist der aktuelle Istwert (aufgrund der Anwahl im Menü "Eingang 1")

Anwahl < oder >

Dann kann gewählt werden ob der Ausgang aktiv ist wenn Istwert < Sollwert –Hysterese (Eingabe „0“) oder Istwert > Sollwert + Hysterese (Eingabe „1“)

Weiterhin können die Werte nach „=“ abgefragt werden mit Eingabe „2“, z.B. für den Programm-Schalter.

Für den PI-Regler kann die Eingabe „3“ gewählt werden, dann ist der Regler auf Hand.

SP: Hier wird nun der Sollwert eingegeben. Die Einheit ergibt sich aus dem Typ in diesem Menü

Für die Eingabe negative Werte erst die Taste „0“ drücken, dann den Wert eingeben.

Mit der Eingabe von "0" bei Sollwert ist diese Analog-Funktion deaktiviert. Damit kann der Kanal auch nur über die Schaltuhr oder den Digital-Eingang gesteuert werden.

Delay on/off:

Im nächsten Menü kann eine Verzögerungszeit Ein / Aus definiert werden. Zum Beispiel wenn der Istwert sehr unruhig ist. 
Für „Delay on“ und Delay off“ kann der Wert in Sekunden (Eingabe 1-99), Minuten (Eingabe 1.01-1.99) oder Stunden (Eingabe 2.01-2.99) definiert werden. 1.07 entspricht zum Beispiel 7 Minuten.

Eingang 1

Hier wird der Eingang ausgewählt der bei Soll/Istwert-Anzeige (Menü vorher) ausgewertet wird.

Auch die Zähler 1 und 2, Laufzeit (Parameter 89) und Min/Max-Werte (Parameter 87-88) sind möglich.

Eingangs-Bereiche Eingang 1 :

1-15: Analoger Eingang

16: Minimaler Wert Messung

17: Maximaler Wert Messung

18: Laufzeit

21: Zähler 1 (Klemme 84+86)

22: Zähler 2 (Klemme 85+86)

23: Impulse 1 / sec/min (Klemme 84+86)

24: Impulse 2 / sec/min (Klemme 85+86)

81: SMS Eingang 1

91: SMS Eingang 2

101-108: Digitaler Eingang 1-8

Programm-Schalter

151 = Prog-Schalter in Position 1

..

162 = Prog-Schalter in Position 12

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

Ausgang 1

Hier wird der Ausgang ausgewählt der geschaltet wird

Ausgangs-Bereiche:

Ausgang 2-7 ist ein Relais-Ausgang (12V/24V, 220V)

Ausgang 1 und 8-14 ist ein Transistor-Ausgang (POWER-MOSEFET, nur 12V/24V)

Ausgang 15 ist das Relais zum NimH-Batterien laden

Ausgang 16 aktiviert einen Telefonanruf. Es wird die in Menü 5 angewählte Telefonnummer gewählt.

Ausgang 17-20 sind virtuelle Ausgänge um Kanäle miteinander zu verknüpfen. Das heißt es gibt keinen realen Hardware-Ausgang dafür. Wird dieser Ausgang in einem Kanal gewählt, so kann er im anderen Kanal als Eingang 2 abgefragt werden.

Ausgang 30: nur Alarm-Text anzeigen oder per SMS senden. Welcher Text? In diesem Fall wird der Ausgang 2 dazu verwendet, wobei für Ausgang 17-20 Alarmmeldungen in der Textliste bei der MP_Remote-Software definiert werden können. Das heisst der Text für Ausgang 17-20 entspricht dem SMS-Text und wird in der Excel-Liste Kanäle-Übersicht in der Lasche Ein/Ausgänge oder in der Text-Datei E_A-Namen.txt bei der MP_Remote-Software festgelegt. Über die MP_Remote-Software kann er dann auf die Metamorphose übertragen werden (Senden Ein/Ausgangs-Liste)

101-115: wie Ausgang 1-15 aber invertiert, das heißt wenn die Funktion (z.B. Temperatur-Regelung) nicht aktiv ist, ist der Ausgang angesteuert und umgekehrt.

121-140 = es werden bei den Universal-Kanälen die Zonen 121 – 140 aktiviert

202: Relais 2 und Relais 3

203: Relais 3 und Relais 4

204: Relais 4 und Relais 5

205: Relais 5 und Relais 6

212: Relais 2 und Relais 3 und Relais 4

213: Relais 3 und Relais 4 und Relais 5

214: Relais 4 und Relais 5 und Relais 6

215: Relais 5 und Relais 6 und Relais 7

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

In Klammern werden jeweils die Klemmen angezeigt an die das Kabel angeschlossen werden muss. Aber für 220V ergibt sich die Verdrahtung nach Verdrahtungsplan (siehe dort)

Zweiter Eingang

Im nächsten Menü kann ein zweiter Eingang gewählt werden, bzw. eine Verriegelung / Freigabe über einen anderen Ausgang.

Anzeige: Eing.2:1/101 (33+44)  (Bereich: 1-204)

- Dies ist interessant wenn es zum Beispiel zwei digitale Niveau-Sensoren gibt. Eingang 1 schaltet die Pumpe ein, Eingang 2 schaltet die Pumpe aus.

- Oder wenn eine Verriegelung realisiert werden soll mit einem anderen Ausgang.

- Oder wenn die Funktion nur eingeschaltet werden soll wenn eine andere läuft (Ausgang ist eingeschaltet).

- Der aktuelle Status des Eingangs wird nach dem „:“ angezeigt (1 in diesem Fall)

Bereiche:

Einschalten/Verriegeln mit Ausgang (Eingabe 1-20, wobei 17-20 keine realen Ausgänge sondern virtuelle sind, die z.B. von der Schrittkette her kommen können, siehe unten bei den Hinweisen)

SMS Eingang 1+2 (Eingabe 81 und 91)

Digitaler Eingang (Eingabe 101-108)

Programm-Schalter

151 = Prog-Schalter in Position 1 …....

162 = Prog-Schalter in Position 12

Funk-Sensor (Eingabe 201-204)

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

Folgende Optionen stehen somit über die zwei Eingänge zur Verfügung:

Eingang 1 < 100 and Eingang 2 = 0: Analoger Schalter

Eingang 1 > 100 and Eingang 2 = 0: Digitaler Schalter mit einem Sensor

Eingang 1 > 100 and Eingang 2 > 100 : Digitaler Schalter mit zwei Sensoren

Eingang 1 < 100 and Eingang 2  < 100: Analoger Schalter mit Freigabe von Ausgang 1-20

Eingang 1 < 100 and Eingang 2  > 100: Analoger Schalter mit Freigabe von Digitalen Eingang 1-8 (101-108) oder Funksensor 1-4 (201-204)

Eingang ok = 0/1?

Hier kann festgelegt werden, ob der Kanal aktiv ist wenn der Eingang 2 aktiv ist (=1) oder nicht (=0). Dies kann je nach Sensor-Typ unterschiedlich sein. Oder wenn ein Ausgang gewählt ist (1-20) ist Abfrage "=0" eine Verriegelung oder mit "=1" eine Freigabe.

Ausgang 2:
Hier kann ein weiterer Ausgang definiert werden, der zusätzlich eingeschaltet wird (z.B. ein weiteres Zusatzgerät, z.B. eine Pumpe etc).

Es kann hier aber auch der virtuelle Ausgang 16-20 gewählt werden und dieser Ausgang dann bei dem Eingang 2 eines anderen Kanals abgefragt werden. Damit ist eine Verknüpfung verschiedener Kanäle gut möglich.

Beispiel: Kanal 11-15 sind Bewässerungskanäle mit entsprechendem Programm. Wenn einer dieser Kanäle aktiv ist, soll zusätzlich eine Pumpe eingeschaltet werden. Als Ausgang 2 bei den Kanälen 11-15 den Ausgang der Pumpe angeben

Ausgangs-Bereiche:

Ausgang 2-7 ist ein Relais-Ausgang (12V/24V, 110V/220V)

Ausgang 1 und 8-14 ist ein Transistor-Ausgang (POWER-MOSEFET, nur 12V/24V)

Ausgang 15 ist das Relais zum NimH-Batterien laden

Ausgang 16 aktiviert einen Telefonanruf. Es wird die in Menü 5 angewählte Telefonnummer gewählt.

Ausgang 17-20 sind virtuelle Ausgänge um Kanäle miteinander zu verknüpfen. Das heißt es gibt keinen realen  Hardware-Ausgang dafür. Wird dieser Ausgang in einem Kanal gewählt, so kann er im anderen Kanal als Eingang 2 abgefragt werden.

Nur Alarm-Text anzeigen oder per SMS senden. Welcher Text? In diesem Fall wird der Ausgang 2 dazu verwendet, wobei für Ausgang 17-20 Alarmmeldungen in der Textliste bei der MP_Remote-Software definiert werden können. Dazu muss allerdings bei Ausgang 1 „30“ angegeben werden.

Hinweis: Werden mehr Ausgänge benötigt, so kann dies gut über Menü 8, Parameter 92-95 erfolgen

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

Hinweis: Werden mehr Ausgänge benötigt, so kann dies gut über Menü 8, Parameter 92-95 erfolgen

Hysterese

Hier kann für den Sollwert/Istwert-Vergleich eine Hysterese definiert werden. Dies ist der Differenz-Wert nach dem abschalten bis zum wiedereinschalten.

Zeit-Modul 
Folgende Funktionen sind damit möglich:

- Schaltuhr: Eingabe einer Einschaltzeit und Laufzeit

- Einmalige Aktivierung für eine bestimmte Zeit: nur die Laufzeit eingeben

- Taktung: es kann der Ausgang auch getaktet werden z.B. an alle 5 Minuten für 30 sec.

- Diese Funktionen können auch kombiniert werden.

Der erste Zeit-Wert ist die Start-Zeit (Stunde) der zweite die Minute

Der 3. Wert ist die Laufzeit, wie lange der Ausgang aktiv sein soll. Für diesen gilt:

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Wichtiger Hinweis: Wurde das Gerät neu eingeschaltet und das Zeitprogramm wäre schon aktiv (ab 8 Uhr für 10 Stunden z.B. ), so wird die Funktion erst am nächsten Tag aktiv. Oder man programmiert die Zeit erst mal, für das Beispiel ab 8 Uhr auf 7:59, wartet bis 8 Uhr ist und stellt dann die aktuelle Zeit ein.

Taktung

Hier besteht die Möglichkeit einer Taktung, zum Beispiel Ausgang aktiv alle Minute für 10 Sekunden.

An alle… x min: Hier kann ein Zeitraster eingegeben werden, an dem der Ausgang aktiv ist. Das heißt zum Beispiel alle Minute für 20 Sekunden ein etc.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet alle 2 Stunden.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Tage sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet alle 3 Tage. Hinweis! In diesem Fall ist der Start-Zeitpunkt definiert durch den Wert Stunde / Minute bei dem Zeitmodul. Eine Laufzeit muß beim Zeitmodul nicht eingegeben werden. Diese ist bei der Taktung definiert.

Für x sec (Pulszeit)

Hier kann nun die Pulszeit (Aktiv-Zeit) definiert werden.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Zufallsgenerator

Wird hier der Wert 255 eingegeben, dann läuft ein Zufallsgenerator 0-40 der dann den Ausgang für 0-40 Minuten einschaltet. Bei der Taktung sollte dann ein Wert in Stunden angegeben werden.

Hinweis: Mit Eingabe von „0“ ist diese Funktion deaktiviert. 
Soll also nur getaktet werden so muss bei Stunde, Minute und Laufzeit „0“ eingegeben werden. 
Soll nur über den Analogen oder Digitalen Eingang geschaltet werden, so muss für alle Zeiten der Wert "0" eingegeben werden.

Wochenprogramm

Die Funktionen der Universal-Module können mit der Funktion „Wochenprogramm“ auch nur an bestimmten Wochentagen ausgeführt werden.

Dazu muss in Menü 7, Datum/Uhrzeit der Wochentag eingegeben werden (1-7, 1=Montag).

Nun muss bei der Taktung für „an alle“ „255“ eingegeben werden.

Bei der Pulszeit (für x sec etc) wird nun der Wochentag 1-7 eingegeben.

Es können aber auch zwei Wochentage gewählt werden z.B. 13 ist Montag und Mittwoch

Es können auch drei Wochentage gewählt werden z.B. 123 für Montag bis Mittwoch, dabei kann aber höchstens der Wert 255 eingegeben werden (456 geht z.B. nicht!).

Sollen mehr Wochentage gewählt werden, dann müssen verschiedene Universal-Module verwendet werden.

Oder es kann auch bei der Taktung für „an alle“ ein Wert größer 240 angegeben werden, wobei bei 246 z.B. der 6. Wochentag also Samstag dann aktiv ist.

n. Alarm in (nächster Alarm in)

Hier kann für den Typ 10-20 (Alarm) ein Zeit in Minuten angegeben werden, bis der nächste Alarm aktiviert wird (z.B. 3 min).

Werden die Kanäle mit Typ 10-20 als Lichtschalter verwendet dann ist dieser Wert auf „0“ zu setzen.

Weitere Hinweise:

- Die Ausgänge der jeweiligen Kanäle sind verodert, das heißt es können auch mehrere Kanäle auf eine Last arbeiten

- Mit der Eingabe von "0" beim der Schaltuhr (1.Anzeige in Menü 1) ist die Timer-Funktion deaktiviert. Damit wird der Ausgang nur über die Analog-Funktion oder den Digital-Eingang gesteuert.

- Mit der Eingabe von "0" bei Sollwert ist diese Analog-Funktion deaktiviert. Damit kann der Kanal auch nur über die Schaltuhr oder den Digital-Eingang gesteuert werden.

- Ist im Menü 1 der Typ 3 oder 4 (Meldung) so wird nach der Verzögerung der Ausgang eingeschaltet. Ist als Ausgang 1 „16“ gewählt, so wird ein Telefonanruf / SMS abgesetzt. Nach Ablauf der „Verzög.aus“-Zeit wird der Ausgang wieder ausgeschaltet und es läuft eine Pausenzeit von 10 Minuten bis der Alarm wieder scharf ist.

# Menü 8 = Eingabe von Parametern

1: optional Ausgangsspannung (nur Anzeige)

2-5: Datum/Uhrzeit
2: Minute

3: Stunde

4: Tag

5: Monat

6: Messwert Typ
Hier kann der Typ und die Einheit für die Messwerte 1-15 angegeben werden. 
Es muss zuerst die Messwert-Nummer eingegeben werden, und dann der Typ nach folgender Tabelle:

0= Spannung (Volt)

1= NTC-Sensor °C

2= PTC-Sensor °C

3= Pt1000-Sensor °C

4= 0-20mA °C

5= 4-20mA °C

6= linear 0-100 %

7= freier Messbereich über Parameter 67-70

Festlegung der Einheit zur Anzeige in den Schrittketten:

1x = °C

2x = %

3x = bar

Beispiel: Das heißt 25 bedeutet dann die Anzeige „bar“ in der Schrittkette (=2) und es handelt sich um einen 4-20 mA Sensor (=5).

## 7: Zuordnung Ausgang zur Tanksteuerung

Zuordnung Tank-Steuerungs-Modul zu den Ausgängen 1-15 wobei Ausgang 2-7 Relais-Ausgänge sind. Der Rest sind Transistor-Ausgänge (nur 12V/24V). Soll diese Funktion für das Heizen verwendet werden, so sind die Ausgänge invers anzusteuern. Dies geht über den Ausgangs-Typ 101-115

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

8: Scan-time
Abtastzeit für den Datenlogger: Wert 0-100 mit Sekundenraster; Wert 101-200 mit Stundenraster;
                     Wert 201-255 mit Tagesraster; z.B. Eingabe 105 bedeutet alle 5 Minuten

9: Meßwert x Scan
1 = 1.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

9: Meßwert 1 Scan 1 = 1.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

10:Meßwert 2 Scan 1 = 2.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

11:Meßwert 3 Scan 1 = 3.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

12:Meßwert 4 Scan 1 = 4.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

13:Meßwert 5 Scan 1 = 5.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

14:Meßwert 6 Scan 1 = 6.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

15:Meßwert 7 Scan 1 = 7.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

16:Meßwert 8 Scan 1 = 8.Analog-Wert wird mitgeschrieben im Zeitraster Parameter 8; 0=keine Aufzeichnung

Wird hier eine Veränderung vorgenommen, so muss das Gerät neu gestartet werden

17:Telefon-Nummer
Um diese Funktion zu nützen, muss entweder ein GSM-Modem oder ein Mobil-Telefon angeschlossen sein. 
Hier können bis zu zwei Telefonnummer eingegeben werden. Diese werden bei Auftreten eines Alarms gewählt bzw. eine SMS gesendet.

Soll keine Telefonnummer gewählt werden, so ist als Nummern-Auswahl die " 0 " einzugeben.

- Wird 1 oder 2 eingegeben, so wird entweder nur Nummer 1 oder  2 gewählt.

- Wird 12 eingeben, so wird die Nummer 1 und 2 gewählt.

Zur Nummerneingabe erst bei Nummern-Auswahl 1-3 eingeben, dann mit " # " zur Nummerneingabe (max. 12 stellig) gehen.

Über die Funktion " Test ", und dann die Taste „1“ kann diese Funktion getestet werden. Während eines Anrufs kann der Anruf mit der Taste  " * "  abgebrochen werden.

18:Version
0 = Standard;

1 = kein Umschalten der Schritttextanzeige

19: Soll/Ist-Alarm Modul 2
wenn am Ende des Schrittes die Temperatur-Abweichung größer als dieser Wert ist, gibt es eine Alarmmeldung

20: Soll/Ist-Alarm Modul 3

21: Soll/Ist-Alarm Modul 4

22: Soll/Ist-Alarm Modul 5

23: Soll/Ist-Alarm Modul 6

24: Soll/Ist-Alarm Modul 7

25: Soll/Ist-Alarm Modul 8

26: Relais Typ (Parameter 26-33)
Tabelle für den Typ der Ausgänge:

Typ 00: normaler Ausgang ohne Rückmeldung

Typ 01: Ausgang mit Auf.- und Zu-Ansteuerung. Dies ist für Relais 3 (AUF) und Relais 4 (ZU) möglich. Relais
            4 wird dann automatisch aktiviert, wenn Relais 3 nicht aktiv ist. Das heißt Relais 4 wird automatisch
            Revers angesteuert.
            Oder für Relais 5 (AUF) und Relais 6 (ZU). Relais 6 wird dann automatisch aktiviert, wenn Relais 5
            nicht aktiv ist. Das heißt Relais 6 wird automatisch Revers angesteuert.

Typ 02:Ausgang mit Taktung solange kein Aufheizen läuft. Beim Aufheizen läuft es beständig. 
             Dieser Ausgang wird nicht beständig angesteuert sondern nur nach einem Takt-Programm zum Beispiel 30sec ein, 
             30 sec aus. Dieser Takt kann im Menü 8 ab Parameter 71 eingegeben werden. Dies könnte für ein Rührwerk
             interessant sein.
Typ 03: Ausgang mit Rückmeldungsüberwachung. Es wird überwacht ob innerhalb einer bestimmen Zeit eine
             Rückmeldung (auf dem entsprechenden Eingang 1-8) kommt. Ansonsten gibt es eine Störmeldung. Diese Funktion 
             geht nur für die Ausgänge 1-8

Typ 04: NO-Ventile, d.h. ohne Ansteuerung ist das Ventil geöffnet, mit Ansteuerung geschlossen also
             umgekehrt wie ein normales Ventil

Typ 05:Ausgang mit Taktung (unabhängig von Aufheizen). Dieser Ausgang wird nicht beständig
            angesteuert sondern nur nach einem Takt-Programm zum Beispiel 30sec ein, 30 sec aus. Dieser Takt  
            kann im Menü 8 ab Parameter 71 eingegeben werden. Dies könnte für die Kühlung interessant sein.

Der Bereich der Ausgänge kann durch den Wahlschalter angewählt werden

Position 1 = Ausgang 1-8

Position 2 = Ausgang 9-15

wobei Ausgang 2-7 Relais-Ausgänge sind.

26: Ausgang 1/9 Typ : siehe obige Tabelle

27: Ausgang 2/10 Typ : siehe obige Tabelle

28: Ausgang 3/11 Typ : siehe obige Tabelle

29: Ausgang 4/12 Typ : siehe obige Tabelle

30: Ausgang 5/13 Typ : siehe obige Tabelle

31: Ausgang 6/14 Typ : siehe obige Tabelle

32: Ausgang 7/15 Typ : siehe obige Tabelle

33: Ausgang 8/16 Typ : siehe obige Tabelle

34: Rücksetzen Daten 

Rücksetzen aller Parameter auf die Werkseinstellung
1 = Rücksetzten aller Daten und voreingestellte Rezepte laden 
9 = Alle Daten (incl. Rezepte) werden auf 0 setzen

35-40: Verriegelungen

Hier können Sicherheitsverriegelungen festgelegt werden.

Funktionen:

0 = Funktion aus

1 = alle Ausgänge aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0;

2 = alle Ausgänge aus und Schritte anhalten wenn Eingang 2 = 0 etc.

Der Eingang kann zum Beispiel ein Not-Aus-Taster sein.

11 = Relais 1 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0

12 = Relais 1 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 2 = 0

13 = Relais 1 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 3 = 0

21 = Relais 2 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0

22 = Relais 2 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 2 = 0 etc.

31 = Relais 3 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0 etc.

41 = Relais 4 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0 etc.

51 = Relais 5 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0 etc.

61 = Relais 6 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0 etc.

71 = Relais 7 aus und Schritte anhalten wenn Eingang 1 = 0 etc.

112 = Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1

113 = Relais 1 aus wenn Ausgang 3 = 1

Etc.

121 = Relais 2 aus wenn Ausgang 1 = 1

123 = Relais 2 aus wenn Ausgang 3 = 1

Etc.

Einfach gesagt:

Die erste Stelle gibt an das es mit einem Ausgang verriegelt wird (Wert > 100)

Die zweite Stelle gibt die Relais-Nummer an

Die dritte Stelle gibt die den zugehörigen Ein/Ausgang an

Es stehen also insgesamt sechs Verriegelungsbausteine zur Verfügung. Es kann natürlich auch ein Ausgang in mehreren Verriegelungsbausteinen verwendet werden.

Die Verriegelung ist auch in Hand aktiv.

Die Verriegelung mit den Eingängen hält auch die Schritt-Kette an, die Verriegelungen mit den Ausgängen hingegen nicht.

Parameter 35: Programmierung Verriegelung 1

Parameter 36: Programmierung Verriegelung 2

Parameter 37: Programmierung Verriegelung 3

Parameter 38: Programmierung Verriegelung 4

Parameter 39: Programmierung Verriegelung 5

Parameter 40: Programmierung Verriegelung 6

41-47 Verzögerung Relais einschalten

Verzögerung einschalten Relais x: Verzögerungszeit in Sekunden nach Aktivierung durch den Schritt

Der Bereich der Ausgänge kann durch den Wahlschalter angewählt werden

Position 1 = Ausgang 1-8

Position 2 = Ausgang 9-15

wobei Ausgang 2-7 Relais-Ausgänge sind.

41: Verzögerung einschalten Ausgang 1/9

42: Verzögerung einschalten Ausgang 2/10

43: Verzögerung einschalten Ausgang 3/11

44: Verzögerung einschalten Ausgang 4/12

45: Verzögerung einschalten Ausgang 5/13

46: Verzögerung einschalten Ausgang 6/14

47: Verzögerung einschalten Ausgang 7/15

48-54 Verzögerung Relais ausschalten

Verzögerung ausschalten Relais x: Verzögerungszeit in Sekunden nach Aktivierung durch den Schritt

Der Bereich der Ausgänge kann durch den Wahlschalter angewählt werden

Position 1 = Ausgang 1-8

Position 2 = Ausgang 9-15

wobei Ausgang 2-7 Relais-Ausgänge sind.

48: Verzögerung ausschalten Ausgang 1/9

49: Verzögerung ausschalten Ausgang 2/10

50: Verzögerung ausschalten Ausgang 3/11

51: Verzögerung ausschalten Ausgang 4/12

52: Verzögerung ausschalten Ausgang 5/13

53: Verzögerung ausschalten Ausgang 6/14

54: Verzögerung ausschalten Ausgang 7/15

## 55: Empfangen SMS

Wenn diese Funktion aktiviert wird, können Sie die Ausgänge 1-7 über eine SMS an- und ausschalten.

Dies überschreibt die Automatik-Funktion des entsprechenden Ausgangs. Soll das wieder

Folgenden Vorraussetzungen müssen erfüllt sein:

Das Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) an die Spannungsversorgung und mit dem mitgelieferten Kabel an die serielle Schnittstelle anschließen. Sim-Karte einlegen.

Oder beim Siemens-Handy bei "Einstellungen" gibt es  "FAX-Data Modus". Dort muss FAX/Daten empfangen und Senden Sp/FAX auf aktiv eingestellt werden.

Außerdem müssen die Funktionen IrDA und "Sprechgarnitur" auf "aus" gesetzt werden.

Dann darf nicht vorher eine Datenübertragung über die MP_Remote-Software an LogView angestoßen worden sein. Wenn man sich nicht sicher ist am besten das Gerät vorher mal aus und wieder einschalten.

Die SMS wird alle Minute abgerufen. Und es wird eine Quittierungs-SMS zurückgesendet. Anschließend schaltet das Relais aus oder ein.

Aktivieren Mosfet-Ausgang  1: Senden Sie eine SMS  “Meta11”. Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Mosfet-Ausgang  1 : Senden Sie eine SMS “Meta10”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta19”

Aktivieren Relais 2: Senden Sie eine SMS “Meta21”. Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Relais 2 : Senden Sie eine SMS “Meta20”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta29”

Aktivieren Relais 3: Senden Sie eine SMS “Meta31” ; Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Relais 3 : Senden Sie eine SMS “Meta30”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta39”

Aktivieren Relais 4: Senden Sie eine SMS “Meta41”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 4 : Senden Sie eine SMS “Meta40”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta49”

Aktivieren Relais 5: Senden Sie eine SMS “Meta51”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 5 : Senden Sie eine SMS “Meta50”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta59”

Aktivieren Relais 6: Senden Sie eine SMS “Meta61”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 6 : Senden Sie eine SMS “Meta60”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta69”

Aktivieren Relais 7: Senden Sie eine SMS “Meta71”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 7 : Senden Sie eine SMS “Meta70”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta79”

Aktivieren eines Universal-Modules (Eingang 81 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta81”. Auch die weiteren Bedingungen der Universal-Funktion werden abgefragt! 
Ausschalten eines Universal-Modules (Eingang 81 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta80”

Aktivieren eines anderen Universal-Modules (Eingang 91 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta91”. Auch die weiteren Bedingungen der Universal-Funktion werden abgefragt! 
Ausschalten eines anderen Universal-Modules (Eingang 91 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta90”

Zurück auf Automatik alle Relais: Senden Sie einer SMS  “Meta00” oder einschalten eines Ausgang in Menü 9. Alle über SMS aktivierten Ausgänge werden wieder freigegeben für die Automatik. Dabei werden nur die über SMS aktivierten Ausgänge beeinflusst.

Dies ist wichtig sonst bleibt das Relais gesetzt oder rückgesetzt bis die Metamorphose neu gestartet wird!

Nach jeder gesendeten SMS wird eine Quittierungs-SMS an die in Tel-Nummer 1 angegebene Nummer zurückgesendet.

56: Korrektur-Wert Messung 

Hier kann ein Korrektur-Wert für alle Messungen 1-15 eingegeben werden, auch negative Zahlen sind möglich.

Eingabe negativer Zahlen: erst die Taste „0“ drücken, dann Eingabe der Zahl. Der Messwert wird mit dieser Zahl multipliziert. Damit kann man eine Korrektur der Messwerte erreichen.

57: Zuordnung Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8

Hier werden die Mess-Eingänge auf die verschiedenen Module 1-8 der Schrittkette verknüpft. 
Es gibt 2 Blocks (Schritt 1-50 und 51-99). Block 2 wird angewählt indem der Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 steht. Ist Block 2 angewählt, blinkt die Anzeige.

Zuordnung Schritt-Ketten-Module 1-8 zu den Analogen Eingängen

Diese Zuordnung kann modifiziert werden

Vorbelegung:

Modul 1: Warte-Zeit

Modul 2: Temperatur Maischen: Analog-Eingang 3

Modul 3: Überwachungszeit

Modul 4: Ausgang Maischen

Modul 5: Temperatur Tank 1: Analog-Eingang 1

Modul 6: Temperatur Tank 2: Analog-Eingang 2

Modul 7: Temperatur Tank 4: Analog-Eingang 4

Modul 8: Temperatur Tank 5: Analog-Eingang 5

Auch die digitalen Eingänge 101..108 können hier verwendet werden! Bei der Anzeige ist dann „1“ aus und „99.9“ ein. Bei der Auswertung ist dann als Sollwert 50.0 anzugeben.

Auch die Zähler 1 und 2

Laufzeit (Parameter 89)

Min/Max-Werte (Parameter 87-88)

können hier verwendet werden.

Erst Modul anwählen.

Die dann einzugebenden Nummer Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

## 58: Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung

Zuordnung Tank-Steuerungs-Modul zu Analogen Eingang
Vorbelegung:

Tank 1: Analog Eingang 1

Tank 2: Analog Eingang 2

Tank 3: Analog Eingang 4

Tank 4: Analog Eingang 5

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

59: Filter Analog Eingang
Hier kann für alle Analog-Eingänge eine Filter vorgeschaltet werden um den Messwert zu beruhigen, wenn er sehr stark schwankt. 
Eingangs-Nummer 1-15 anwählen dann: 1=Filter aktiv; 0=Filter aus

## 60: Vorabschaltpunkt Temperatur

Bei Temperatur-Regelungen muss die Heizung wegen dem Nachlauf etwas früher abgeschaltet werden. Der Wert hängt von baulichen Gegebenheiten ab.

Standart-Wert ist 0,3 °C.

## 61: Eingang für Simulation

Hier kann ein beliebiger Eingang angegeben werden, der in Parameter 19 simuliert werden soll. 
Analog Eingang 1-15: Eingabe 1-15

Zähler 1+2: Eingabe 21 + 22

Digitaler Eingang 1-8: Eingabe 101-108

Keine Simulation: Wert auf "0" setzen

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

## 62: Simulations-Wert

Hier kann nun der gewünschte Simulations-Wert angegeben werden.

Hinweis: Nach beendeter Simulation den Parameter 61 wieder auf 0 setzen, um die Simulation zu beenden.

## 63: Korrektur-Wert Uhrzeit

Hier kann ein Korrektur-Wert für die Uhrzeit pro Tag in Sekunden eingegeben werden, wenn die Uhr vorgeht (was meist der Fall ist). Es erfolgt eine tägliche Korrektur um Mitternacht.

## 64: Anzahl Universal-Kanäle

Hier kann die Anzahl der Universal-Module in Menü 7 festgelegt werden (0-20). Zum Testen kann die Anzahl zum Beispiel reduziert werden oder um eine bessere Performance zu bekommen.

## 65: aufgezeichnete Daten aus dem Flash zu LogView senden

Auch die im Flash gespeicherten Daten können nach LogView gesendet werden. Dazu muss dieser Wert auf „1“ gesetzt werden. Nach Übertragung aller Daten ist der Wert wieder „0“.

Installation von Logview und Vorbereitung siehe hier

Dann LogView starten werden und als Gerät Metamor_Bier_Flash auswählen.

Die Aufzeichnung hier starten

die Aufzeichnung starten mit Gerät, Port öffnen / Aufzeichnung oder dies Symbol

Beim Hochladen wird am Gerät dann die Start-Zeit der Aufzeichnung angezeigt. Diese muss dann bei Logview Grafik, Zeitformat für X-Achse unten eingegeben werden um die exakte Zeit zu erhalten.

Hinweis: Diese vorbereitete Datei Metamor_Bier_Flash setzt voraus das nur 3 Messwerte aufgezeichnet werden (Parameter 9...). Ansonsten muss diese Datei entsprechend angepasst werden. Dies kann über die Funktion „"C:\Program Files\LogView 2\OpenFormat\OpenFormatEditor.exe" erfolgen (wird auch in der Programm-Gruppe angelegt).

Weitere Hinweise zur Installation siehe hier

## 66: Phasenanschnitt / Phase Loop Control

Es ist möglich über diesen Parameter den Analog-Ausgang über Phasenanschnitt einzuschalten. Damit ist auch eine analoge Regelung möglich. Die Einstellung der Daten (Ein/Ausgang, PI-Parameter) geht über das Universal-Modul Typ 50-59.

## 67: freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze

Eingabe Messbereich Untergrenze für einen Analogen Eingang Typ 5. Dieser ist dann bei Parameter 6 als Typ 6 hinterlegt. Das heißt es kann ein Messbereich für einen Sensor hier durch 4 Stützpunkte definiert werden.

z.B. Messbereich Anfang (z.B. 20°C, Parameter 1); zugehöriger Rohwert: 205 (Parameter 67)

z.B. Messbereich Ende (z.B. 100°C, Parameter 2); zugehöriger Rohwert: 778 (Parameter 68) 
Eingabe 205 für 4-20mA

Eingabe 0 für 0-20mA

## 68: freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze

Eingabe Messbereich Obergrenze für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 6 als Typ 6 hinterlegt

## 69: freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze

Eingabe Messbereich Rohwert Untergrenze (normalerweise 0) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 6 als Typ 6 hinterlegt

## 70: freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze

Eingabe Messbereich Rohwert Obergrenze (normalerweise 1024) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 6 als Typ 6 hinterlegt

## 71-77: Relais x Takt

Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Parameter 26-32 Typ 2 oder 5 angegeben ist.

Eingabe 40 z.B. bedeutet, das Ventil ist 40 Sekunden an und 20 Sekunden aus (auf 60 sec bezogen)

Eingabe 104 z.B. bedeutet, das Ventil ist 4 Minuten an und 6 Minuten aus (auf 10 min bezogen)

Eingabe 240 z.B. bedeutet, das Ventil ist 40 Minuten an und 20 Minuten aus (auf 60 min bezogen)

Der Bereich der Ausgänge kann durch den Wahlschalter angewählt werden

Position 1 = Ausgang 1-8

Position 2 = Ausgang 9-15

wobei Ausgang 2-7 Relais-Ausgänge sind.

71: Ausgang 1/9  Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 26)

72: Ausgang 2/10 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 27)

73: Ausgang 3/11 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 28)

74: Ausgang 4/12 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 29)

75: Ausgang 5/13 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 30)

76: Ausgang 6/14 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 31)

77: Ausgang 7/15 Takt: Ausgang takten wenn beim jeweiligen Ausgang Typ 2 oder 5 angegeben ist (siehe Parameter 32)

78: Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist

Die Wartezeit wird erst gestartet wenn die Temperatur erreicht ist. Dies ist bei dem Maischeprogramm interessant. Die Rastzeiten laufen erst, wenn die Temperatur erreicht ist. 
Voreinstellung: 1 = Warte-Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist

79-85: Hysterese Relais ein/aus (Parameter 79-85)
Für Block 2 gibt es extra Ausgänge 8-15. Block 2 wird angewählt indem der Wahlschalter in der Mitte auf Position 2 steht. Ist Block 2 angewählt, blinken die ersten Zeichen.

Hier kann für jedes Relais der Schrittkette die Hysterese definiert werden

79: Hysterese Transistor 1 oder Ausgang 1 Block 2

80: Hysterese Relais 2   oder Ausgang 2 Block 2

81: Hysterese Relais 3  oder Ausgang 3 Block 2

82: Hysterese Relais 4  oder Ausgang 4 Block 2

83: Hysterese Relais 5  oder Ausgang 5 Block 2

84: Hysterese Relais 6  oder Ausgang 6 Block 2

85: Hysterese Relais 7  oder Ausgang 7 Block 2

86: Wochentag

Hier muss der Wochentag eingegeben werden, wenn bei den Universal-Modulen ein Wochenprogramm verwendet wird.

87: Minimal-Wert Analog-Eingang

Hier kann die Nummer eines Analog-Einganges angegeben werden, für den ein Minimal-Wert detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die minimale Tank-Temperatur beim kühlen.

Angezeigt werden die Werte in Menü 2 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden indem als Eingang 16 (Min. Wert) gewählt wird

88: Maximal-Wert Analog-Eingang

Hier kann die Nummer eines Analog-Einganges angegeben werden, für den ein Maximal-Wert detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die maximale Temperatur der Maische-Pfanne.

Angezeigt werden die Werte in Menü 2 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden indem als Eingang 17 (Max. Wert) gewählt wird

89: Laufzeit Ausgang x

Hier kann die Nummer eines Ausgangs angegeben werden, für den die Laufzeit detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die Laufzeit des Rührwerks für Wartungs-Zwecke.

Angezeigt werden die Werte in Menü 3 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt. Oder wenn in Parameter 89 ein neuer Wert eingeben wird.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden indem als Eingang 18 (Laufzeit) gewählt wird, wobei damit die Laufzeit-Minuten gemeint sind (maximal 32767).

Über die Universalkanäle in Menü 1 kann mit Ausgang 30 der Wert zurückgesetzt werden.

90: Landes-Code für eine SMS

Hier ist für Deutschland 49 eingetragen (Landescode 49)

91: Alarm bei Kabelbruch

Bei Kabelbruch (kein Messwert vom Analog-Eingang) wird ein Meldungstext und Alarm abgegeben. Außerdem werden alle Ausgänge ausgeschaltet.

Nach einer Quittierung (Taste „0“ im Grundmenü) werden die Ausgänge wieder eingeschaltet, allerdings nur für 10 Minuten. Ist die Störung immer noch da gibt es wieder einen Alarm.

Damit es kein Fehlalarm gibt müssen die Eingänge der nicht verwendeten Module in Parameter 57 und 58 und in den Universal-Modulen Menü 7 auf „0“ gesetzt werden.

92-95: Ausgang X schaltet Ausgang Y

Hier kann in Abhängigkeit eines Ausgangs ein anderer beliebiger Ausgang aktiviert werden. Dies ist interessant z.B. für die Schrittkette 1 oder 2, die ja nur jeweils Ausgang 1-8 Gruppe 1 oder 2 (9-15) schalten können. Damit ist es dann möglich auch Ausgänge aus dem anderen Bereich zu schalten. 
Zuordnung Ausgang Gruppe 2

| Gruppe 2 Ausgang | entspricht Ausgang |
| --- | --- |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 13 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |

Die Eingabe ist folgendermaßen. Erst die Nummer des Ausgangs der aktivieren soll (Quelle), dann die Nummer des Ausgangs der über diese Funktion aktiviert wird (Ziel). Die Ausgänge Gruppe 2 nach obiger Tabelle. Allerdings muss bei einem Ausgang < 10 eine führende 0 mit eingegeben werden, z.B. 06 für Ausgang 6

Beispiele: 1406 bedeutet Ausgang 14 schaltet gleichzeitig Ausgang 6;

Oder 411 bedeutet Ausgang 4 schaltet gleichzeitig Ausgang 11; 
Hinweis: Nicht für jeden Ausgang ist eine Hardware vorhanden (abhängig von der Bestellung). Ein Ausgang ohne Hardware kann trotzdem verwendet werden als virtueller Ausgang.

Diese Funktion kann auch dazu verwendet werden, mehrere Relais gleichzeitig zu schalten um größere Ströme zu schalten.

Über Ausgang 8 kann der interne Beeper weitere Relais ansteuern

| 1 | Transistor-Ausgang 1 |
| --- | --- |
| 2 | Relais_2 |
| 3 | Relais_3 |
| 4 | Relais_4 |
| 5 | Relais_5 |
| 6 | Relais_6 |
| 7 | Relais_7 |
| 8 | Beeper |
| 9 | Transistor-Ausgang_9 |
| 10 | Transistor-Ausgang_10 |
| 11 | Transistor-Ausgang_11 |
| 12 | Transistor-Ausgang_12 |
| 13 | Transistor-Ausgang_13 |
| 14 | Transistor-Ausgang_14 |
| 15 | Nimh laden Relais |
| 16 | Pwm_Ausgang |

96: Minimale Einschalt/Ausschaltzeit

Um zu vermeiden, dass ein Ausgang zu kurz ein oder ausgeschaltet wird, können hier die Ausgänge angegeben werden, die mindestens 10 Sekunden aus oder ein sein sollen. Die Ausgänge können der Reihe nach angegeben werden z.B. 4567 für Ausgang 4-7. Dieser Wert darf allerdings nicht größer als 32767 werden.

97: DCF77-Empfänger für Datum / Uhrzeit-Synchronisation

Es besteht die Möglichkeit einen DCF77-Empfänger mitzubestellen, um Datum / Uhrzeit automatisch zu synchronisieren. Dazu muss dieser Wert auf „1“ gesetzt werden. Damit wird auch die Sommer und Winterzeit automatisch umgestellt.

98: Zonen Universal-Modul

Die Universal-Module können in Zonen aufgeteilt werden (z.B. für ein Alarmsystem). Hier wird dann die entsprechende Gruppe manuell aktiviert.

99: Anzahl Funkschalter

Es besteht die Möglichkeit auch über Funk zu schalten (12V/ 24V / 220V). Hier ist die Anzahl der Funkschalter einzutragen. 
Hinweis: Bei Verwendung von 8 Schaltern können gewisse Funktionen dann nicht mehr verwendet werden.

Ausgang 32 Tonwahl Telefon

Ausgang 34 Telefonanruf

Ausgang 35 Zähler 1

Ausgang 36 SCL I2C

Ausgang 37 SDA I2C

Ausgang 38 NimH-Lader

100: Zeit Hupe ein und zus. Ausgang Hupe

Hier kann eine Zeit in Sekunden eingeben werden, wie lange die Störhupe an ist; 0=aus!

Weiterhin kann der Ausgang angegeben werden, wenn eine Hupe über Relais geschaltet werden soll.

Beispiel: 405 heißt Relais 4 schaltet für 5 Sekunden bei Alarm ein.

# Menü 9 = Anzeige Status Ausgänge und Handbedienung

In diesem Menü wird der aktuelle Status aller Ausgänge angezeigt.  Ein großes Symbol bedeutet “der Ausgang ist aktiv”. Es kann von hier manuell jeder Ausgang geschaltet werden (Taste 1-8), allerdings ist dann die Automatik nicht mehr aktiv, bis man das Menü wieder verlässt. Drückt man die Taste “#” so gelangt man in die Anzeige “Ausgänge Gruppe 2”

Wird im Menü 9 die Taste 9 gedrückt, so kann man die Analogwerte sehen (Rohwerte).

Mit der Taste “#” gelangt man in die Anzeige “Analogwerte Gruppe 2”

Wird im Menü 9 die Taste 0 gedrückt, so kann man den Status aller Eingänge sehen.

# Kurze Schritt für Schritt-Anleitung zum Parametrieren der Schritte

- Anwahl Menü 1 (Taste 1 im Grundmenü)

- Eingabe Schritt-Nummer “1”; Taste # um ins nächste Feld zu kommen

- Eingabe Modul-Nr “1”; ”; Taste # um ins nächste Feld zu kommen

- Eingabe für Modul 1 Sollwert “0”; Hier handelt es sich um die Wartezeit (siehe Typ);  Vielleicht erst mal reines Aufheizen bis 50 °C; deswegen diese Zeit auf 0 setzen; Taste # um ins nächste Feld zu kommen

- Eingabe Typ “0” (Typ 0 ist Typ Wartezeit); zweimal Taste # um ins übernächste Feld zu kommen (Modul-Anwahl)

Nun ist die Eingabe für das Modul 1 (Schritt 1) abgeschlossen

- Anwahl Eingabe Modul-Nr “2”: Hier kann nun die Heizung Temperatur-gesteuert geschaltet werden; Taste # um ins nächste Feld zu kommen

- Eingabe Sollwert 50.0 (aufheizen bis auf 50 °C). Wird diese Temperatur erreicht, wird automatisch in den nächsten Schritt weiter geschaltet); Taste # um ins nächste Feld zu kommen

- Eingabe Typ “5”; zum Beispiel Typ 05:  Das Modul schaltet das Relais 5. Relais 5 ist aktiv wenn Istwert < Sollwert; Soll ein anderes Relais geschaltet werden so ist Typ 4, oder 6 etc. anzuwählen);

Optional kann jetzt noch im Modul 3 eine Schritt-Überwachungszeit eingegeben werden:

- Anwahl Modul “3”;

- Eingabe Sollwert 30 (das heißt nach 30 min Alarm)

- Eingabe Typ “9” für Überwachungszeit.

So, jetzt soll noch ein Rührwerk dem Schritt zugeordnet werden, das immer laufen soll. Dies braucht dann nicht über die Module programmiert zu werden, sondern über das Menü 7.

- Zurück ins Grundmenü mit Taste “*”.

- Anwahl Menü 7 über die Taste 7

- Anwahl Schritt-Nummer “1”

- Nun die Nummer des gewünschten Rührwerk-Relais drücken (Zum Beispiel Relais 7 über die Taste “7”) um es in diesem Schritt einzuschalten (alle Pixel sind ein). Oder noch mal die Nummer drücken um es wieder auszuschalten. Zurück ins Grundmenü mit Taste “*”

- Soll dieses Rührwerk nun während der Rastzeiten getaktet werden, beim aufheizen jedoch dauerhaft laufen, dann Taste „8“ für Menu 8 drücken.

- Eingabe von „32“ um zum Parameter 32 „Relais 7 Typ“ zu kommen

- Drücken von „#“ um in das Eingabefeld zu kommen, Eingabe von „2“ um das Relais 7 als Typ 2 (getaktet) zu definieren. Zurück ins Grundmenü mit Taste “*”

Damit ist die Eingabe des ersten Schrittes abgeschlossen.

- Für den zweiten Schritt (zum Beispiel Rastzeit) geht man wieder genauso vor (vorher natürlich Schritt 2 im Menü 1 anwählen).

- Mit dem Unterschied, das in diesem Schritt die Zeit nicht “0” ist, sondern die gewünschte Wartezeit ist 
z.B. Eingabe für Modul 1 Sollwert “10”. Damit ist eine Rastzeit (Wartezeit) von 10 min definiert.

- Dann Eingabe von Typ “0”, denn Typ 0 ist Wartezeit

- Für die Temperatursteuerung dann Modul 2 anwählen und die gewünschte Halte-Temperatur eingeben. Sinkt die Temperatur zu stark ab wird nachgeheizt.

- Als Typ wieder 5 eingeben (Schaltet Relais 5)

Und so für alle Aufheizschritte und Rastzeiten fortfahren.

Die Daten sind nun dauerhaft in der Metamorphose gespeichert. Alle Werte können während der Produktion dann geändert werden, das Grundrezept bleibt dabei erhalten.

- Nun ins Grundmenü gehen (Taste “*”) und die Taste “#” drücken. Jetzt befindet man sich im Eingabe-Modus für den Produktions-Start.

- Bei Schritt “1” eingeben und die Schritt-Kette läuft los. Mit der Taste “#” komme ich ins nächste Feld und kann die Sollwerte ändern. Nach Dateneingabe sollte aber wieder die Taste “*” gewählt werden um aus dem Eingabe-Modus raus zu gehen, um dann in die weiteren Menüs verzweigen zu können. Während der Produktion können über das Menü 1-6 dann weitere Module beobachtet werden, und Sollwerte verändert werden.

# Zähler

Es können auch Impulse gezählt werden, zum Beispiel ein Durchfluss-Zähler. Diese Werte könnten dann in den Schritten oder dem Universal-Modul weiter verwendet werden.

Zähler 1: Klemme 84 und 86;

Parametrierung: In Parameter 57 Menü 8 Eingang 21 angeben

Zähler 2: Klemme 85 und 86;

Parametrierung: In Parameter 57 Menü 8 Eingang 22 angeben

Mit jedem neuen Schritt wird der Zähler zurückgesetzt.

Es gibt neben dem Zähler noch die Anzahl Impulse / Minute. Dies kann z.B. ein Durchfluss sein.

Über die Universal-Module Eingang 23 und 24 kann diese Frequenzmessung dann verwendet werden. 

Rückgesetzt wird der Zähler durch Setzen des Ausgangs 26 für Zähler 1 und 27 für Zähler 2 in den Universal-Modulen. Dort muss dann auch die Rücksetz-Bedingung definiert werden.

Funk-Schalter für 220V

Es können auch 4 zusätzliche Ausgänge über Funk-Schalter für 220V eingesetzt werden und in den Universal-Modulen verwendet werden. Dabei wird die Hardware der Firma ELV verwendet, die für das FS20-System umfangreiche Geräte anbindet wie Funksteckdosen, Dimmer etc.

Gerade für das Energie-Management ergeben sich damit interessante Möglichkeiten.

Zur Verwendung muss in den Universal-Modulen der Typ 31-34 angewählt werden.

Manuelles Schalten erfolgt über Menü 9.

Hinweis! Werden Funkschalter eingesetzt so müssen diese sich vor dem einschalten der Metamorphose im ausgeschalten Zustand befinden (Taster am Empfänger oder kurz aus und wieder einstecken). Sonst stimmt die Zuordnung AN/AUS nicht!

Es ist zu beachten, dass der Ausgang 32 und 34 für die Telefonwahl verwendet wird, und nicht beides gleichzeitig möglich ist!

# Allgemeine Hinweise und Tipps

- Wie kann ich die verschiedenen Werte (Zeit, Temperatur etc) der Schrittkette beobachten? Ein Teil ist über das Grundmenü sichtbar aber über die Tasten 1-6 können in den entsprechenden Menüs verschiedene Module angewählt werden. Die zugehörigen Soll- und Istwerte können dann schnell über die Tasten 1-6 angewählt, beobachtet und auch geändert werden können.

- Werden an der LCD-Anzeige sonderbare Zeichen angezeigt so kann die Anzeige auch ohne Neustart (Daten gehen eventuell verloren) durch zweimaliges drücken der Taste „0“ zurückgesetzt werden.

- Ist ein Feinabgleich der Messungen notwendig, so kann dies über Menü 8, Parameter 56-70 erfolgen. Dieser Korrektur-Wert wird zu dem Messwert addiert. Der Wert kann auch negativ sein. (Eingabe negativer Zahlen: erst die 0 dann Eingabe der Zahl)                  		                                               	                     weißer Punkt rechts!

- Es ist möglich die Eingangsbeschaltung für die Messungen zu verändern.            
   Dazu das Gehäuse öffnen, die gesteckte Platine (CPU) abziehen. Darunter 
befindet sich das im Bild gezeigte Widerstandsnetzwerk. Beim einsetzen 
      der neuen Widerstände ist zu beachten, das die Widerstände richtig herum 
eingesetzt werden. (weißer Punkt muss zur der Seite des Platinenrandes zeigen)

- Die Standard-Vorbelegung ist: 
Heizgerät an Relais 5 (Kontakt Klemme 6+8)
Rührwerk an Relais 7 (Kontakt Klemme 2+3)
Temperatur-Messung an Analog-Eingang 3 (NTC/PT100/PTC: Klemme 82 und 83
4-20 mA-Geber: Klemme 63 mit 24V; Klemme 82 mit Signal, Klemme 78 mit Minus des Messaufnehmers)

- Die Automatik wird mit dem Schritt 1 (oder einen beliebig anderen Schritt) gestartet und mit dem Schritt 0 beendet. In den nächsten Schritt wird geschaltet wenn alle Weiterschalt-Bedingungen erfüllt sind (z.B. Zeit und Temperatur). Soll es nur ein Aufheizschritt sein, die Zeit einfach auf 0 setzen. Automatischer Abbruch der Kette wenn alle Sollwerte “0” sind (zum Beispiel wenn nur Schritt 1-10 abgearbeitet werden soll). Manueller Abbruch der Kette mit Eingabe von Schritt “0”. Die Sorte 2 beginnt mit Schritt 11, die Sorte 3 mit Schritt 21.

- Es können jederzeit beliebige Schritte (Eingabe der Schrittnummer) angewählt werden.

- Das erste voreingestellte Rezept wird mit Schrittnummer 1 gestartet, das Koch-Programm hat die Schrittnummer 8. Das zweite voreingestellte Rezept wird mit Schrittnummer 11 gestartet, das Koch-Programm hat die Schrittnummer 18. Das dritte voreingestellte Rezept wird mit Schrittnummer 21 gestartet, das Koch-Programm hat dann die Schrittnummer 28. Somit stehen immer alle Rezepte zur Verfügung und können leicht abgeändert werden

- Mit die PC-Software „MP_Remote“ (auf der CD) können die Parameter aus Menü 8, die Rezept-Daten und die Werte der Universal-Module in eine Textdatei geladen werden (über das Pull-Down-Menü „Daten), geändert werden und wieder runter geladen werden.

- Ein Ausgang schaltet nicht ein? Woran kann das liegen? 
In der Ausgang Tanksteuerung verwendet? 
Ist in Menü 8 Parameter 35-40 eine Verriegelung für den Ausgang definiert? 
Ist für den Ausgang in Menü 8 Parameter 71-77 eine Taktung für den Ausgang definiert? 
Wird der Ausgang auch in der Schrittkette angesteuert? 
Wie ist der Relais-Typ definiert in Menü 8, Parameter 26-33

- Hat man versehentlich den Stecker innen abgezogen: Die Kabel innen haben einen Strich. Dieser muss links bzw. unten sein, wenn die Klemmen 1,2,3 etc unten sind.

- Zum ausschalten des Alarmgebers irgendeine Taste drücken

- Temperatur-Sensoren: Am besten NTC’s mit 10K, z.B.: Temperatur-Sensor mit 5 m Leitung; Typ: KS/E-80/2 (10 K NTC)

- Niveau-Sonden? Zum Beispiel bei Reichelt das Niveau-Relais FIN 72.01, Niveau-Überwachungsrelais 16A 
und z.B. eine Niveau-Sonde von Conrad: Bestell-Nr 503345 – 62: Sonde für leitfähige Flüssigkeiten, Serie 072.01

- Wurden innen die Kabel entfernt so beim wieder aufstecken die Markierungen auf der Platine und dem Kabel beachten. Sie sind folgendermaßen:

Folgende Schritte sind zur Zeit implementiert:

1. Einmaischen: Aufheizen auf 50°C. Bediener-Quit nach Malzzugabe

2. Einmaischen: Nachheizen auf 50°C und 10 min Rast

3. Aufheizen auf 56°C und Eiweiß-Rast 30 min

4. Aufheizen auf 63°C und Maltose-Rast 45 min

5. Aufheizen auf 73°C und Verzuckerungs-Rast 50 min; Jodprobe und weiter mit Bediener-Quit

6. Aufheizen auf 78°C und Abmaischen; Weiter mit Bediener-Quit

Zusatzschritte:

8. Aufheizen auf Kochtemperatur und 10 min Vorkochen; Hopfengabe und weiter mit Bediener-Quit

9. 60 min Kochen

- Die Schritte sind kombinierte Heiz.- und Rastschritte. Das heißt bis die Temperatur erreicht ist läuft die Zeit nicht (Heizphase). Erst dann wird sie gestartet (Rast-Zeit) und läuft weiter auch wenn die Temperatur wieder unterschritten wird

- Es kann in jedem Schritt eine Bediener-Quittierung gesetzt werden. Dabei bleibt die Automatik im Schritt stehen, bis der Bediener mit der Taste “0” quittiert. Die Bediener-Meldung kommt aber erst wenn alle Weiterschaltbedingungen erfüllt sind. Bediener-Quittierung aktiveren über Modul Typ 8 und Sollwert 0.

- Für jeden Schritt kann eine Überwachungszeit programmiert werden, ab der es einen Alarm gibt. Normalerweise ist dies Modul 3 mit dem Typ 9.

- Die Zeiteinheit für alle Module ist Minute. Benötige ich aber Sekunden für einen sehr kurzen Schritt so für die Zeit eine Wert > 701 eingeben; (Beispiel: für 10 Sekunden muss 710 eingegeben werden) . 
Benötige ich ein Stunden-Raster so für die Zeit eine Wert > 801 eingeben. (Bsp: 820 = 20 Std); 
Benötige ich für die Zeit ein Tages-Raster (z.B. zum Kühlen) so für die Zeit eine Wert > 901 eingeben. (Bsp: 918 = 18 Tage);

- Für einen reinen Zeitschritt muss die Temperatur und alle anderen Sollwerte auf 0 gesetzt werden! Für einen reinen Aufheizschritt muss die Zeit auf “0” gesetzt werden. Es ist aber auch möglich es zu kombinieren, denn die Zeit wird erst gestartet wenn der Temperatur-Sollwert einmal erreicht wurde. Die Gesamtzeit des Schrittes sieht man ja dann in der Überwachungszeit.

- Soll verhindert werden, dass der Schritt automatisch weiter schaltet, so muss einfach der Zeitsollwert (Modul 1) sehr hoch gesetzt werden (900 z.B. aber nicht 999 denn dieser Wert hat eine andere Funktion).

- Zur Protokollierung kann in Menü 8, Parameter 2-5 Datum und Uhrzeit eingegeben werden

- Die Hysterese für die Prozess-Regler kann in Menü 8, Parameter 6 eingeben werden. (z.B. 1 Grad etc.). Bei der Tanksteuerung (Grundmenü Taste “*”) kann dies für jeden Kanal einzeln erfolgen

- Zum Kühlen oder für ein Rührwerk kann in Menü 8, Parameter 7 ein Puls/Pause-Verhältniss für jeden Ausgang angegeben werden, z.B. 30 sec ein, 30 sec aus etc.

- Es können über 4500 (2500 für die CPU M128) Mess-Daten gespeichert werden. Im Menü 8, Parameter 8 kann eine Abtastzeit angegeben werden. Außerdem kann gewählt werden, welcher Messwert aufgezeichnet wird (Parameter 9-16)

- In Parameter 17 können zwei Telefonnummern angegeben werden, die im Störfalle gewählt werden. Eine bestimme Rufnummer wählen: Eingabe “1” oder “2” bei “Tel-Nr:”. Beide Nummern wählen mit Eingabe “12”. Keine Nummer wählen mit Eingabe “0”;

- Sollen Temperaturen überwacht werden, so kann über Menü 8, Parameter 18-25 ein Hysterese-Wert angegeben werden, ab der es einen Alarm gibt.

- Jeder Ausgang kann verschiedene Funktionen haben (Menü 8, Parameter 21-33).

Typ 0=ohne Rückmeldung

Typ 1=auf/zu

Typ 2=mit Taktung

Typ 3=mit Rückmeldungsüberwachung (Rückmeldungen auf Eingang Klemme 48 – 58)

Typ 4=NO-Ventil (Ventil ist offen ohne Ansteuerung)

- Sollen alle Rezept-Werte auf 0 gesetzt werden, so kann dies in Menü 8 über Parameter 34 erfolgen

- Jedes Menü 1-6 hat die gleiche Funktionalität. Die Unterteilung ermöglicht ein gutes Beobachten aller Module (Anwahl M3 bis M8) während der Produktion. Soll während der Produktion auf die gespeicherten Rezept -Werte zugegriffen werden, so ist bei der Anwahl M1... in den Menüs 1-6 die Taste “9” zu drücken. Nun wird oM angezeigt und die Rezept-Werte können für jeden Schritt geändert werden.

- Während die Automatik läuft werden auch in den Menüs 1-6 die aktuellen Soll.- und Istwerte angezeigt. Diese können jederzeit geändert werden. Auch im Grundmenü können die Werte über die Taste “#” angewählt und geändert werden. Abschluss mit “*”.

- Vorsicht! Wenn ausgeschaltet wird, sind alle Messdaten verloren, da ein Teil der Messdaten im RAM gespeichert wird!

- Die Dateneingabe und Beobachtung kann über das mitgelieferte Kabel auch über den PC erfolgen. Dies könnte auch ferngesteuert über ein Modem, Mobil-Telefon oder Netzwerk (Internet) sein.

- Wird beim Einschalten die Taste “*” oder “#” gedrückt, so ist ein Simulationsmodus aktiviert und alle Messungen können über den rechten Regler simuliert werden. Damit können sehr schön alle Funktionen getestet werden.

- Das Relais 2 ist ein NC-Relais, das heißt wenn es nicht angesteuert ist, dann ist es eingeschaltet. In der Software ist das entsprechend berücksichtigt, und auch die Anzeige im Menü 9 entspricht dem wirklichen Zustand (ein/aus). Relais 1 und 2 ist nur für das Schalten von 12V/24V Lasten vorgesehen, nicht 220V!

- Vorsicht! Nicht in allen Geräten ist der Vollausbau realisiert wie in der Verdrahtungsplänen dargestellt oder in der Software realisiert. Bitte erkundigen was alles realisiert ist.

- Wird eine größere Pumpe eingesetzt so muss sie über einen Motorschutzschalter abgesichert werden!

- Auf der CD ist eine Datei “einlege_streifen.doc”. Diese Datei kann auch individuell angepasst werden und neben dem Tastenfeld eingelegt werden.

- Die Metamorphose kann ja 2 Schrittketten mit jeweils 50 Schritten. Um diese zu planen den Excel-Plan einfach zweimal kopieren und entsprechend versorgen.

- Es können über die Software „MP_Remote“ Schrittnamen am PC eingegeben werden (Daten, Eingabe Schritt-Namen). Über „Daten, Senden Schritt-Namen“ werden sie an die Metamorphose gesendet. Diese werden dann im Grundmenü angezeigt. Die Schritt-Langnamen auf der rechten Seite können durch doppelclick auf das Anzeige-Feld geändert werden.

- Die Bediener-Quittierung kann auch über einen externen Taster (Klemme 47 + 48) erfolgen.

## Siemens GSM-Modem verwenden und testen

Diese Funktion ist zurzeit nur über Siemens-Handys oder Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) möglich.

- Es muss seitlich die SIM-Karten eingelegt werden. Mit einem spitzen Gegenstand neben dem Schacht kann der Kartenhalter gelöst werden. Es muss eine Datenfähige SIM-Karte sein,. Z.B. die Karte von Aldi funktioniert nicht

- Das Modem an den Stromstecker anschließen, der neben den Canon Datenstecker ist.

- Das Datenkabel anschließen und die Metamorphose einschalten.

- Die grüne LED am GSM-Modem blinkt erst eine Zeitlang und geht dann in Dauerlicht über wenn eingebucht ist.

- Ist das nicht der Fall, so muss eventuell noch eine PIN eingegeben werden. Diese im Menü 8 eingeben und die Metamorphose neu starten.

- Zum Testen im Menü 8 Parameter „SMS senden“ anwählen.

- Im Menü 5 für die Telefonnummern die Handy Nummer zum testen eingeben.

- Dann mit der Taste „#“ auf das Feld „Test“ navigieren und eine „1“ zum testen betätigen. Eine SMS müsste an die angegebene Telefonnummer gesendet werden.

- Soll auch über das GSM-Modem empfangen werden, so ist in Menü 8, Parameter 55 dies zu aktivieren.

- Zum Einschalten dann eine SMS z.B. Meta31 an die Metamorphose senden. Damit wird der Ausgang 3 eingeschaltet.

- Zum Ausschalten eine SMS mit Meta30 an die Metamorphose senden. Damit wird der Ausgang 3 ausgeschaltet und kann von der Automatik auch nicht wieder eingeschaltet werden.

- Soll für dieses Relais wieder die Automatik aktiv sein dann Meta39 senden.

- Sollen alle Relais wieder in Automatik sein dann Meta00 senden.

- Es dauert ca. 1 min bis die SMS ausgelesen ist, das Brief-Symbol verschwindet, auf dem Display wird angezeigt das eine SMS empfangen wurde.

- Wird am Gerät in Menü 9 in Hand etwas geschaltet dann ist die Steuerung per SMS wieder ausgeschaltet.

Soll ein Siemens Mobil-Telefon mit Datenkabel verwendet werden, ist folgendes zu beachten:

- Im Handy muss eine Datenfähige SIM-Karte sein,. Z.B. die Karte von Aldi funktioniert nicht

- Folgende Einstellungen müssen bei dem Handy erfolgen. 
Bei "Einstellungen" gibt es "Einstellungen", "FAX-Data Modus".

- Dort muss FAX/Daten empfangen und Senden Sp/FAX auf aktiv eingestellt werden.

- Außerdem müssen die Funktionen IrDA und "Sprechgarnitur" auf "aus" gesetzt werden. Dies ist meist der Fall.

## USB-Adapter

- Gibt es an dem Notebook keine serielle Schnittstelle mehr, so muss ein USB-Seriell Adapter eingesetzt werden (gibt’s günstig bei Ebay). Wenn ein USB-Adapter verwendet wird diesen erst installieren (erst Setup von der CD starten), dann den USB-Adapeter in den Computer stecken und dann an den USB-Adapter das von uns mitgelieferte Kabel anschließen. Manchmal gibt es auf der CD kein Setup, dann direkt einstecken und dann auf die CD navigieren.

- Welcher COM-Port ist verwendet? Über Start, Programme, System-Steuerung, Hardware, Ports. Hier dann bei dem USB-Adapter schauen welcher Port verwendet ist. Dieser muß dann bei der MP_Remote-Software unter COM ausgewählt werden und die MP_Remote-Software neu gestartet werden

# Laden neuer Software

Hinweis: Beim laden eines neuen Programms werden die eingestellten Daten nicht überschrieben!

- Um neue Software in das Gerät zu laden, kann dies am einfachsten über das Programm „BootLoader.exe“ (auf der CD im Verzeichnis \Boot-Loader befindlich oder im Internet http://www.alternative-technologie.de/Download___Links/download___links.html dort "Bootloader zum Laden der Software in das Gerät“) erfolgen.

- Programm starten, bei Options „19200 Baud“ einstellen und entsprechende COM-Schnittstelle wählen.

- Kabel an die serielle Schnittstelle oder den USB-Adapter anschließen.

- Dann File, Anwahl File anwählen und den gelieferten name.bin File auswählen.

- Dann „File“ => „Upload“ wählen.

- Erscheint immer nur "Sending #123" - dann die Metamorphose mal aus und wieder einschalten.

- Kommt immer noch kein Fenster, dann stimmt mit dem Kabel, mit der Metamorphose oder mit dem PC etwas nicht.

- War in dem Gerät eine andere Software geladen (Bewässerungs-Steuerung z.B., so setzen Sie erst alle Parameter über Menü 8, Parameter 70 zurück).

Compiler BASCOM-AVR installieren

- Sollen auch eigene Program-Änderungen erfolgen so muss der Compiler BASCOM-AVR installiert werden.

- Dazu das Programm \BASCOM-AVR\Setup.exe mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ auf die Festplatte installieren.

- Anschließend die Datei \BASCOM-AVR\register.BAT mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“.

- Das mitgelieferte Kabel an die serielle Schnittstelle (eventuell über USB-Adapter) und an die Metamorphose anschließen und einschalten.

- Über den Start-Button Programme \ MCS Electronics \ BASCOM-AVR\BASCOM-AVR aufgerufen werden

- Im Programm Options, Programmer anwählen; MCS BootLoader auswählen und die entsprechende COM-SS und 19200 Baud einstellen;

- Nun von der CD die Dateien

Program\Brauerei\Program_M256\BEER_M256.bas

Program\Brauerei\Program_M256\BEER_M256.cfg

auf die Festplatte in ein beliebiges Verzeichnis, z.B. c:\Metamor\Beer\ kopieren

- Dann dorthin die neuste Datei BEER_M256.bin kopieren (aus der Email oder von der CD)

- Dann im Compiler BASCOM-AVR "File" und "Open" die Datei c:\Metamor\Solar\ BEER_M256.bas

öffnen.

- Dann im Menu "Programm", "Send to Chip" aufrufen oder einfach Funktionstaste"F4" drücken. Nicht vorher übersetzen. Gesendet wird die Datei BEER_M256.bin

- Gibt es eine Fehlermeldung dann stimmt was mit dem Kabel nicht oder die Metamorphose ist nicht eingeschaltet.

- Wurde das Programm geändert und der gültige Source ist vorhanden so muss es erst mit der Taste "F7" übersetzt werden.

- Nachdem alles geladen ist, das Gerät eventuell aus und wieder einschalten. Nun müsste die neue Software laufen was man am Datum im ersten Menü sieht.

- Probleme?

- Gibt es mit dem Herunterladen Probleme (z.B. bei XP) so gibt es für XP einen Patch: Datei \Programmer_XP\ParPort.reg auf der CD aufrufen. Dies beseitigt viele XP Probleme

- Der PC sollte im Bios für Parallel-Port auf ECP/EPP mode eingestellt sein

Wenn Sie häufig den Compiler-BASCOM benutzen, müssen Sie eine Lizenz kaufen! Der Preis ist ca. 80 Euro und Sie können es bei www.elektronikladen.de kaufen. Oder online bei MCS Electronics direkt: http://www.mcselec.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=86&category_id=5&option=com_phpshop&Itemid=1

# Laden eine neuen Rezeptes auf die Metamorphose über den PC

Sollte es über Email einen Update geben oder man hat über die Excel-Projektierung das Rezept geändert, dann müsste es folgendermaßen geladen werden:

- In geänderter Datei Projektierung.xls unten „Daten exportieren“ drücken oder Anhang der Email herunterladen.

- Rezept.txt nach c:\Metamor\Beer\  kopieren (wenn aus Email)

- Daten-Kabel anschliessen

- MP_Remote-Software starten

- Schnittstelle einstellen

- dann Daten, Bier Rezept senden zur Metamorphose….

Dann noch die Schritt-Namen runterladen

- Schritte.txt nach c:\Metamor\Beer\  kopieren (wenn aus Email)

- gop.txt nach c:\Metamor\Beer\  kopieren (wenn aus Email)

- dann Daten, senden Schrittnamen…

- Metamorphose neu starten

# Übersicht der Funktionen über die PC-Software MP_Remote

- Laden eines neuen Programmes über den „Bootloader“, Dort muss dann noch mal die serielle Schnittstelle und das entsprechende Programm ausgewählt werden.

- Bei Betrieb über ein Modem kann über „Telefon“ die entsprechende Nummer gewählt werden. Unten wird dann der Status angezeigt. Über dieses Menü kann die Verbindung auch wieder beendet werden.

- Die Verbindung kann mit Datenkabel auch über ein Mobil-Telefon aufgebaut werden.

- Logview ist eine exzellente Software (Freeware! Auf der CD) um die aktuellen Messwerte als Grafik oder in einer Liste zu sehen. Und um sie in folgende Formate zu exportieren: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel, BMP, JPG, GIF und PNG und vieles mehr. Aktivierung des Sendens der Daten zu Logview oder einem anderen Programm über das Menü Daten, „Daten zum aufzeichnen senden“. Es werden nun zyklisch alle relevanten Mess-Daten gesendet. Nun muss noch das Program „Logview“ gestartet werden. Siehe das Dokument „LogView-Info“ für weitere Informationen.

- Alle Parameter die über das Menü 8 eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Parameter holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten, Parameter ändern) und wieder in das Gerät zurück geladen werden (über Daten, Parameter senden). In der Text-Datei sind mehr Informationen zu jedem Parameter auch eine Datensicherung ist möglich.

- Alle Parameter die für das Universal-Modul eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Universal-Modul holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten Universal-Modul ändern) und wieder in das Gerät geladen werden (über Daten, Universal-Modul senden). Damit ist auch eine Datensicherung möglich.

- Es können auch die Rezepte gesichert, verändert und wieder geladen werden.

- Namen für Ein und Ausgänge. Es können zur Dokumentation Texte für die Eingänge und Ausgänge eingegeben werden Anpassung der Texte für die Eingänge und Ausgänge: Anwahl „Daten“, „Eingabe Ein/Ausgangs-Liste“.

- Über „Anzeige aller Daten“ kann die Anzeige vergrößert werden und es werden viele weitere Daten angezeigt. Zum Eingeben von Daten ist es allerdings besser dieses Fenster temporär wieder zu schließen (Stop Anzeige...).

- Auswahl der entsprechenden Software und Zugriff auf alle zugehörigen Dokumente und Zeichnungen (über „Software und dann „Doku“)

- Beobachten und Steuern der Metamorphose mit allen Funktionen die auch direkt über das Gerät möglich sind (Parameter ändern etc). Die Bedienung ist an das Gerät angelehnt. Es kann über Maus die Tasten angewählt werden oder auch mit der Taste Alt + Nummer.

- Über Simulation kann ein Simulations-Wert zum testen der Analogen Eingänge vorgegeben werden

- Die in Excel eingegebenen Daten der Universalmodule und Bier-Rezepte können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird ein text-File generiert der dann über die MP_Remote-Software geladen wird

- Die Parametrierungs-Daten (Menü 8) aus der Metamorphose können auch in eine Text-Datei geladen werden, geändert und wieder zurückgespielt werden.

- Die in Excel eingegebenen Daten der Universalmodule können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird eine Text-Datei generiert der dann über die MP_Remote-Software geladen wird. Umgekehrt können die Daten aus der Steuerung auch an den PC hochgeladen werden (in eine Text-Datei). Diese Text-Datei kann dann nach Excel importiert werden.

- Es können spezifische Texte für die Ein- und Ausgänge und auch Meldungstexte in Excel festgelegt und in das Gerät zur Anzeige geladen werden. Dies geht z.B. über die MP_Remote-Software, Daten, „Ändern Daten Universal-Modul Excel“. Dort kann man die Namen für die Ein- und Ausgänge festlegen wobei Ausgang 17-20 ein freier Alarm-Text sein kann. Mit dieser Information wird dann eine SMS generiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe des Programms

# Installation der PC-Software MP_Remote zum Bedienen und Beobachten

- Um die Steuerung über den PC zu steuern muss, falls noch nicht erfolgt, die Software “MP_Remote” von der CD auf die Festplatte installiert werden. Dazu \PC_Remote_Control\install.bat aufrufen.

- Zum Registrieren der OCX muss noch folgendes gemacht werden:
In das Verzeichnis C:\Metamor navigieren durch die Befehle

- Bei 32-bit Betriebsystemen:

- Dort mit der rechten Maustauste „als Administrator“ register32.bat clicken

- Bei 64-bit Betriebsystemen:

- Dort mit der rechten Maustauste „als Administrator“ register64.bat clicken

- Bei Vista, Windows 7 und höher nun folgendes machen:

- Eigenschaften der Verknüpfung am Desktop anwählen

- Kompatibilität anwählen

- Als Administrator anwählen und Fenster schließen.

- Applikation starten

- Dann bringt er die Abfrage UAC-Rechte. Dies dann bestätigen

- Nun die Metamorphose mit den Kabel verbinden und die andere Seite an die serielle Schnittstelle anschließen. . Gibt es diese nicht dann müsste ein seriell / USB-Adapter angeschlossen werden.

- Dann über den Explorer das Programm c:\Metamor\MP_Remote.exe aufrufen oder Verknüpfung auf dem Desktop? rechte Maus-Taste an MP_Remote.exe und Senden an... Desktop

- Nach dem Start muss die COM-Schnittstelle und die Software ausgewählt werden. Welcher COM-Port ist verwendet? Über Start, Programme, System-Steuerung, Hardware, Ports. Hier dann bei dem COM-Port oder USB-Adapter schauen welcher Port verwendet ist. Dieser muß dann bei der MP_Remote-Software unter COM ausgewählt werden und die MP_Remote-Software neu gestartet werden

- Bei Windows Vista oder Windows 7 und höher: Entweder das Program mit Admin-Rechten starten: nicht Doppelclick auf das Programm zum starten sondern mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ anwählen; und „fortsetzen“. 
Oder die Admin-Rechte müssen eingeschaltet werden! Es muss eine Kommandozeile (Aufruf Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung ) mit Adminrechten gestartet werden (mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ anwählen; und „fortsetzen“) und dort folgender Befehl eingegeben werden:
net user Administrator /active
Die Deaktivierung des Kontos erfolgt mit
net user Administrator /active:no

- Es kann nun über das Tastenfeld mit der Maus oder der Kombination ALT + Zahl bedient werden.

- Es können auch direkt die Zahlen eingegeben werden. Weiter ist die Return-Taste, zurück die ESC-Taste.

- Können Daten eingegeben werden, so erscheint ein “?”.

# Laden der Mess-Daten auf den PC

- Achtung! Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, gehen die Messdaten verloren!

- - Um die Messreihen auf den PC zu laden muss, falls noch nicht erfolgt, die Software “MP_Remote” von der CD auf die Festplatte installiert werden. Dazu einfach Setup_MP_Remote.BAT aufrufen.

- Nun die Metamorphose mit den Kabel verbinden und die andere Seite an die serielle Schnittstelle anschließen. . Gibt es diese nicht dann müsste ein seriell / USB-Adapter angeschlossen werden.

- - Dann das Programm C:\Meta\“MP_Remote.exe” aufrufen

- - Nach dem Start muss die COM-Schnittstelle und die Software ausgewählt werden. Am besten mit COM1 beginnen und wenn es nicht geht COM2 wählen

- - Nun den Button “Upload” betätigen; Die Daten werden nun geladen und es erscheint “End” wenn alle Daten geladen sind.

- - Nun können die Daten mit der Funktion “Data” angeschaut und ausgewertet und gedruckt werden.

- - Die Daten können auch zum Beispiel in Excel importiert werden (Datei, öffnen, Dateityp “Alle Dateien”, dann die Datei “Data.txt“ importieren).

# Laden der Universal-Module auf das Gerät

- Die im Excel Tabellenblatt eingegebenen Daten der Universalmodule können auch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird eine Text-Datei generiert der dann über das MP Remote-Program geladen wird. 
1. Exportieren aus Excel: Unten in der Tabelle ist ein Button „Daten zum Senden exportieren“, diesen betätigen. Die Daten werden in eine Text-Datei geschrieben und geöffnet. 

2. Übertragen an die Metamorphose: Die Metamorphose an den PC anschließen und einschalten. Die Software C:\Metamor\MP_Remote.EXE aufrufen und dort erst mal bei „Software“ die richtige Software auswählen und die COM-Schnittstelle einstellen.  
Dann dort „Daten“ und „Daten Universal Modul an die Metamorphose senden“ wählen. 

warten bis der Vorgang abgeschlossen ist durch Anzeige am LCD-Display. 

Umgekehrt können die Daten aus der Steuerung auch an den PC hochgeladen werden (in eine Text-Datei). Dies geht über „Daten“ „Daten Universal-Modul von der Metamorphose laden“. Diese Text-Datei kann dann nach Excel importiert werden über den Button unten „Daten von Textfile laden“.

- Es können spezifische Texte für die Ein- und Ausgänge und auch Meldungstexte in Excel festgelegt und in das Gerät zur Anzeige geladen werden zur Alarm-Anzeige und Information. Dies kann in der Excel-Tabelle Blatt 1 „Ein_Ausgänge„ festlegt werden. Dort kann man in ersten Blatt die Namen für die Ein- und Ausgänge festlegen wobei Ausgang 17-24 ein freier Alarm-Text auch für SMS sein kann. 
Diese Texte dann über den Button „Export in Textfile zum senden“ in eine Text-Datei exportieren. 
Dann über das MP_Remote-Program, Daten, „Senden Ein/Ausgangsliste“ die Texte an die Metamorphose übertragen. Diese werden dann bei den Modulen angezeigt.

# Mess-Daten-Auswertung über Logview

Logview ist ein sehr mächtiges Werkzeug um Messdaten gut grafisch aufzubereiten und auszuwerten. Dieses Programm ist Freeware (besser gesagt Donation-Ware) und es können darüber Daten von der Metamorphose angezeigt und ausgewertet werden.

Folgende Funktionen sind darüber möglich:

Ansicht der Messdaten Daten als Grafik

Ansicht der Daten in tabellarischer Form

Wichtige Werte in Echtzeit überwachen

Kurvenvergleich

Aussehen nach Wunsch

Intuitive Arbeitsumgebung

integrierter RTF Editor

Grafikeditor

leistungsfähige Grafikengine

Objektverwaltung

Exportfunktionen: Tabellenformate: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel

und Grafikformate: BMP, JPG, GIF und PNG

Installation

LogViewInstaller von der CD oder vom Internet www.logview.info/forum/index.php?resources/logview-v2.1/

runterladen und installieren. 

Nach der Installation der Software folgendermaßen verfahren:

Datei Metamorphose_Solar.ini und Metamor_Solar.jpg von der CD nach C:\Dokumente und Einstellungen\User-Name\Anwendungsdaten\Logview\Geraete\ OpenFormat kopieren.

Logview starten

Erst COM-Port auswählen (COM1?), 
dann Gerät auswählen mit dem Wizard:

OpenFormat\Metamorphose_Solar anwählen. 
Nun muss hier noch der Port eingestellt werden.

Bei Datei, Einstellungen, Programm am besten „nach Programm-Start sofort mit dem Aufzeichnen beginnen“ anwählen

Den Standard-Pfad für Log-Dateien festlegen, vielleicht c:\Metamor\Logview_data\. Dort werden die Daten gespeichert und können dann auch offline wieder aufgerufen werden.

Datei-Endung LOV registrieren

Das sollte gemacht werden, denn dann kann man die Datei z.B. „Solar.lov“ anclicken und erhält direkt die Kurve.

Dann die Aufzeichnung starten mit dem seriellen Kabel und der Software MP_Remote.

Und die Funktion „Daten“, „Daten für Logging senden“

Die Daten werden dann nach dem in Menü 4 angegebenen Abtastzyklus gesendet.

Im Fenster Serial logging unten müssten dann schon gleich die Daten kommen:

Damit die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird

Im Logview-Programm Menü Grafik, Zeitformat der X Achse, dann oben

statt R_ D_%d " D_%d

D_%hh"h" %nn"m" %ss"s"  eintragen und übernehmen

Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden

Siehe Menü 8 Parameter 65 für weitere Informationen dazu

Weitere Infos in der Online-Hilfe oder im Internet unter www.logview.info

# Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung

- Für die elektrische Verdrahtung das Gehäuse mit den zwei Schrauben öffnen. Es gibt eine Klemmenliste und einen Übersichtsplan zur Verdrahtung. Verdrahtung entsprechend ausführen.

- Um die Kabel in das Gerät einzuführen müsste entweder das Kunststoff an den vorgesehenen Stellen herausgebrochen werden und dann mit den mitgelieferten Kunstoff-Stopfen wieder verschlossen werden. Oder man bohrt einfach entsprechende Löcher in das Kunststoff für die Kabel. Zur Zugentlastung sollte das Kabel im Gerät einmal geknotet werden. Sicherlich kann auch eine PG-Verschraubung verwendet werden.

- Die Kabel zum LCD-Display und zu den Schaltern dürfen nicht in der Nähe der 220V Schaltgeräte oder deren Kabel geführt werden. Da wird sonst Hochspannung induziert. Und die Kabel LCD und Schalter müssen mit Bedacht weg von 220V / 380V führenden Leitungen und Schaltern geführt werden.

- Ist das Kabel zu dick für die internen Klemmen, müssen externe Klemmen oder Lüsterklemmen verwendet werden.

- Gibt es bei der Analogmessung sehr viele Störungen müsste eventuell das Kabel geschirmt werden. Der Schirm kann an Klemme Plus 5V oder Minus aufgelegt werden (z.B. 71, 74, 77, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 96  aber nicht alle Klemmen sind vorhanden!) Reichen diese Klemmen nicht oder sind sie z.T. schon belegt dann am besten externe Klemmen oder eine Schirmschiene verwenden, die dann mit einer der obigen Klemmen durch ein Kabel verbunden ist. 						      220V von der Steckdose

Für 220V Geräte muss die Verdrahtung gemäß nebenstehendem Bild 
erfolgen. Nur die Phase wird geschaltet, die anderen Leitungen gehen über Lüsterklemme direkt zum Gerät.

220V zum Gerät (Ventil oder Pumpe)

- Regelbare Spannung (z.B. für Umrichter 3-10V etc): + an Klemme 59; - an Klemme 60

- 12V Ausgang für externe Geräte: 12V stehen an den Klemmen 41(+) und 42 (-) zur Verfügung (falls vorhanden)

- Zur Erhöhung der Schutzart kann die Metamorphose gut in einen kleinen Schaltschrank mit PG-Verschraubungen, externen Klemmen etc. eingebaut werden.

- Hat man versehentlich den Stecker innen abgezogen: Die Kabel innen haben einen Strich. Dieser muss links bzw. unten sein, wenn die Klemmen 1,2,3 etc unten sind.

- Der Relais-Kontakt ist nicht kurzschlussgeschützt! Es muss für eine externe Absicherung gesorgt werden!

- Die Kabel für die Digitalen und Analogen Eingänge (Messungen etc) dürfen nicht in der Nähe von 220V/380V Leitungen sein. (Mindestabstand 30 cm).

- Gab es eine Kabelverlängerung der Anzeige-Elemente: Die Kabel für das LCD-Display, Bedienelemente (Programm-Schalter) und die serielle Schnittstelle dürfen nicht in der Nähe von 220V/380V Leitungen sein. (Mindestabstand 30 cm).

- Wird ein externer Schütz angeschlossen so muss dieser eine Schutzbeschaltung (Varistor etc) haben.

- Wird 220V über die Relais geschaltet so ist das LCD-Kabel im Gehäuse nicht über die Relais zu legen!

# Infos zum Hardware-Aufbau

Analoge Eingänge

Der Eingang ist intern mit einen 10K Widerstand auf Masse geschaltet. Mit etwas Aufwand könnte das intern auch geändert werden. Aber es kann auch durch einen externen Parallelwiderstand auf Masse angepasst werden. Ein externer Widerstand von 10K ergibt dann z.B. einen Gesamtwiderstand von 5K (1/R = 1/R1 + 1/R2). Für eine genaue Messung ist es gut wenn dieser Widerstand in etwas dem des Sensor-Widerstandes bei z.B. 20° entspricht. 
Für folgende Sensoren gibt es eine Tabelle: NTC 10K, Pt1000, PTC.

Digitale Eingänge

Es handelt sich um potentialgetrennte Eingänge, ein 5V-Signal wird raus gegeben, steht aber nicht beständig an. 24V oder andere Spannungen auf den Eingängen gehen nur über einen Vorwiderstand. Bei 24 V ist der Vorwiderstand ca. 4,7K.

Ausgänge

Ausgang 1 = Transistor, 2-7 Relais 10 A, Rest ist Transistor, Ausgang 15 ist ein 1 A Relais intern

Relais 2+3 und 4+5 sind jeweils zusammengeschaltet um damit auch positionieren zu können (Sonnennachführung). Das heißt aber auch Relais 2+3 haben die gleiche Eingangs-Spannung und Relais 4+5 ebenso. Es ist jeweils Öffner und Schließer auf die Klemmen verdrahtet. Max. 10A / 230 V.

Seriell

Die Baurate ist 19200 Bd mit 8 Zeichen, keine Parität und 1 Stopbit. (8,n,1)

# Hardware

Hinweis: Hier handelt es sich um den Vollausbau! In der Regel sind nicht alle Funktionen integriert! Bitte nachfragen!

- Mega256-RISC-Prozessor von Atmel. 256 Kbyte Flash-Speicher, 4Kbyte EEPROM, 8Kbyte RAM, sehr geringer Stromverbrauch

- bis zu 8 potentialgetrennte Eingänge; einfach austauschbarer Optokoppler (4 + 4 optional)

- bis zu 6 Relais-Ausgänge (max. 220V/16A). Jeweils zwei wahlweise als rechts/links Betrieb schaltbar.

- bis zu 6 zusätzliche Power-MOSFET-Ausgänge onboard (max. 12V/24V, 6A)

- bis zu 15 Analogeingänge mit 10bit Auflösung. Diese können auch als Digital-Eingänge genutzt werden. Davon vier  Analogeingänge mit zusätzlicher Verstärkung

- serielle Schnittstelle zum Bedienen/Beobachten über PC

- integrierter Beeper

- Speicherung von bis zu 4500 Messdaten direkt on-Chip

- Abruf der Daten über Direkt-Kabel oder Fernabfrage über Modem, Handy oder Netzwerk (Internet)

- volle Fernsteuerbarkeit aller Funktionen einschließlich Ausgänge

- SMS senden und empfangen möglich

- Universelle Versorgungs-Spannung: 10-30 V aus einem Steckernetzteil (min. 0,5A)

- 2x16 Zeichen LCD-Display

- Folien-Tastatur mit 12 Tasten

- Programmwahlschalter mit 12 Stellungen,

- Eine regelbare Spannungsquelle für Kleingeräte 3-12V / 2A, gut für Simulationszwecke geeignet (optional)

- 5V Spannungs-Ausgang, 0,5A

- Telefon Wahlvorrichtung, Puls/Tonwahl

- Mit Erweiterungsplatine: Regelung eines Ausgang 12V/24V (über PWM-Steuerung) und 220V (über Phasenanschnitt)

- Daten-Kabel für das Laden von Software und eigener Programme, einfache Programmiersprache ”Basic”

# Features, Leistungsumfang, Möglichkeiten der Steuerung

- Flexible Prozess-Steuerung mit bis zu 100 unabhängigen Schritten. Es gibt zwei Blocks mit jeweils 50 Schritten. Damit können zwei Schrittketten (Abläufe) parallel und unabhängig laufen.

- Mit den unten angeführten Funktionen ist eine flexible Brauerei-Steuerung zu realisieren, ohne das ein Programm dafür geschrieben werden muss. Allein durch Nutzung der Module können die wichtigsten Funktionen einer Hausbrauerei und Tanksteuerung realisiert werden!

- Es sind drei Standardrezepte für das Maischen und Kochen hinterlegt und nach Anschließen der Geräte kann mit dem Schritt 1 (für Rezept 1) oder 11 (für Rezept 2 etc.) direkt die Produktion gestartet werden. Insgesamt sind 10 Rezepte mit jeweils 10 Schritten möglich.

- Es können zu jedem Schritt beliebig Sollwerte wie Temperatur und Zeit-Werte definiert werden, über die z.B. ein Heizgerät geschaltet werden kann (z.B. für das Maischen)

- Alle Sollwerte können während der Produktion jederzeit verändert werden, es kann in beliebige Schritte geschaltet werden. Die Voreinstellung ändert sich dabei nicht!

- Es können aber auch weitere Messungen ausgewertet werden. Insgesamt acht Module pro Schritt stehen zur Verfügung. Diese Module können dazu benutzt werden um zu schalten (bis zu 11 Ausgänge und ein Alarmgeber) oder als Weiterschaltbedingung in den nächsten Schritt (bei Über- oder Unterschreitung einer Temperatur z.B.).

- Weiterhin können pro Schritt bis zu 15 Ausgänge (Block 1 und 2) bedingungslos geschaltet werden (unabhängig von einer Messung)

- Jeder Schritt kann Zeitüberwacht werden mit Ansteuerung einer Meldehupe.

- Für jeden Schritt kann eine Bediener-Meldung definiert werden, bei dem das Programm anhält und eine Meldung und Alarmsignal gibt, bis der Bediener es quittiert über Tastatur oder einen externen Schalter.

- Für jeden Ausgang kann angegeben werden ob es sich um einen normalen Ausgang, eine Ausgang mit Rückmeldung, Ausgang mit auf/zu-Ansteuerung oder einen getakteten Ausgang (z.B. 30 sec ein / 60 sec aus) handelt. Über den getakteten Ausgang können gut Kühlfunktionen oder eine Rührwerksfunktion realisiert werden. Eine Rückmeldungsüberwachung ist also für alle Ausgänge möglich

- Jeder Ausgang kann als NC oder NO definiert werden (NC = normally closed; NO = normally open)

- Für jeden Ausgang kann eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung definiert werden

- Für jeden Mess-Eingang kann flexibel festgelegt werden um welche Art der Messung es sich handelt: Temperaturmessung mit NTC, PTC, Pt1000, 4-20mA oder Spannungsmessung etc.; Auch ein freier Messbereich kann definiert werden.

- Für jede Analog-Messung kann ein Korrektur-Wert zum Feinabgleich und eine Dämpfung eingegeben werden.

- Es sind auch zwei Zählereingänge zum Beispiel für einen Durchfluss-Zähler vorgesehen. Daraus kann auch der Fluss (l/m) berechnet werden.

- Es gibt sechs Verriegelungsbausteine, über die Verriegelungen (z.B. Dampf aus wenn die Überkochsonde anspricht) leicht realisiert werden können

- Über die Tanksteuerung kann eine unabhängige Tankkühlung oder auch Heizung für bis zu 8 Tanks realisiert werden. Eingabe von Sollwert, Hysterese und Handsteuerung für jeden Tank. Freie Auswahl der Ein- und Ausgänge für jeden Tank.

Für weitere Funktionen gibt es bis zu 20 unabhängige Universal-Bausteine die aus einer Auswahl von über 50 Funktionen belegt werden können (siehe Extra-Blatt Kanaele_Vorlage.xls) Diese Funktionen können direkt durch kopieren in eine Vorlage übernommen werden, und von da aus in die Steuerung übertragen werden.

Freie Auswahl von bis zu 2 Analogen- oder Digitalen Eingängen, freie Auswahl von bis zu 2 digitalen Ausgängen, definieren der Sollwerte, Hysterese und Verzögerung für ein und aus.

Damit lässt sich folgendes realisieren:

- Schaltuhr: Funktion nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Diese Schaltuhr kann mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden.

- Taktung: z.B. für ein Rührwerk oder eine Dosiersteuerung

- Spannungsüberwachung auf Grenzwerte: Damit können bei bestimmten Spannungswerten Alarm-Meldungen generiert werden.

- Kühlen / Heizen mit Hysterese etc.

- Niveau-Regelung mit analogen oder digitalen Sensoren, mit einem oder zwei Sensoren

- Differenz-Temperatur-Regelung: zwei Messungen werden verglichen. Der zweite Sensor kann auch ein externer Sollwert sein

- Gerät verzögert ein nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder (z.B. zum Energie sparen)

- Alarmmeldung bei Istwert größer oder kleiner Sollwert

- Alarm-Meldung mit digitalen Sensoren

- Verriegelungen z.B. mit einem Ausgang oder digitalen Eingang (z.B. Funktion nur aktiv wenn Türe geschlossen)

- Rücksetzen (Verriegelung) eines Ausgangs mit Aktivierung durch ein anderen Modul oder durch die Schrittkette

- Aktivierung eines Universal-Moduls nur bei bestimmten Schritten.

- Ein PI-Regler mit analoger Ansteuerung eines 12V/24V Ausganges und eine Phasenanschnitt-Steuerung für 220V ist mit entsprechender Hardware möglich.

- Es kann aber auch aus der allgemeinen Standard-Vorlage mit 40 Beispielen die entsprechende Funktion rauskopiert werden und in die spezifische Excel-Vorlage eingefügt werden.

- Die individuelle Planung der Anlage kann auch leicht über eine vorbereitete Excel-Datei erfolgen. 
Die in Excel eingegebenen Daten können dann an die Steuerung übertragen werden. Umgekehrt können die individuellen Daten aus der Metamorphose nach Excel geladen und gesichert werden.

- Auch die Parametrierungen (Menü 8) können aus der Metamorphose auf den PC geladen, geändert und wieder runter geladen werden.

- Es können die spezifischen Namen für die Ein- und Ausgänge in eine Text-Datei geschrieben werden und diese dann in die Metamorphose geladen werden. Diese Information wird dann im Display bei den Universal-Kanälen und Meldungen angezeigt und daraus eine SMS generiert.

- Es können bis zu 4500 (2500 für die CPU M128) Messwerte direkt in der Metamorphose gespeichert werden. Danach können Sie zu beliebiger Zeit auf den PC geladen werden. Eingabe welcher Messwerte mitgeschrieben werden sollen und in welchem Zyklus (xx Sekunden, Minuten, Stunden). Alle eingegebenen Daten sind Stromausfallsicher im Flash-Speicher abgelegt

- Optional können Funksensoren aus der ELV-Reihe angeschlossen werden. Folgende Sensoren stehen zurzeit zur Verfügung: Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und Regensensor. 
Auf diese Weise kann das Gerät auch umfangreiche Wetter-Daten aufzeichnen, anzeigen und auf Flash-EEPROM dauerhaft abspeichern.

- Es besteht die Möglichkeit einen DCF77-Empfänger mitzubestellen, um Datum / Uhrzeit automatisch zu synchronisieren

- Übergeordnete Hand-Steuerung aller angeschlossenen Geräte.

- Eingabe aller wichtigen Parameter wie Hysterese Regler, Abtastzeit Daten-Logger etc. direkt über das Tastenfeld eingebbar. Über 90 Parameter können eingestellt werden

- Über einen Parameter kann man vermeiden, dass ein Ausgang zu kurz ein oder ausgeschaltet wird. Es können Ausgänge kombiniert werden, wenn Ausgang 5 ein dann auch Ausgang 6

- Umfangreiches Melde-System mit Klartextanzeige und Meldehupe. Jeder der 8 analogen Eingänge kann Grenzwertüberwacht werden (Übertemperatur etc) mit Alarmgenerierung

- Bedienung über ein Tastatur-Feld und 2*16 stelliges LCD-Display. Schneller Zugriff auf alle aktuellen Brau-Parameter.

- PC-Software: Alle Funktionen können auch leicht über das mitgelieferte Kabel direkt über den PC parametriert und beobachtet werden. Dies geht auch über Modem, Mobil-Telefon, Netzwerk und sogar über das Internet. Diese PC-Software ist Open Source und kann auch verändert werden (Visual Basic 6).

- Im Alarm-Fall kann eine telefonische Benachrichtigung erfolgen (bis zu zwei Telefonnummern).

- Bei Anschluss eines Mobiltelefons: Aktivierung einer SMS bei auftreten eines Alarms, und sogar eine Fernsteuerung über SMS ist möglich (alle Ausgänge schalten, Prozess anhalten bei Alarm)

- Bei Anschluss eines Mobiltelefons, Modems oder das Netzwerk (Internet): Alarm-Signalisierung und Fernsteuerung und Beobachtung aller Funktionen möglich

- Zum Testen können alle Analog-Eingänge leicht simuliert werden.

- Für einen Analog-Eingang kann der Maximal- und Minimalwert detektiert werden.

- Es besteht die Möglichkeit für ein beliebiges angeschlossenes Gerät ein Betriebsstundenzähler (mit Alarm etc) laufen zu lassen.

- Bei Kabelbruch kann es einen Alarm geben und alle Ausgänge werden ausgeschaltet

- Ein PI-Regler ist über das Universal-Modul möglich. Es können 12V/24V und 220V Geräte angeschlossen werden, vorausgesetzt entsprechende Hardware ist vorhanden

- Zuverlässigkeit ist ein Hauptaugenmerk des Gerätes. Alle Ein- und Ausgänge sind mit Schutzbeschaltungen versehen.

- Klingt alles sehr kompliziert? Ein anderer Hauptgesichtspunkt des Gerätes ist einfachste Bedienung. Alle nötigen Eingaben können sehr einfach und schnell realisiert werden. Wählen Sie einfach aus mehreren vorkonfigurierten Rezepten aus, Geräte nach Plan anschließen und los geht’s! Oder Sie senden uns Ihre Anforderungen und wir parametrieren das Gerät entsprechend. Dies kann dann auch selber geladen werden.

- Flexibilität: Das Programm kann sich sehr flexibel an unterschiedlichste Aufgabenstellungen angepasst werden. Der Schrittkette, Tanksteuerung und den Universal-Modulen können flexibel Ein- und Ausgänge zugeordnet werden. Die Art der Eingänge (NTC, 4-20mA) ist sehr flexibel und auch die Ausgangsspannungen können 12V/24V/220V oder sogar 380V sein (über externen Schütz).

- Es können Geräte mit 12V / 24V / 110V / 220V bis maximal 2000 Watt angeschlossen werden. Dabei ist der maximale Strom von 10A zu berücksichtigen (ab 8A sollte dies bei der Bestellung mit angegeben werden, damit die Leiterbahnen verstärkt werden). 380V-Geräte können über einen externen Schütz angesteuert werden.

- Dies sind die Standard-Funktionen, aber es sind jederzeit eigene Softwareanpassungen oder Erweiterungen möglich. Über das mitgelieferte Kabel kann die neue Software leicht in die Metamorphose geladen werden. Ein Patch-Feld für Hardwareerweiterungen ist auf dem Board vorgesehen.

- Folgende Sensoren und Messungen können zurzeit angeschlossen werden: Spannung, Strom, NTC, PTC, Pt1000, LDR, 0-20 mA, 4-20mA)

- Es handelt sich hier um ein offenes und modulares System, das entsprechend Ihrer Anforderung zusammengestellt wird. Dazu gibt es sehr flexible Funktionen, bei denen aus einer Vielzahl von verschiedenen Sensoren und Ausgängen eine Anwendung definiert werden kann. Die PC-Software MP_Remote zum Fernbedienen ist Open Source und kann selbst noch angepasst werden. Es gibt eine Schnittstelle zur Software Logview zur Kurven-Aufzeichnung.

- Die wunderbare Software LogView (Freeware) ermöglicht es Prozess-Daten anzuzeigen. In dieser Software ist auch ein einfach zu bedienendes Web-Interface integriert, über das auch über das Internet die Messwerte beobachtet werden können.

- Außerdem gibt es die PC-Software „MP_Remote“, um die Daten über den PC zu visualisieren und das Gerät zu steuern in allen Funktionen, optional auch über das Internet.

- Bei Anschluss entsprechender Hardware können auch alle anderen Anwendungen (Bewässerungs-Steuerung, Alarm-System, Solar-Thermische Anlage etc) geladen und realisiert werden.

- Das Gerät kann aber auch gut als Mikrocontroller-Entwicklungssystem eingesetzt werden zum experimentieren und um eigene Anwendungen zu programmieren. Der Basic-Compiler BASCOM ist für kleine Programme kostenlos (www.mcselec.com). Es gibt eine Vorlage dafür im Internet unter 
www.alternative-technologie.de\eigene_Anwendungen\eigene_anwendungen.html

Hinweis: Nicht in allen Geräten ist der Vollausbau realisiert! Bestellung beachten!

- Übrigens die Waschmaschine hat sich als sehr gutes “Braugerät” erwiesen und dieses Gerät ist bestens geeignet die Steuerung dafür zu übernehmen.

# Übersicht der Funktionen die sich über das Universal-Modul realisieren lassen

- Die Kanäle können nun in Zonen / Bereiche zusammengefasst werden, und zentral aktiviert oder deaktiviert werden, z.B. für ein Alarm-System.

- Die Kanäle können über max. 5 Takte der Reihe nach abgearbeitet werden, z.B. um die Last zu verteilen (Waschmaschine, Spülmaschine etc).

- Schaltuhr: von x.y Uhr, für x Sekunden/Minuten/Stunden oder jeden Montag etc.
Um z.B. Licht oder andere Geräte nur abends von 7-10 Uhr einzuschalten (um wertvolle Energie zu sparen...).

- Anwesenheits-Simulator: Oft sind Solar-Anlagen unbewacht auf Berghütten. Es kann eine Schaltuhr programmiert werden, die zu bestimmten Zeiten Lampen schaltet.

- Taktung: z.B. alle Woche für 10 Minuten eine Pumpe einschalten z.B. zum Reinigen eines Solar-Paneels. realisiert in Kanal 13 Menü 1

Diese Taktung und Schaltuhr-Funktion kann mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden.

- Lastabwurf: Es können verschiedene Lastabwürfe bei verschiedenen Spannungen programmiert werden. Mit Verzögerung „ein“ und Mindestzeit „aus“ (Verzögerung aus) und Hysterese (Differenzwert ein/aus). Beispiel Kanal 1-5

- Spannungsüberwachung: Gerät einschalten wenn die Batterie voll ist. z.B. Spannung > 13,6V; Mit Verzögerung, Mindesteinschalt-Zeit und Hysterese. Beispiel: Kanal 14

- Ausgang verzögert aus nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder. Es können zum Beispiel die Lichtschalter über Taster realisiert sein, damit das Licht automatisch wieder aus geht. Es können aber auch normale Schalter dazu verwendet werden.
Beispiel Kanal 7-11; weiteres Beispiel: Generator einmalig für 3 Stunden einschalten.

- Alarm-Meldung (Typ >9) wenn z.B. die Spannung < x V ist. Auch andere Messgrößen können überwacht werden (Temperatur, Windstärke etc). Mit optionaler telefonischer Benachrichtigung oder SMS. Beispiel Kanal 6, Alarm wenn Batterie leer.

- Alarm-System mit Bewegungs-Meldern etc. Wenn der Laderegler sich in einem Schaltschrank befindet, können Sie das System schützen, indem Sie z.B. einen Türschalter verdrahten. Sie können auch eine laute externe Sirene damit einschalten. Wenn Sie ein Fest-Netz Telefon angeschlossen haben (wenn diese Option bestellt wurde), wird ein Telefonanruf eingeleitet. Ebenso wenn Sie ein Mobil-Telefon angeschlossen haben. Beispiel Kanal 7-11

- Kühlen z.B. eines Solar-Paneels: Eingabe eines Temperatur-Sollwertes mit Hysterese und eines Taktes für die Pumpenansteuerung; realisiert in Kanal 12 Menü 1

- Heizen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus; z.B. wenn etwas nicht zu kalt werden darf (Gewächshaus).

- Niveau-Regelung mit analogen Sensoren z.B. für ein Wasser-Vorrats-Behälter zum Kühlen.

- Niveau-Regelung mit 1 / 2 digitalen Sensoren, z.B. für den Vorratstank bei Solarzellen-Kühlung.

- Verriegelungen mit digitalem Eingang: z.B. Ausgang nur ein wenn nicht die Leermeldung ansteht

- Verriegelungen mit einem Ausgang: z.B. Dosierung nur ein wenn die Pumpe x läuft etc.

- Wenn verschiedene Kanäle aktiviert sind soll ein zusätzlicher Ausgang geschaltet werden (z.B. ein weiteres Zusatzgerät)

- Differenz-Regelung: Zum Beispiel für Solarthermische Anlagen die Temperatur-Differenz-Regelung

- Für jede Funktion können zwei beliebige Eingänge gewählt werden: Ein Analoger/Digitaler Eingang und ein weiterer Digitaler Eingang oder ein Funksensor.

- Aktivieren über SMS: Wird eine SMS mit dem Inhalt Meta81 oder Meta91 an die Metamorphose geschickt, so kann auch eine Funktion über das Universal-Modul aktiviert. Dazu muss im Universal-Modul als Eingang 81 bzw. 91 angegeben werden. Sind alle weiteren Bedingungen erfüllt, so wird die zugehörige Funktion dann ausgeführt. Wird die SMS Meta80 oder Meta90 geschickt, dann ist die Funktion wieder deaktiviert.

- Für jede Funktion können zwei beliebige Ausgänge gewählt werden: Relais-Ausgang, Transistor-Ausgang, virtueller Ausgänge (zum weiter verknüpfen in anderen Funktionen) oder als Telefon-Benachrichtigung.

## Beispiele der Funktionen für das Universal-Modul

- Schaltuhr: von x.y Uhr, für x Sekunden / Minuten / Stunden oder jeden zweiten, dritten Tag etc.
Um z.B. Licht oder andere Geräte nur abends von 7-10 Uhr einzuschalten (um wertvolle Energie zu sparen...).

- Einmaliger Start: Es wird nur die Laufzeit eingegeben und der Kanal eingeschaltet. Nach Ablauf der Zeit wird der Kanal deaktiviert.

- Taktung: z.B. Jeden Tag für 10 Minuten eine Pumpe einschalten z.B. zum Reinigen

Hinweis: Diese Zeit-Funktion können mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden!

Spannungsüberwachung
Wenn eine Messung über Spannung erfolgen soll (z.B. 0-10V) oder wenn die Versorgungsspannung überwacht werden soll.

Parametrierung:

Kühlen 
z.B. eines Tanks: Eingabe eines Temperatur-Sollwertes mit Hysterese und optional eines Taktes für die Ventil-Ansteuerung

Parametrierung:

d.h. Kühlen ein wenn Istwert > Sollwert + Hysterese;

Kühlen aus wenn Istwert < Sollwert;

Heizen 
mit Hysterese und Verzögerung ein/aus; z.B. um einen Tank auf Temperatur zu halten oder wenn etwas nicht zu kalt werden darf (Gewächshaus)

Parametrierung:

d.h. Heizung ein wenn Istwert < Sollwert – Hysterese;

Heizung aus wenn Istwert > Sollwert;

Niveau-Regelung mit analogen Sensoren 
z.B. für ein Füllstand-Regelung im Wasser-Tank

Parametrierung:

d.h. Pumpe ein wenn Istwert < Sollwert – Hysterese;

Pumpe aus wenn Istwert > Sollwert;

Niveau-Regelung mit einem digitalem Sensor 
z.B. zum Nachfüllen eines Behälters angestoßen durch die Leermeldung. Dann 20 min (Eingabe 120) nachfüllen.

Parametrierung: Niveau-Regelung mit nur einer Leermelde-Sonde:

Hinweis: bei Verzögerung aus wird die Befüllzeit definiert

Niveau-Regelung befüllen mit Voll- und Leermelde-Sonde

bei Verzögerung aus kann die maximale Befüllzeit eingegeben werden, wenn der zweite Sensor (max) mal defekt sein sollte

Parametrierung:

Niveau-Regelung entleeren mit Voll- und Leermelde-Sonde

Parametrierung wie oben aber:

bei Verzögerung aus muss die maximale Entleer-Zeit eingegeben werden, wenn der zweite Sensor (min) mal defekt sein sollte

Differenz-Temperatur-Regelung (z.B. für eine Solarthermische Anlage)
Es werden zwei Messungen verglichen und darüber ein Ausgang geschaltet. Dies ist zum Beispiel für eine Solarthermische Anlage interessant, wenn die Temperatur des Speichers und des Solarkollektor verglichen werden muss. Aber es können beliebige andere Messungen verglichen werden oder der zweite Eingang kann ein externer Sollwertgeber sein. Die zweite Temperatur wird bei Eingang 2 (51-66) angegeben. Damit wird als Sollwert Temperatur 2 verwendet.

Parametrierung:

Licht / Gerät verzögert aus nach Tasterbetätigung oder Bewegungsmelder 
Parametrierung:

Beispiel: Licht für eine bestimmte Zeit einschalten wenn normale Schalter verwendet werden. Stehen keine Taster zur Verfügung so kann auch ein Schalter zum einschalten verwendet werden, um dann nach einer definierten Zeit (definiert in Verzögerung aus) wieder aus zu gehen, um z.B. Energie zu sparen. Dies soll aber nur nachts (ab 18 Uhr für 12 Stunden) möglich sein

Licht / Gerät verzögert aus nach Schalter-Betätigung

Beispiel: Licht für eine bestimmte Zeit einschalten wenn normale Schalter verwendet werden. Stehen keine Taster zur Verfügung so kann auch ein Schalter zum einschalten verwendet werden, um dann nach einer definierten Zeit (definiert in Verzögerung aus) wieder aus zu gehen, um z.B. Energie zu sparen. Dies soll aber nur nachts (ab 18 Uhr für 12 Stunden) möglich sein

Parametrierung

Schalten eines Ausgangs für eine bestimmte Zeit nach Aktivierung durch einen Messwert
Ist die Bedingung erfüllt (Analog), so wird der Ausgang 1 für die in „Verzögerung aus“ definierte Zeit eingeschaltet.

Beispiel: um bei einer Temperatur > 60° eine Befeuchtung für eine gewisse Zeit (definiert in Verzögerung aus) durchzuführen. Nach abkühlen und erneuter Hitze startet der Vorgang erneut.

Parametrierung:

Hinweis: Eingang 2 blockiert den Ausgang wenn er 0 ist

Windrad: Bremswiderstand aktivieren bei Sturm
Ist der Strom (Ladestrom) zu groß dann wird für eine einstellbare Zeit (Delay off) ein Bremswiderstand (Ansteuerung z.B. über Relais) eingelegt.

Parametrierung:

Laden über Netz nur wenn kein laden von Solar 
Ist der Solar-Ladestrom zu klein dann wird das laden über Netz (230 V) aktiviert.

Parametrierung:

Alarm Analoger Eingang, z.B. Batt leer, Display-Anzeige und Alarm-Sirene

Oder wenn z.B. die Temperatur > x °C ist. Auch andere Messgrößen können überwacht werden (Niveau, Druck etc). Kein weiterer Alarm für 3 Minuten.

Parametrierung:

Bei der Alarmmeldung läuft es folgendermaßen: Ist der Eingang betätigt oder überschreitet der Messwert den Grenzwert so reicht diese Flanke um nach der Verzögerungszeit ein (um den Alarm eventuell manuell deaktivieren zu können) um den Alarm zu aktivieren. Dieser ist dann für die in „Verzögerung aus“ definierte Zeit an. Danach wird für die in „nächster Alarm in“ definierte Zeit kein weiterer Alarm aktiviert.

Es kann nun damit ein Ausgang geschaltet werden (Meldungshupe) und / oder ein Text auf der LCD-Anzeige generiert werden. Ausgang 1 oder 2 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über die MP_Remote-Software (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Alarm-System mit digitalen Sensoren
Mit dieser Funktion lässt sich auch eine Alarm-System aufbauen mit telefonischer Benachrichtigung und optionalen Anschluss eines Mobil-Telefons (optional mit SMS-Benachrichtigung).

Verzögerung ein 15 sec ist die Zeit zum entschärfen nach Rückkehr. Verzögerung aus 60 sec ist die Zeit der Alarm-Sirene ein. Kabelbruchsicher, deswegen Eingang 2 auf "=0" abfragen.

Parametrierung:

Es kann nun damit ein Ausgang geschaltet werden (Meldungshupe) und / oder ein Text auf der LCD-Anzeige generiert werden. Ausgang 1 oder 2 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über die MP_Remote-Software (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Bestimmter Alarm-Text am LCD-Display und in einer optionalen SMS

Ausgang 1 oder 2 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über die MP_Remote-Software (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Verriegelungen eines Ausgangs durch Analog-Signal

Ist die Bedingung erfüllt (z.B: Temperatur > 95°C und digitaler Eingang 6 = 1) , so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert).Ansonsten wird der Ausgang durch den Kanal nicht aktiviert sondern muss woanders aktiviert werden.

Verriegelungen Ausgang mit einem digitalen Eingang
Ist die Bedingung erfüllt, so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert).

z.B. Ausgang 7 aus wenn die Vollmeldung Eingang 6 ansteht (voll = 1-Signal). Ansonsten wird der Ausgang durch den Kanal nicht aktiviert sondern muss woanders aktiviert werden.

Parametrierung:

Hinweis: Eingang 2 blockiert den Ausgang wenn er 0 ist

Verriegelungen Ausgang mit einem anderen Ausgang 
Bei Eingang 2 muss mit 1...20 der Ausgang angegeben werden, der als Verriegelungs-Bedingung für Ausgang 1 und Ausgang 2 dient. Das heißt wenn der Ausgang (Ausgang 5 definiert an Eingang 2) ein ist, sind die an Ausgang 1 (Ausgang 7) und Ausgang 2 definierten Ausgänge zurückgesetzt.

Parametrierung:

Hinweis: Ausgang 2 blockiert den Ausgang 1 wenn er 1 ist

Weitere Beispiele für Verriegelungen:

Verriegelung des Ausgangs mit einer maximalen Temperatur

Verriegelung des Ausgangs mit einem Voll-Melder

Verriegelung einer Pumpe mit einer Leermelde-Sonde

## Folgende Funktionen sind standardmäßig vorbelegt

Die Ein- und Ausgänge sollten noch angepasst werden, dann können sie verwendet und eingeschaltet werden.

## Beispiel für eine Anwendung

Es soll eine Relais eingeschaltet werden wenn die Spannung kleiner 11,5 Volt ist. Und sagen wir wieder ausgeschaltet werden wenn die Spannung größer als 12,5 Volt ist.

Elektrische Verkabelung:

Der Kontakt für die Ansteuerung des Relais es ist Klemme 2 und 3.

Parametrierung:

In Menü 8 Parameter 13 wählen wie viele Universal-Kanäle benützt werden, z.B. 10.

Als Beispiel können wir den Kanal 7 auswählen. In Menü den Kanal 7 auswählen.

Es ergeben sich folgende Einstellungen.

Als Typ muss „0“ gewählt werden, das heißt Spannungsgesteuert. Zu den Feldern navigiert man immer mit der Taste „#“.

Bei < / > muss mit der Taste 0 „<“ gewählt werden. (Aktiv wenn Spannung < x ist)

Als Sollwert muss 11,5 V eingegeben werden.

Als Hysterese 1,0 V (Differenz von 12,5V und 11,5V)

Bei Del.on eventuell 20 Sekunden als Verzögerung eingeben.

Und bei Delay off (Verzögerung aus) ebenso.

Bei Input muss „01“ gewählt werden, das ist die Batterie-Spannung

Bei Output muss 07 gewählt werden, das heißt Relais 7

Input 2 und Output 2 auf „0“ setzen.

Auch bei dem Timer alles auf „0“ setzen und auch bei „next Alarm“.

Nun im ersten Menü den Kanal auf „ein“ setzen und los geht’s. Es wird hier auch der Status des Ausgangs angezeigt.

Testen

Testen kann man die Funktion über die Funktion Menü 8, Parameter 56 / 57.

Parameter 56 auf 1 setzen für die Batterie-Spannung

Bei Parameter 57 dann Simulationswerte für die Batterie-Spannung eingeben und es müsste dann nach Ablauf der Verzögerungszeit click clack machen. 
Nicht vergessen den Parameter 56 dann wieder auf Null zu setze

# Anhang

## Technische Daten und Übersicht

| Systemspannung (automatische Umschaltung) | 12 V / 24 V / 110 V / 230 V |
| --- | --- |
| Spannung Netztrafo | 10-30V |
| max. Anzahl Relais-Ausgänge (12V, 24V, 220V) | 6 |
| max. Anzahl Transistor-Ausgänge (12V/24V) für sonstige Funktionen | 5 |
| max. Anzahl analoge Eingänge | 15 |
| freie Auswahl des Eingangs-Typs (NTC, PTC, Pt1000, 4-20mA oder Spannungsmessung ) | ja |
| max. Anzahl digitale potentialgetrennte Eingänge | 8 |
| Zähler-Eingänge | 2 |
| Max. Eigenverbrauch bei 12V/24V | 15 mA |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C ... +50 °C |
| Anschlussklemmen (fein-/einzeldrahtig) | 2,5 mm² |
| Schutzart im großen Gehäuse (im kleinen Gehäuse IP22) | IP 65 |
| Abmessungen L x B x H Standard-Gehäuse | 115 x 190 x 78 mm |
| Abmessungen L x B x H Medium-Gehäuse | 207 x 185 x 125 mm |
| Abmessungen L x B x H großes-Gehäuse | 290 x 260 x 115 mm |
| LCD-Display | ja, 2*16 Zeichen |
| kleines LCD-Display | 74 x 35 mm |
| großes LCD-Display (nur für das große Gehäuse möglich) | 99 x 24 mm |
| Tastatur | ja, 12 Tasten |
| Programwahlschalter | ja, 12 Positionen |
| max. Anzahl serielle Schnittstellen | 2 |
| Alarm-Beeper | ja |
| maximale Anzahl Schritte | 100, 2 Gruppen mit jeweils 50 Schritten |
| unabhängige Schrittketten | 2 |
| maximale Anzahl Parameter (Sollwerte) pro Schritt | 8 |
| maximale Anzahl Ausgänge pro Schritt | 15 |
| max. Anzahl Tank-Temperatur-Regelung (Heizen/Kühlen) | 8 Tanks + 4 Tanks über Universal-Kanäle |
| Anzahl verschiedener Rezepte (abhängig von Schrittzahl/Rezept) | bei 10 Schritten/Rezept: max.10 Rezepte |
| Sollwerte temporär ändern während der Automatik | ja |
| Schrittzeit-Überwachung | ja, jeder Schritt |
| Bediener-Quittierung (Schritt wartet bis Bediener quittiert) | ja, für jeden Schritt |
| Trockenlaufschutz alle Pumpen | ja |
| Niveau-Steuerung: Nachfüllen Tank wenn leer | ja |
| Dosier-Steuerung (für Zusätze) | ja |
| Tank-Temperatur-Regelung (Heizen/Kühlen) | 8 Kanäle |
| Differenz-Temperatur-Regelung oder externer Sollwert | möglich |
| Grenzwert-Überwachung alle Analog Eingänge | möglich |
| Verriegelungs-Bausteine (z.B. Dampf aus wenn die Überkochsonde anspricht) | 6, weitere über den Universal-Baustein |
| getaktete Ausgänge | möglich |
| Rückmeldungs-Überwachung Ausgang | möglich |
| Einschalt/Ausschaltverzögerung Ausgang | möglich |
| Handsteuerung aller Ausgänge | ja |
| Digitale Simulation aller Analog-Eingänge | ja |
| Power-Management (Geräte Auto Ein/Aus etc) | ja, 2 Kanäle, mehr ist möglich |
| frei eingebbare Melde / Alarmtexte (über Excel) für Anzeige am Display oder SMS | Bis zu 8 |
| Alarm-System, auch über Telefon | ja, 2 Kanäle, mehr ist möglich |
| max. Anzahl gespeicherter Messwerte | 3890 16-bit Werte |
| optional Datenspeicherung auf MMC/SD-Karte | ja, damit 16 Mio Messwerte |
| Schnittstelle kostenlose Logview-Software zur Datenaufzeichnung | ja |
| Fernbedienung über den PC (über die kostenlose Software MP_Remote) | ja, alle Funktionen |
| Fernsteuerung über Modem, Mobil-Telefon, GSM-Modem | ja |
| damit SMS-Funktion (Alarm und schalten) | ja |
| optional Anschluss Festnetz-Telefon | ja, 2 Telefonnummern |
| optional Netzwerk/ Internet-Anschluss | ja |
| max. Anzahl Universal-Bausteine für Zusatz-Funktionen | 20 |
| optional PI-Regler-Funktion über 12V/24V, 220V Analog-Ausgang | ja |
| alle wichtigen Parameter einstellbar | ja, über 90 Parameter |
| Ausgang Hilfsspannung 5V, 0,5A | ja |
| optional einstellbarer Spannungsausgang mit 3V – 12V/24V, 1A | Ja |
| DCF77-Empfänger um Datum und Uhrzeit automatisch einzustellen | Option |
| Einstell-Daten über PC parametrierbar | ja |
| freie Meldungstexte | ja |
| Bedien-Sprachen | Deutsch |
| Download neuer Software über den PC | ja |

## Häufig gestellte Fragen

Frage: Ist es möglich 2-3 Temperaturen / Heizungen gleichzeitig zu Steuern?

-> Jawohl! Es kann allerdings nur eine Ablaufkette gleichzeitig laufen, es können dabei aber mehrere Sollwerte vorgegeben werden.

Frage: Kann Temperatur- bzw. Zeit bezogen 1 oder 2 Relais angesteuert werden? Z. B. für das automatisch einschalten des Mühlenmotors bei einer Temperatur von 40°C.

-> Das ist möglich!

Frage: Können Rezepte und Vorlagen auf einem PC abgespeichert und geladen werden?

-> Jawohl! Auch die Parameter und die Daten des Universal-Moduls können gesichert, geändert und wieder geladen werden.

Frage: Kann das Aufheizen getaktet werden, um zu verhindern, dass durch das Nachheizen der Heizelemente die gewünschte Temperatur überschritten wird?

-> Das ist möglich!

Frage: Welchen Durchflusszähler kann man für Frischwasser verwenden? Haben Sie damit bereits Erfahrungen gemacht?

-> Da könnte man zum Beispiel ein Flügelrad-Zähler einsetzen. Ist noch nicht so oft eingesetzt worden.

Frage: Ist es möglich einen Drehstrom-Schütz anzusteuern?

--> Das ist möglich und wurde auch schon gemacht. Allerdings bräuchte man dann das große Gehäuse oder ein weiteres externes.

Frage: Kann ich einen PT-100 Temperatursensors einsetzen?

Der Anschluss eines PT-100 Temperatursensors ist nicht so günstig (zur ausreichenden Genauigkeit müsste noch ein 4-20mA Messumformer vorgeschaltet werden). Besser wäre für die Metamorphose der Pt1000 oder ein NTC (ev. auch PTC), diese könnten direkt angeschlossen werden. 
Als Sensor kann zum Beispiel der KS/E-80/2 von 
www.fuehlersysteme.de/product.php?tree=182 verwendet werden

Frage: Ist eine Temperaturtoleranz von +/- 1°C möglich
 Jawohl!

Frage: Zeitrechnung (z.B. Eiweisrast 15 min) erst ab erreichen der Solltemperatur

 Ist so realisiert!

Frage: min. 4 zusätzlich Relaisausgänge für Rührwerk, Förderschnecke, Pumpe,  etc. die beliebig bei einzelnen Prozeßabschnitten angesteuert werden können

 Diese Funktion ist in der Steuerung integriert und ermöglicht durch den Anwender einen flexiblen Ablauf des Prozesses.

Frage: Die Bedien- und Anzeigekomponenten möchte ich frontseitig in einen vorhandenen Schaltschrank einbauen

 Das lässt sich machen. Ich müsste dann die Kabel entsprechend verlängern. Man könnte entweder das Front-Gehäuse in den Schaltschrank einpassen oder die entsprechenden Elemente (Tastatur etc.) montieren. Nach Möglichkeit sollte die Entfernung von den Elementen zur Hauptplatine nicht zu groß sein (max. 50 cm).

Frage: Wie werden die einzelnen Menüpunkte (Einmaischen, Rast 1) aufgerufen bzw. lautet die entsprechende Drehknopfstellung.

Einmaisch-Temperatur ändern:

Also Drehknopfstellung auf Position 1 stellen (= Schritt 1-50 Block 1)

Dann Taste 1 drücken und S01 M02 (M 2 Set) eingeben. (In das jeweils nächste Feld mit der Taste „#“, wo der Cursor blinkt kann etwas eingeben werden).

Dann wenn der blinkende Cursor in der zweiten Zeile ist kann bei Sol:57° der Sollwert für die Einmaischtemperatur geändert werden.

Beenden des Dialogs mit der Taste „*“

Rastzeit 1 (Eiweisrast) und Temperatur 1 verändern

Also Drehknopfstellung auf Position 1 stellen (= Schritt 1-50 Block 1)

Dann Taste 1 drücken und S02 M01 (M 1 Set) eingeben. (In das jeweils nächste Feld mit der Taste „#“, wo der Cursor blinkt kann etwas eingeben werden).

Dann wenn der blinkende Cursor in der zweiten Zeile ist kann bei Sol:10 min der Sollwert für die Rastzeit geändert werden.

S02 M02 eingeben. Dann bei Sol: 57° kann die Temperatur geändert werden.

Beenden des Dialogs mit der Taste „*“
Starten der Schrittkette im Grundmenü mit der Taste „#“ und Eingabe von „1“ und dann „*“.

Der Ausgang über die Schrittkette wird nicht aktiviert?

Programm-Schalter auf „1“ damit die Schritte Block 1 aktiv sind?

In Menü 8, Parameter 64 die Anzahl der Universal-Kanäle auf 0 setzen. Vielleicht blockiert ein Kanal den Ausgang.

In Menü 8, Parameter 35-40 Verriegelungen schauen ob da was definiert ist. Eventuell zum testen auf „0“ setzen

In Menü 8, Parameter 7 Kanal 1-8: Zuordnung Ausgang zur Tanksteuerung kontrollieren ob der entsprechende Ausgang verwendet ist. Eventuell alles auf „0“ setzen.

In Menü 8, Parameter 26: Relais Typ (Parameter 26-33) kontrollieren ob der entsprechende Ausgang den Typ „0“ hat.

In Menü 8, Parameter 71-77: Relais x Takt schauen ob alles auf „0“ gesetzt ist (kein Takt)

In Menü 8, Parameter 91: Alarm bei Kabelbruch. Sollte auf „0“ stehen (Nein)

Damit alle Parameter und Rezepte rückgesetzt sind kann auch Menü 8, Parameter 34 auf „1“ gesetzt werden. Allerdings werden dann auch die Rezepte überschrieben und müssen eventuell über die MP_Remote-Software neu geladen werden.

## Abwendungs-Beispiel zur Parametrierung

Beschreibung Gegendruckflaschenfülleranlage

Relais 3 öffnet
Drucksensor 4-20mA misst den Druck und bei einem vordefiniertem Druck schließt er Relais 3 und öffnet Relais 4  und Relais 5
Nach einer definierten Zeit wird das Relais 6 geöffnet
Ein Niveau Sensor schlägt an und schließt alle Relais 3-6, gleichzeitig wird ein Relais 7 angesteuert.

Lösung
Ich habe den Ablauf mit Schritt 41 bis 44 programmiert:

Der Druck ist auf das Modul 4 verschaltet

Druckmessung 4-20 mA: Analog-Eingang 9 (Klemme 71 und 75)

Der Messbereich ist auf 0-10,0 bar eingestellt. Der Anfangs- und Endwert kann über Menü 8 Parameter 67 und 68 noch anpasst werden. Angezeigt wird mit einer Kommastelle.

Das Niveau auf das Modul 6 verschaltet. Digital-Eingang 1: Klemme 47 + 48

- Die Sollwerte müssten noch entsprechend angepasst werden.

- Beim Niveau-Schalter ist der Sollwert 50 % anzugeben.

- Die Ausgänge werden über Menü 7 parametriert.

Zum Starten dann Schritt 41 eingeben und los geht’s!

Die Metamorphose kann ja 2 Schrittketten mit jeweils 50 Schritten. Um diese zu planen den Excel-Plan einfach zweimal kopieren und entsprechend versorgen.

## Übersicht der Parameter im Menü 8 und Voreinstellung

(ohne Kommastelle)

Nr

8 Abtast-Zeit Datenaufzeichnung: 101

9 Meßwert 1 aufzeichenen: 0

10 Meßwert 2 aufzeichenen: 0

11 Meßwert 3 aufzeichenen: 0

12 Meßwert 4 aufzeichenen: 0

13 Meßwert 5 aufzeichenen: 0

14 Meßwert 6 aufzeichenen: 0

15 Meßwert 7 aufzeichenen: 0

16 Meßwert 9 aufzeichenen: 0

17 Telefon-Nummer	: 0

18: 0

19 Modul 2; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

20 Modul 3; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

21 Modul 4; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

22 Modul 5; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

23 Modul 6; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

24 Modul 7; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

25 Modul 8; Alarm Soll/Ist-Abweichung Ende Schitt > X °C: 0

26 Relais 1 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

27 Relais 2 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

28 Relais 3 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

29 Relais 4 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

30 Relais 5 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

31 Relais 6 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

32 Relais 7 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 2

33 Relais 8 Typ (0=norm;1=Auf/Zu;2+5=Takt;3=m.Rückmeldg;4=Invers): 0

35 Verriegelung 1; 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0;: 0

36 Verriegelung 2; 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1: 0

37 Verriegelung 3; 1.Stelle->mit einem Ausgang verriegelt (Wert > 100); 2.Stelle=Relais-Nr;3.Stelle zugeh.Ein/Ausgang: 0

38 Verriegelung 4; 1=alles aus wenn Eing.1/2=0;11=Rel.1 aus wenn Eing.1/2=0;: 0

39 Verriegelung 5; 21=Relais 2 aus wenn Eing.1=0; Relais 1 aus wenn Ausgang 2 = 1: 0

40 Verriegelung 6; 1.Stelle->mit einem Ausgang verriegelt (Wert > 100); 2.Stelle=Relais-Nr;3.Stelle zugeh.Ein/Ausgang: 0

41 Verzögerung einschalten Relais 1: 0

42 Verzögerung einschalten Relais 2: 0

43 Verzögerung einschalten Relais 3: 0

44 Verzögerung einschalten Relais 4: 0

45 Verzögerung einschalten Relais 5: 0

46 Verzögerung einschalten Relais 6: 0

47 Verzögerung einschalten Relais 7: 0

48 Verzögerung ausschalten Relais 1: 0

49 Verzögerung ausschalten Relais 2: 0

50 Verzögerung ausschalten Relais 3: 0

51 Verzögerung ausschalten Relais 4: 0

52 Verzögerung ausschalten Relais 5: 0

53 Verzögerung ausschalten Relais 6: 0

54 Verzögerung ausschalten Relais 7: 0

56 Korrektur-Wert Messung	: 0

57 Zuordnung Analoger Eingang zu den Schrittketten-Modulen 1-8	: 0

58 Zuordnung Analoger Eingang zu der Tank-Steuerung	: 0

59 Filter Analog Eingang	: 0

60 Vorabschaltpunkt Temperatur	: 3

61 Eingang für Simulation	: 0

62 Simulations-Wert	: 0

63 Korrektur-Wert Uhrzeit	: 0

64 Anzahl Universal-Kanäle	: 10

65 aufgezeichnete Daten aus dem Flash zu LogView senden	: 0

66: 0

67 freier Analog Eingang Messbereich Untergrenze	: 137

68 freier Analog Eingang Messbereich Obergrenze	: 2930

69 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	: 34

70 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	: 762

71 Relais 1 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus (Bezug 60 s): 0

72 Relais 2 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0

73 Relais 3 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0

74 Relais 4 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0

75 Relais 5 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0

76 Relais 6 Takt; z.B. 140 d.h. Ventil 40 Min an und 20 Min aus(Bezug 60 s): 0

77 Relais 7 Takt; z.B. 40 d.h. Ventil 40 Sek an und 20 Sek aus(Bezug 60 s): 0

78 Zeit 1 erst Starten wenn Temperatur erreicht ist	: 1

79 Hysterese Ausgang 1 (Transistor): 10

80 Hysterese Relais 2: 10

81 Hysterese Relais 3: 10

82 Hysterese Relais 4: 10

83 Hysterese Relais 5: 10

84 Hysterese Relais 6: 10

85 Hysterese Relais 7: 10

86: 10

87 Minimal-Wert Analog-Eingang	: 0

88 Maximal-Wert Analog-Eingang	: 0

89 Laufzeit Ausgang x	: 0

90 Landes-Code für eine SMS	: 49

91 Alarm bei Kabelbruch	: 0

## Digitale Ausgänge

Zuordnungen zu den Nummern 1-305 in den verschiedenen Menüs
Klemm-Belegung siehe hier

1 = MOSFET-Ausgang: Last 1 bis max. 10A (externe Klemmen)

2 = Relais-Ausgang 2: (bis zu 16A)

3 = Relais-Ausgang 3

4 = Relais-Ausgang 4

Relais 3 + 4 können nicht mit unterschiedlichen Spannungen verwendet werden.

Die gemeinsame Spannung ist an Klemme 22 bzw. Klemme 26 anzuschließen.

5 = Relais-Ausgang 5

6 = Relais-Ausgang 6

Relais 5 + 6 können nicht mit unterschiedlichen Spannungen verwendet werden.

Die gemeinsame Spannung ist an Klemme 12 bzw. Klemme 10 anzuschließen.

7 = Relais-Ausgang 7

8 = Beeper interner Signalgeber.

9   = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 2 (externe Klemmen)

10 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 3 (externe Klemmen)

11 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 4 (externe Klemmen)

12 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 5 (externe Klemmen)

13 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 6 Klemme 211 (+), 212(-) (interne Klemmen)

14 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 7 Klemme 110 (+), 111(-) (interne Klemmen)

15 = internes NiCd-Relais max. 1A; (1A) auf interne Klemmen
16 = Telefon-Anruf: internes Relais

17 = Virtueller Ausgang 17 (für Verwendung in anderen Modulen)

18 = Virtueller Ausgang 18 (für Verwendung in anderen Modulen)

19 = Virtueller Ausgang 19 (für Verwendung in anderen Modulen)

20 = Virtueller Ausgang 20 (für Verwendung in anderen Modulen)

21 = Rücksetzen Zähler 1

22 = Rücksetzen Zähler 2

30 = nur Alarm-Text; Dabei bei Ausgang 1 „30“ angeben. Dann definiert der Ausgang 2 den Text (1-15 = Text des Ausgangs; 17-20 = freier Text aus der Text-Datei Ein/Ausgänge bei der Software MP_Remote)

101..120 = wie Ausgang 1-20 aber Ansteuerung invers. Dass heißt der Ausgang ist aktiv wenn keine Aktivierung durch die Schrittkette, Kanäle etc. erfolgt ist.

121-140 = es werden bei den Universal-Kanälen die Zonen aktiviert

202: Relais 2 und Relais 3

203: Relais 3 und Relais 4

204: Relais 4 und Relais 5

205: Relais 5 und Relais 6

212: Relais 2 und Relais 3 und Relais 4

213: Relais 3 und Relais 4 und Relais 5

214: Relais 4 und Relais 5 und Relais 6

215: Relais 5 und Relais 6 und Relais 7

## Analoge Eingänge

(Zuordnung zu den Nummern 1-22, Auflösung 10 bit)
1:  Sensor 1:Temperatur Tank 1 Klemme 59+60  
2:  Sensor 2:Temperatur Tank 2 Klemme 45+46  
3:  Sensor 3:Temperatur Maische Klemme 59+61 
4:  Sensor 4:Temperatur Tank 3 Klemme 62+63  
5:  Sensor 5:Temperatur Tank 4 Klemme 62+64  
6:  Sensor 6:Temperatur Tank 4 Klemme 71+72  
7:  Sensor 7:Temperatur Tank 5 Klemme 71+73  
8:  Programm-Schalter                        
9:  Messung 9  Klemme 74+75                  
10: Messung 10 Klemme 74+76                  
11: Messung 11 Klemme 77+78                  
12: Messung 12 Klemme 77+79                  
13: Messung 13 Klemme 80+81                  
14: Messung 14 Klemme 80+82                  
15: NiCd-Messung (intern)

16: Minimal-Wert Messung                     
17: Maximal-Wert Messung                     
18: Laufzeit Ausgang

21: Zähler 1 (Klemme 84+86)

22: Zähler 2 (Klemme 85+86)

23: Impulse 1 /min (Klemme 84+86)

24: Impulse 2 /min (Klemme 85+86)

Für das Universal-Modul

81: ein über SMS mit Text Meta81; Aus über SMS-Text Meta 80

91: ein über SMS mit Text Meta 91; Aus über SMS-Text Meta 90

## Digitale Eingänge

(alle Potential-getrennt)

101 = Digital-Eingang 1 (Klemme 47+48)

102 = Digital-Eingang 2 (Klemme 47+49)

103 = Digital-Eingang 3 (Klemme 50+51)

104 = Digital-Eingang 4 (Klemme 50+52)

105 = Digital-Eingang 5 (Klemme 53+54)

106 = Digital-Eingang 6 (Klemme 53+55)

107 = Digital-Eingang 7 (Klemme 56+57)

108 = Digital-Eingang 8 (Klemme 56+58)

## Übersicht Ein/Ausgangs-Belegung,  Universal-Kanäle

| Eingang | verwendet für | Klemmen | Art | Universal-Kanal | Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temp. Tank 1 | 59+60 | Analog 1 | 1 |  |
| 2 | Temp Tank 2 | 45+46 | Analog 2 | 2 |  |
| 3 | Temp. Maische | 59+61 | Analog 3 | 3 |  |
| 4 | Temp Tank 3 | 62+63 | Analog 4 | 4 |  |
| 5 | Temp Tank 4 | 62+64 | Analog 5 | 5 |  |
| 6 |  | 71+72 | Analog 6 | 6 |  |
| 7 |  | 71+73 | Analog 7 | 7 |  |
| 8 |  | intern | Analog 8 (Prog-Switch) | 8 |  |
| 9 |  | 74+75 | Analog 9 | 9 |  |
| 10 |  | 74+76 | Analog 10 | 10 |  |
| 11 |  | 77+78 | Analog 11 | 11 |  |
| 12 |  | 77+79 | Analog 12 | 12 |  |
| 13 |  | 80+81 | Analog 13 | 13 |  |
| 14 |  | 80+82 | Analog 14 | 14 |  |
| 15 |  | intern | Analog 15 (NimH) | 15 |  |
|  |  |  |  | 16 |  |
| 101 |  | 47+48 | Digital 1 | 17 |  |
| 102 |  | 47+49 | Digital 2 | 18 |  |
| 103 |  | 50+51 | Digital 3 | 19 |  |
| 104 |  | 50+52 | Digital 4 | 20 |  |
| 105 |  | 53+54 | Digital 5 |  |  |
| 106 |  | 53+55 | Digital 6 |  |  |
| 107 |  | 56+57 | Digital 7 |  |  |
| 108 |  | 56+58 | Digital 8 |  |  |
| Ausgang | verwendet für | Klemmen 12V Schliesser | Klemmen 12V Öffner | Klemmen 220V Phase * | Art |
| 1 |  | 35+ / 36- |  |  | Transistor 1 |
| 2 | Tank 1 | 30+/34-;Brücke 31-35 | 32+/34-;Brücke 31-35 | 30+31 | Relais 2 |
| 3 | Tank 2 | 24+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+24 | Relais 3 |
| 4 | Tank 3 | 23+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+23 | Relais 4 |
| 5 | Tank 4 | 8+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 8+12 | Relais 5 |
| 6 | Heizer | 7+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 7+12 | Relais 6 |
| 7 | Rührwerk | 2+ / 4-; Brücke 1-3 | 5+/4-; Brücke 1-3 | 2+3 | Relais 7 |
| 8 | Beeper | intern |  |  | Beeper |
| 9 |  | Last 2 |  |  | Transistor/Last 2 |
| 10 |  | Last 3 |  |  | Transistor/Last 3 |
| 11 |  | Last 4 |  |  | Transistor/Last 4 |
| 12 |  | Last 5 |  |  | Transistor/Last 5 |
| 13 |  | Last 6 |  |  | Transistor/Last 6 |
| 14 |  | Last 7 |  |  | Transistor/Last 7 |
| 15 |  | intern |  |  | NimH-Relais 1A |

# Links

Rezepte unter: http://www.maischemalzundmehr.de/index.php

# Kontakt

Für Fragen, Verbesserungs-Vorschläge, Anregungen, Fehlermeldungen etc.:

Stefan Schranner

Alternative Technologie

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Tel.: 0049 931 72353

Mobil: +49 (0)152 54690448

Email: StefanSchranner(at)yahoo.de

Internet: www.alternative-technologie.de

# Übersicht Universal-Module 1-20 (Excel-Blatt)

(siehe extra Blatt oder Datei)

# Klemmleiste externe Verdrahtung

(siehe extra Blatt oder Datei)

# Übersicht externe Verdrahtung

(siehe extra Blatt oder Datei)