Kurzanleitung zur PC-Software MP Remote-Program

Übersicht der Funktionen über die PC-Software MP Remote-Program	1

Installation	2

Laden der Mess-Daten in eine Text-Datei zum auswerten	2

Laden eines neuen Programms	3

Namen für Ein und Ausgänge	3

Daten zum aufzeichnen senden (Logview)	3

Parameter holen	3

Parameter ändern	3

Parameter senden	4

Daten Universal Modul laden auf den PC	4

Daten Universal Module ändern	4

Daten Universal Module zum senden automatisch aus der Excel-Datei generieren	4

Daten Universal Modul senden	4

Daten Rezept laden (nur Brauerei-Steuerung)	4

Daten Rezept ändern (nur Brauerei-Steuerung)	4

Daten Rezept senden (nur Brauerei-Steuerung)	4

Anzeige aller Messwerte und Status Ein/Ausgänge	4

Simulation Analoger Eingang	4

Symbole	5

Alarmanzeige	5

# Übersicht der Funktionen über die PC-Software MP Remote-Program

- Laden eines neuen Programmes über den „Bootloader“, Dort muss dann noch mal die serielle Schnittstelle und das entsprechende Programm ausgewählt werden.

- Bei Betrieb über ein Modem kann über „Telefon“ die entsprechende Nummer gewählt werden. Unten wird dann der Status angezeigt. Über dieses Menü kann die Verbindung auch wieder beendet werden.

- Die Verbindung kann mit Datenkabel auch über ein Mobil-Telefon aufgebaut werden.

- Logview ist eine exzellente Software (Freeware! Auf der CD) um die aktuellen Messwerte als Grafik oder in einer Liste zu sehen. Und um sie in folgende Formate zu exportieren: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel, BMP, JPG, GIF und PNG und vieles mehr. Aktivierung des Sendens der Daten zu Logview oder einem anderen Programm über das Menü Daten, „Daten zum aufzeichnen senden“. Es werden nun zyklisch alle relevanten Mess-Daten gesendet. Nun muss noch das Program „Logview“ gestartet werden. Siehe das Dokument „LogView-Info“ für weitere Informationen.

- Alle Parameter die über das Menü 8 eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Parameter holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten, Parameter ändern) und wieder in das Gerät zurück geladen werden (über Daten, Parameter senden). In der Text-Datei sind mehr Informationen zu jedem Parameter auch eine Datensicherung ist möglich.

- Alle Parameter die für das Universal-Modul eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Universal-Modul holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten Universal-Modul ändern) und wieder in das Gerät geladen werden (über Daten, Universal-Modul senden). Damit ist auch eine Datensicherung möglich.

- Für die Brauerei-Steuerung können auch die Rezepte gesichert, verändert und wieder geladen werden.

- Namen für Ein und Ausgänge. Es können zur Dokumentation Texte für die Eingänge und Ausgänge eingegeben werden Anpassung der Texte für die Eingänge und Ausgänge: Anwahl „Daten“, „Eingabe Ein/Ausgangs-Liste“. Für das Alarm-System kann dies auch in die Metamorphose geladen werden zum Anzeigen in den Kanälen oder beim generieren einer SMS

- Über „Anzeige aller Daten“ kann die Anzeige vergrößert werden und es werden viele weitere Daten angezeigt. Zum Eingeben von Daten ist es allerdings besser dieses Fenster temporär wieder zu schließen (Stop Anzeige...).

- Über Simulation kann ein Simulations-Wert zum testen der Analogen Eingänge vorgegeben werden

- Auswahl der entsprechenden Software und Zugriff auf alle zugehörigen Dokumente und Zeichnungen (über „Software und dann „Doku“)

- Beobachten und Steuern der Metamorphose mit allen Funktionen die auch direkt über das Gerät möglich sind (Parameter ändern etc). Die Bedienung ist an das Gerät angelehnt. Es kann über Maus die Tasten angewählt werden oder auch mit der Taste Alt + Nummer.

- Die in Excel eingegebenen Daten der Universalmodule und Bier-Rezepte können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird ein text-File generiert der dann über den MP Remote-Program geladen wird

- Die Daten aus der Metamorphose können auch nach Excel geladen werden. Dazu wird über das MP Remote-Program ein text-File generiert der dann über Excel geladen wird.

# Installation

- Um die Steuerung über den PC zu steuern muss, falls noch nicht erfolgt, die Software “MP Remote-Program” von der CD auf die Festplatte installiert werden. Dazu einfach \PC_Remote_Control\install.bat aufrufen.

- Zum Registrieren der OCX muss noch folgendes gemacht werden:
In das Verzeichnis C:\Metamor navigieren durch die Befehle

Bei 32-bit Betriebsystemen:

Dort mit der rechten Maustauste „als Administrator“ register32.bat clicken

Bei 64-bit Betriebsystemen:

Dort mit der rechten Maustauste „als Administrator“ register64.bat clicken

- Bei Vista, Windows 7 und höher nun folgendes machen:

- Eigenschaften der Verknüpfung am Desktop anwählen

- Kompatibilität anwählen

- Als Administrator anwählen und Fenster schließen.

- Applikation starten

- Dann bringt er die Abfrage UAC-Rechte. Dies dann bestätigen

- Nun die Metamorphose mit den Kabel verbinden und die andere Seite (mit der Aufschrift “PC”) an die serielle Schnittstelle anschließen. (kleiner Stecker). Sollte diese belegt sein, muss das Modem zum Beispiel kurzzeitig entfernt werden

- Dann über den Explorer das Programm c:\Metamor\MP_Remote.exe aufrufen

- Oder Verknüpfung auf dem Desktop? rechte Maus-Taste an MP_Remote.exe und Senden an... Desktop

- Nach dem Start muss die COM-Schnittstelle und die Software ausgewählt werden. Am besten mit COM1 beginnen und wenn es nicht geht COM2 wählen

- Es kann nun über das Tastenfeld mit der Maus oder der Kombination ALT + Zahl bedient werden.

- Es können auch direkt die Zahlen eingegeben werden. Weiter ist die Return-Taste, zurück die ESC-Taste.

- Können Daten eingegeben werden, so erscheint ein “?”.

Laden der Mess-Daten in eine Text-Datei zum auswerten (z.B. über Excel)

Dies geschieht über den Taster „Messwerte -> PC“. Die Daten werden nun geladen und es erscheint "End" wenn alle Daten geladen sind. Nun können die Daten mit der Funktion "Daten, Anzeige Mess-Daten" angeschaut, ausgewertet und gedruckt werden. Die Daten können auch zum Beispiel in Excel importiert werden (Datei, öffnen, Dateityp "Alle Dateien", dann die Datei "Data.txt" importieren).

Laden eines neuen Programms 
Dies geht über den „Bootloader“, Dort muss dann noch mal die serielle Schnittstelle und das entsprechende Programm ausgewählt werden.

- Bei Betrieb über ein Modem kann über „Telefon“ die entsprechende Nummer gewählt werden. Unten wird dann der Status angezeigt. Über dieses Menü kann die Verbindung auch wieder beendet werden.

- Die Verbindung kann mit Datenkabel auch über ein Mobil-Telefon aufgebaut werden.

- Aktivierung des Sendens der Daten zu Logview oder einem anderen Programm über das Menü Daten, „Daten zum aufzeichnen senden“. Es werden nun zyklisch alle relevanten Mess-Daten gesendet. Nun muss noch das Program „Logview“ gestartet werden. Siehe das Dokument „LogView-Info“ für weitere Informationen.

- Alle Parameter die über das Menü 8 eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Parameter holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten, Parameter ändern) und wieder in das Gerät zurück geladen werden (über Daten, Parameter senden). In der Text-Datei sind mehr Informationen zu jedem Parameter auch eine Datensicherung ist möglich.

- Alle Parameter die für das Universal-Modul eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Universal-Modul holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten Universal-Modul ändern) und wieder in das Gerät geladen werden (über Daten, Universal-Modul senden). Damit ist auch eine Datensicherung möglich.

Namen für Ein und Ausgänge
Es können zur Dokumentation Texte für die Eingänge und Ausgänge eingegeben werden Anpassung der Texte für die Eingänge und Ausgänge: Anwahl „Daten“, „Eingabe Ein/Ausgangs-Liste“

Diese Informationen können dann auch und zur Metamorphose gesendet werden. Senden der Texte zur Metamorphose: Anwahl „Daten“, „Senden Ein/Ausgangs-Liste“. Dabei muss ca. 2 min gewartet werden, bis an der Metamorphose die Anzeige „Bytes...“ kommt. Mit diesem Text wird dann die SMS generiert und in den Universal-Modulen werden die entsprechende Text angezeigt. Und auch die Meldung wird aus diesen Texten generiert.

Daten zum aufzeichnen senden (Logview)

Danach muß das Program Logview gestartet werden und die Mess-Daten werden dort live angezeigt.

Parameter holen

Alle Parameter Menü 8 werden hochgeladen. Dies dauert länger!

Parameter ändern

Die Daten können in der Text-Datei geändert werden

Parameter senden

Alle Parameter Menü 8 werden gesendet. Dies dauert länger!

Daten Universal Modul laden auf den PC

Alle Daten der Universal-Module werden hochgeladen. Dies dauert länger!

Daten Universal Module ändern

Die Daten können in der Text-Datei oder im Excel-Format geändert werden.

Daten Universal Module zum senden automatisch aus der Excel-Datei generieren

Die in Excel eingegebenen Daten können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird ein text-File generiert der dann über das MP Remote-Program geladen wird.

Dazu in Excel die Eingaben über Extras, Makro, Makros, generate_txt_file, Ausführen in eine Text-Datei exportieren

Dann im MP Remote-Program "Daten", "Daten Universal-Modul senden" wählen

Daten Universal Modul senden

Alle Daten der Universal-Module werden wieder an die Metamorphose gesendet. Dies dauert länger!

Daten Rezept laden (nur Brauerei-Steuerung)

Alle Daten des Rezeptes beim Bier brauen werden hochgeladen. Dies dauert länger!

Daten Rezept ändern (nur Brauerei-Steuerung)

Die Daten können in der Text-Datei oder in Excel geändert werden. Es ist zu beachten, dass in der Text-Datei bei den Ausgängen unten ganz links der Ausgang 8 ist!

Die in Excel eingegebenen Daten können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird ein text-File generiert der dann über das MP Remote-Program geladen wird.

Dazu in Excel die Eingaben über Extras, Makro, Makros, generate_txt_file, Ausführen in eine Text-Datei exportieren

Dann im MP Remote-Program "Daten", "Daten Universal-Modul senden" wählen

Daten Rezept senden (nur Brauerei-Steuerung)

Alle Daten des Rezeptes beim Bier brauen werden wieder an die Metamorphose gesendet.. Dies dauert länger!

Brauerei-Steuerung

Die Schritt-Langnamen auf der rechten Seite können durch doppelclick auf das Anzeige-Feld geändert werden.

Anzeige aller Messwerte und Status Ein/Ausgänge

Über „Anzeige aller Daten“ kann die Anzeige vergrößert werden und es werden viele weitere Daten angezeigt. Zum Eingeben von Daten ist es allerdings besser dieses Fenster temporär wieder zu schließen (Stop Anzeige...).

Simulation Analoger Eingang

Über Simulation kann ein Simulations-Wert zum testen der Analogen Eingänge vorgegeben werden

Symbole

Um die Symbole individuell anzupassen, müssen Sie aus dem Verzeichnis \Symbols nach \Beer bzw. \Solar bzw. \Irrigation bzw \Alarm kopiert werden und wie die dort vorhandenen Symbole bezeichnet werden.

Wobei

Name_1_off dem Relais 1 aus entspricht.

Name_1_on dem Relais 1 ein entspricht.

Name_2_off dem Relais 2 aus entspricht.

Name_2_on dem Relais 2 ein entspricht

etc

Alarmanzeige

Bei Alarm von der Metamorphose kommt eine blinkende Alarmanzeige unterhalb der Anzeige

Kontakt

Stefan Schranner

Alternative Technologie

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Tel: +49 (0)931 72353

Mobil: +49 (0) 152 54690448

Internet: www.alternative-technologie.de

Email: StefanSchranner@yahoo.de