Heizungsfernsteuerung und Alarmanlage (nicht nur für das Auto)

[image: image1.jpg]


   Hinweise: 
Wir erheben nicht den Anspruch, dass alles schon perfekt ist. Aber wir freuen uns über jeden Hinweis und jeden Vorschlag zur Verbesserung der Hardware (Gehäuse etc.) und der Software. "Die Software lebt" und auch Ihre Ideen und Vorschläge können wir gerne einarbeiten und Ihnen zur Verfügung stellen. Die letzte Version finden Sie immer im Internet (siehe Abschnitt "Laden neuer Software").


Nicht alle Funktionen sind in jedem Gerät realisiert. Bitte Bestellung beachten!

Das System beruht auf einer kleinen Einheit die über Kabel mit einem Mobiltelefon verbunden ist. Dies kann leicht im Auto untergebracht werden. Am Sicherungskasten kann die nötige Versorgungsspannung und die Anschlüsse für das Schalten der Heizung und des Motors recht einfach abgegriffen werden.

· Heizungsfernsteuerung über Handy oder Festnetz

· Für das jeweilige Einschalten wird keine Einheit abgerechnet, es wird einfach die Nummer des Anrufers ausgelesen (beim anrufen) und geschaltet wenn er eine Berechtigung hat

· Die Berechtigung wird erteilt indem das Programm „Lernen“ angewählt wird und das Handy des Gerätes angerufen wird

· In der Software ist festgelegt wie lange die Heizung eingeschaltet bleibt. Optional kann dies über einen Einstellregler erfolgen

· Die Heizung kann auch über den Programmschalter (Position 1) von Hand ein.- und ausgeschaltet werden

· Darüber hinaus kann das Gerät als Alarmanlage geschaltet werden. Zwei Alarmeingänge stehen zur Verfügung

· Bei Alarm telefonische Benachrichtigung über das Handy oder Festnetz

· Weiterhin kann der Motor bei Alarm ausgeschaltet werden

· Die Alarmanlage funktioniert auch ganz ohne Sensoren. Wenn das Fahrzeug aus dem aktuellen Mobil-Sendegebiet (Radius < 20 km am Land, in der Stadt Radius meist < 2 km) entfernt wird, schlägt das Gerät Alarm. Abschalten des Motors und telefonische Benachrichtigung über das Handy oder Festnetz. Über Listen im Internet kann dann das Fahrzeug auch geortet werden

· Um das außer kraft setzen der Alarmanlage durch das Trennen der Batterie zu verhindern, steht optional ein Batterie-Backup (NiCd-Akkus) zur Verfügung mit Ladevorrichtung

· Für das Mobil-Telephon ist eine Ladeeinrichtung im Gerät integriert. Empfohlen wird ein Siemens-Mobiltelefon (S25, S35, M35, S45, M45, alle Geräte mit integriertem Modem etc). Zusätzlich wird ein modifiziertes Datenkabel benötigt (kann mitgeliefert werden)

Anleitung:

Verdrahtung nach Klemmleiste

Über den Programmschalter können folgende Funktionen angewählt werden:

Programmschalter 0 = Aus (keine Fernsteuerung möglich, Heizung, Alarm-System aus)

Programmschalter 1-8 = Anrufer 1-8 autorisiert den Alarm-Ausgang ferngesteuert ein zu schalten; 
Die Alarmeingänge sind aktiv. Wenn es an einem der zwei Alarmeingänge ein Signalwechsel auftritt (digital oder analog) gibt’s einen Alarm. 30 Sekunden ist danach Zeit um das Auto zu verlassen und 30 sec ist Zeit nach der Rückkehr die Alarmanlage zu deaktivieren.

Bei Alarm wird der Ausgang geschaltet. Daran könnte die Hupe oder anderes angeschlossen sein. Außerdem wird die gespeicherte Nummer (programmiert durch Funktion 3) gewählt.

Programmschalter 1-8 und Taste lange drücken = Telefonnummer programmieren; Das Handy anschließen und mit einem zweiten Handy dies Handy anrufen. Die Nummer des Anrufers wird eingespeichert und nur dieser kann in Zukunft die Heizung ferngesteuert einschalten. 

9 = Alarmanlage über Standort-Bestimmung ist aktiv : In dieser Stellung gibt es einen Alarm wenn das Auto entfernt wird. Es wird die erste Telefonnummer angerufen. 

11 = Alarm-Ausgang (Heizung) manuell einschalten
Tipps und Tricks

Wird beim einschalten die Taste gedrückt, so wird die voreingestellte Nummer geladen

Klemmleiste:

1 = frei
2 = Ladespannung Handy

3 = Relais 1 Eingang

4 = Relais 1 Ausgang

5 = + 12V Batterie

6 = - 12V Batterie

7 = frei

8 = frei

  9 = Relais 2 Eingang

10 = Relais 2 Ausgang

11 = Ausgang Sensor +

12 = Eingang Sensor 1

13 = Eingang Sensor 2

14 = Eingang Sensor 3

�











