FAQ-Liste Brauerei-Steuerung

- Ist es möglich 2-3 Temperaturen / Heizungen gleichzeitig zu Steuern?

Jawohl! Es kann allerdings nur eine Ablaufkette gleichzeitig laufen, es können dabei aber mehrere Sollwerte vorgegeben werden.

- Kann Temperatur- bzw. Zeit bezogen 1 oder 2 Relais angesteuert werden? Z. B. für das automatisch einschalten des Mühlenmotors bei einer Temperatur von 40°C.

Das ist möglich!

- Ist es möglich die Steuerung ohne Gehäuse zu beziehen. Ich möchte die Steuerung gerne in ein eigenes Gehäuse verbauen.

Kein Problem!

- Können Rezepte und Vorlagen auf einem PC abgespeichert und geladen werden?

Jawohl! Auch die Parameter und die Daten des Universal-Modules können gesichert, geändert und wieder geladen werden.

- Kann das Aufheizen getaktet werden, um zu verhindern, dass durch das Nachheizen der Heizelemente die gewünschte Temperatur überschritten wird?

Das ist möglich!

- Welchen Durchflusszähler kann man für Frischwasser verwenden? Haben Sie damit bereits Erfahrungen gemacht?

Da könnte man zum Beispiel ein Flügelrad-Zähler einsetzen. Ist noch nicht so oft eingesetzt worden.

Als Nicht-Elektriker/Elektroniker hätte ich gerne gewusst ob ich im Kesselboden eingebaute Heizböden steuern kann (Temperatur/Zeit)

 Die im Kesselboden eingebauten Heizböden zu steuern ist mit der Metamorphose möglich (bis 220V / 10A oder 380V / 8A). Auch die Steuerung eines Rührwerksmotors (max. 2500 W) ist möglich. Darüber sollte ein zusätzlicher Schütz eingesetzt werden.

Ist es möglich einen Drehstrom-Schütz anzusteuern?

--> Das ist möglich und wurde auch schon gemacht. Allerdings bräuchte man dann das große Gehäuse oder ein weiteres externes.

Kann ich einen PT-100 Temperatursensors einsetzen?

Der Anschluss eines PT-100 Temperatursensors ist nicht so günstig (zur ausreichenden Genauigkeit müsste noch ein 4-20mA Messumformer vorgeschaltet werden). Besser wäre für die Metamorphose der Pt1000 oder ein NTC (ev. auch PTC), diese könnten direkt angeschlossen werden. 
Als Sensor kann zum Beispiel der KS/E-80/2 von 
www.fuehlersysteme.de/product.php?tree=182 verwendet werden

Ist eine Temperaturtoleranz von +/- 1°C möglich
 Jawohl!

-Zeitrechnung (z.B. Eiweisrast 15 min) erst ab erreichen der Solltemperatur

 Ist so realisiert!

-min. 4 zusätzlich Relaisausgänge für Rührwerk, Förderschnecke, Pumpe,  etc. die beliebig bei einzelnen Prozeßabschnitten angesteuert werden können

 Diese Funktion ist in der Steuerung integriert und ermöglicht durch den Anwender einen flexiblen Ablauf des Prozesses.

-Die Bedien- und Anzeigekomponenten möchte ich frontseitig in einen vorhandenen Schaltschrank einbauen

 Das lässt sich machen. Ich müsste dann die Kabel entsprechend verlängern. Man könnte entweder das Front-Gehäuse in den Schaltschrank einpassen oder die entsprechenden Elemente (Tastatur etc.) montieren. Nach Möglichkeit sollte die Entfernung von den Elementen zur Hauptplatine nicht zu groß sein (max. 50 cm).

Ich werde in der kleinsten Version mit 2 kW Heizleistung auskommen 
-> dann bräuchte man keinen externen Schütz, ich würde die Leiterbahnen verstärken.

Kann ich beim Maischprogramm die einzelnen Temperaturen und Rasten verändern?

-> Jawohl, am Gerät oder über den PC. Es kann sowohl beim Sud-Betrieb (online) als auch bei der Sudpause (offline) das Rezept geändert werden. Bei der online-Änderung werden die Änderungen nicht gespeichert. 
.

Wären mehrere Maischprogramme parallel speicherbar? 
Jawohl! 

Wie viele Schritte stehen zur Verfügung?
2 Gruppen mit jeweils 50 Schritten also 100 Schritte.

Sicherlich kann das Display Text ausgeben
Jawohl, es werden die Soll- und Istwerte und die Schrittnamen angezeigt!