Quick Referenz

&

Profiwissen

AT Mega 2561

Bascom

www.alternative-technologie.de

Metamorphosis

Co mputer

SO ftware

Ma hler

Die Informationen in dieser Beschreibung werden ohne Rücksicht auf einem eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Eine Haftung oder eine juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird nicht übernommen.

Für Hinweise auf Fehler und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar und werden uns  um eine schnelle Beseitigung etwaiger Mängel bemühen.

Visual Basic ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA

MS-Windows ist ein eingetragen Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA

Bascom ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. MCS Electronics

Stand:     28.01.2010

Einleitung

Aufgrund der Funktionsvielfalt  hat diese Anleitung einen Umfang erreicht, der das Lesen dieser Lektüre nicht unbedingt erleichtert. Man sollte diese Beschreibung daher besser als Nachschlagewerk benutzen.

Die Beschreibung setzt voraus, dass Basic Grundkenntnisse vorhanden sind. Es soll der Einstieg in die

Programmierung der ATMEL  Micro Controller erleichtert werden ohne  Informationen aus Büchern oder

dem Internet zu benötigen. Wer dennoch  mehr Information benötigt sollte auf der

Internetseite www.microcontroler.net fündig werden.

Um einen leichten Einstieg zu erreichen werden die speziellen Eigenschaften des Basicdialekts BASCOM dargestellt und Hinweise gegeben, wie man mit einem PC und Visual Basic die Daten des Micro Controllers bearbeiten kann.

Ferner wird der Anschluss externer Geräte dargestellt.

Die Beschreibung wurde aufgrund der Unterlagen  und Programmbeispiele von

Alternative Technologie, Hr. Stefan Schranner

Internet: www.alternative-technologie.de

und

Fa. MCS Electronics

Internet: www.mcselec.com

erstellt.

Literaturhinweise

www.atmel.com			Datenblätter usw.

www.conrad.biz/Download	Über 100000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen und Schaltpläne

Lernpaket Arduino	 	Franzis Verlag					ca. 80 Euro

ISBN 978-3-645-65007-6

Lernpaket MikroController Technik mit Bascom					ca. 80 Euro

ISBN 978-3-7723-4605-7

AVR MikroController Lehrbuch	www.rowalt.de/mc

Roland Walter

myAVR Lehrbuch Mikrocontrollerprogrammierung 		Conrad  190873-76	ca. 50 Euro

Information zur Programmierung in C

Kostenloser Download für das AVR-Studio (Editor, Compiler, Debugger, Simulation)

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Studio

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	5

1.1	Übersicht der Geräteeigenschaften	5

1.2	Übersicht der vorhanden Software	6

1.3	Kontakte	6

2.	Schnelleinstieg in 60 Minuten	7

3.  Installation von Bascom	12

3.1	Installation	12

3.2   Bootloader von Bascom	16

4.  Bootloader	17

4.1  	Bootloader	17

4.2  	Bascom Loader	19

5.	Bascom	29

5.1	Bedienung von Bascom	29

5.2	Basic für Bascom	34

6.  Basic Anwenderprogramm	47

6.1 Module AT_Main	49

6.2 Module AT_IO	52

6.3 Module AT_User	53

7.	Hardware	55

7.1  Atmel     AT Mega 128 / 256	63

7.2  Eingänge und Ausgänge	64

7.2  Eingänge und Ausgänge	65

7.3  LCD Anzeige	70

7.4 Keyboard	73

7.5 Serielle Schnittstelle	74

7.6  Speicher	75

weitere Infos	76

Anhang A	82

Anhang B	83

# 1.	Allgemeines

## Übersicht der Geräteeigenschaften

Das Gerät besteht im Maximalausbau aus folgenden Modulen (mit Hardware V10):

- Der M128/2561 von Atmel ist der absolute Killer-Prozessor. RISC-Architektur für extrem schnelle Befehlsbearbeitung, 128/256 Kbyte Flash-Speicher, 4Kbyte EEPROM, 4Kbyte RAM, sehr geringer Stromverbrauch

- 8 potentialgetrennte Eingänge, 6 Relais-Ausgänge bis 16A, 1 Power-MOSFET-Ausgang onboard 
(alle Relais-Ausgänge auch als Power-MOSFET möglich)

- jeweils zwei Relais als rechts/links-Steuerung möglich (Verfahren etc)

- 15 Analogeingänge mit 10bit Auflösung, können auch als Digital-Eingänge genutzt werden. Davon vier  Analogeingänge mit zusätzlicher Verstärkung

- 12 weitere Ports die sowohl als Eingang oder Ausgang  geschaltet werden können.

- drei schnelle Zähler für unterschiedlichste Anwendungen

- bis zu 8 PWM-Ausgänge

- I2C-Busfähig, damit leichte Erweiterung der Ein.-und Ausgänge (bis zu 128 Digitale Eingänge oder Ausgänge oder Analog)

- RC5/RC6 IR-Fernsterungsprotokoll

- 2 serielle Schnittstellen

- integrierter Beeper

- Speicherung von bis zu 7600 Messdaten direkt on-Chip

- Abruf der Daten über Direkt-Kabel oder Fernabfrage über Modem oder Handy

- volle Fernsteuerbarkeit aller Funktionen einschließlich Ausgänge

- SMS senden und empfangen möglich

- Universelle Versorgungs-Spannung: 10-30 V aus einem Steckernetzteil, einer Solarzelle, einer Bleibatterie, oder Einsatz von NiCd/NimH-Akkus

- 2x16 Zeichen LCD-Display

- Folien-Tastatur mit 12 Tasten

- Programmwahlschalter mit 12 Stellungen,

- Ladefunktion für NiCd, NimH-Zellen.

- Blei-Akku Laderegler

- Eine regelbare Spannungsquelle für Kleingeräte 3-12V / 2A, gut für Simulationszwecke geeignet

- feste Spannungen mit 3V, 5V und 9V, 1A

- Telefon Wahlvorrichtung, Puls/Tonwahl

- integrierter Geräuschmelder

- Raumüberwachung über eingebautes Mikrofon

- integrierter NF-Verstärker zum Anschluß eines Lautsprechers

- Anschlußkabel für das Laden von Software und eigener Programme

- einfache Programmiersprache ”Basic”

- Freie Gestaltung der Frontplatte. Schicken Sie einfach ein gewünschtes Bild ein, und wir verwenden es als Frontdesign. Oder wählen Sie eines aus unserer Bildbibliothek.

Fair-Trade-Garantie: Alle Geräte sind ausschließlich in  Handarbeit von arbeitslosen Akademikern hergestellt!

## Übersicht der vorhanden Software

Brauerei

Bewässerung

Alarmsystem

Solar Laderegler

Fernsehkonsum

Generator Steuerung

Solarthermische Anlage

Solar Kocher

Solar Trockner

Solar Laderegler

## Kontakte

Alternative Technologie

Stefan Schranner

Franz-Ludwig-Str.2

97072 Würzburg

Telefon: 0931 72353

Internet: www.alternative-technologie.de 
Email: StefanSchranner@yahoo.de

# Schnelleinstieg in 60 Minuten

Step 1   Installation von Bascom     Basic Compiler

Die Software Bascom gibt es als Demo Version zum Download von  www.mcselec.com

Eine ausführliche Anleitung wie man die Software installiert findet man im Abschnitt  3.2.1

Step 2	Simulation eines Programms mit Bascom

Es gibt in Bascom die Möglichkeit ein Programm zu laden und zu testen.

Ein Micro Controller wird dazu nicht benötigt.

Ein neues Verzeichnis unter  z.B. d:\Bascom\Programme\AT_Test  anlegen

In dieses Verzeichnis kopiert man die Templates

AT_Main.bas

AT_Init.bas

Doppelklick auf z.B. D:\Program Files\bascom\bascavr.exe

File / Open

Nun die Datei d:\Bascom\Programme\AT_Test\AT_MAIN.bas auswählen

F7     oder   Program/Compile

Das Programm muss sich ohne Fehler übersetzen lassen

Unter D:\Bascom\Rogramme\AT_Test wurden die Dateien

AT_Main.bin

AT_Main.dbg

AT_Main.hex

AT_Main.obj

AT_Main.rpt

neu angelegt

Nach Änderungen am BASIC Programm muss das Programm immer mit dieser Funktion übersetzt werden.

F2     oder  Program/Simulate

OK Button

Das Programm wird im Simulationsmodus aktiviert

Unter D:\Bascom\Rogramme\AT_Test wurden die Dateien

AT_Main.sim

neu angelegt.

Hardware Simulation aktivieren

Im grünen Fenster werden die Ausgaben der LCD Anzeige dargestellt.

Macht die Simulation Probleme, muss man Bascom beenden und noch einmal neu starten.

Programm starten        (Taste F5 ist ebenfalls möglich)

Im Bild sind P,IO und M betätigt. Mit dieser Einstellung arbeitet die Simulation sehr langsam.

Man sollte also diese drei Optionen abschalten.

Es dauert nun ca. 15 Sekunden  bis die Simulation die erste LCD Anzeige anzeigt.

Der Wert der zweiten  Zeile wird nun ca. alle 5 Sekunden verändert.

Main Loop:  1

Main Loop: 2

usw.

Step 3	Basic

Ein kurzer Blick auf unser Basic Programm. Im Abschnitt 5 werden die wichtigsten Basic Befehle

näher erklärt.

Wie man sieht wird im Programm die LCD Anzeige angesteuert.

Die Simulation macht dies wie bei einem realen Micro Controller, d.h. es müssen die Ports

(Ausgänge des Micro Controllers) angesteuert werden an denen die LCD Anzeige angeschlossen ist.

Am Simulations Micro Controller ist die LCD am Port B angeschlossen.

Wenn man das Programm AT_Init.bas öffnet kann man Definiton für die Port Belegung sehen.

File / Open

Nun die Datei d:\Bascom\Programme\AT_Test\AT_INIT.bas auswählen

Hier der Auszug aus dem Basic Modul

'##########################################

'Definition von Config

'##########################################

'in order for simulation to work correct, you need to specify the used pins

'for lcd4.lbx, the pins are fixed

'Rs = Portb.0

'Rw = Portb.1 We Dont Use The R / W Option Of The Lcd In This Version So Connect To Ground

' E = PortB.2

'E2 = PortB.3        optional for lcd with 2 chips

'Db4 = PortB.4       the data bits must be in a nibble to save code

'Db5 = PortB.5

'Db6 = PortB.6

'Db7 = PortB.7

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7

Config Lcd = 16 * 2

Wie man sieht wird ein LCD Display mit 16 Zeichen pro Zeile und zwei Zeilen definiert.

Die Ports B.0 bis B.7 werden für die Ansteuerung benutzt.

Um unser Programm für eine LCD Anzeige zu verwenden die in unserem Micro Controller eingebaut ist

muss dies an die tatsächliche Hardware angepasst werden. (Port C und Port A)

Die vorhanden Config Zeilen muss man kopieren und ändern.

REM Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7

REM Config Lcd = 16 * 2

REM Ansteuerung der Metamorphose LCD anzeige

Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.6 , E = Portc.2 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Posta.7

Config Lcd = 16 * 2

Nach jeder Änderung muss das Programm neu übersetzt werden.  (Program/ Compile oder F7)

Step 4  	Programm in die Steuerung laden

Das Programm (AT_Main.bin) muss man in den Micro Controller laden.

Auf dem Micro Controller befindet sich der Bootloader der das Programm dann ausführt

.

Zum Laden wird eine serielle Verbindung zwischen PC und Micro Controller benötigt.

9 poligen Stecker mit Beschriftung „PC“ am PC in die COM1 Schnittstelle stecken.

9 poligen Stecker ohne Beschriftung in den Stecker des Micro Controllers stecken.

Der PC läd das Programm in den 128/256 Bytes großen Flash Rom des Micro Controllers. Der Flasch Rom kann

10 000 mal gelöscht und neu beschrieben werden.

Daneben gibt es noch einen 4K Bytes EEPROM in den man Daten ablegen kann. Dieser Speicher kann 100 000 mal

gelöscht und neu beschrieben werden.

Diese beiden Speicher behalten ihre Daten auch, wenn die Spannung ausgeschaltet wird.

Für Daten die man bei einem Spannungsausfall verliert gibt es noch einen 8K Bytes großen SRAM.

Bootloader

Im Abschnitt  4  ist die Benutzung des Programm Bootloader.exe zum Laden von Programmen beschrieben.

Bascom  Bootloader

Ab Bascom Version V1.11.6.5  kann man Programme auch direkt von Bascom aus laden.

Eine Beschreibung findet man im Abschnitt 4.2.2  unter  Com1 Schnittstelle.

Über die COM1 Schnittstelle sollte das Programm in den Micro Controller geladen werden.

Bascom starten und Loader einstellen

Options / Programmer

Chip: Hier den Micro Controller wählen den man verwendet.

Options / Programmer

Hier muss man den Programmer MCS Bootloader mit COM1 und 19200 Baud einstellen

Übertragung starten

Schalter in Stellung Stop

Mit File / Open die nnnn.bin Datei auswählen

Den Loder findet man im Menue Program

Click  auf  Send to chip

Schalter in Stellung Start

Nun sollte das Programm in den Micro Controller übertragen werden.

Wenn die Übertragung nicht beginnt, den Start/Stop Schalter von Start nach Stop und wieder auf Start schalten.

Step 5   Programm Test

Ist das Programm in den Micro Controller geladen sollte man es ausgiebig testen.

# 3.  Installation von Bascom

Programm:    Bascom – AVR    V1.11.8.7    der Fa. MCS Electronics

Hinweis:

Das Programm Bascom-AVR ist ein Demo Programm für den privaten Gebrauch.

Bei ständiger Verwendung  muss eine Lizenz zum Preis von ca. 80 Euro bei der Fa. MCS Electronics erworben werden.

### 3.1	Installation

Das Programm bascom-avr/ Setup.exe ausführen und das Programm nach c:\bascom oder d:\bascom  installieren.

Hinweis:

Das Setup installiert keine Hilfe – Dateien. Diese können nur über eine Internet Verbindung Online benutzt werden.

Es besteht jedoch die Möglichkeit eine englische Beschreibung BASCAVR.pdf aus dem Internet von

www.mcselec.com

zu laden.

### 3.2   Bootloader von Bascom

Ab Bascom Version V1.11.6.5  kann man Programme direkt von Bascom aus in den Micro Controller laden.

Ein neues Programm muss in den Flash Rom (256 KByte) geladen werden. Dies kann man am sichersten und einfachsten über die Com 1 Schnittstelle direkt aus Bascom erledigen.

Eine Installation für diesen Bootloader ist nicht notwendig.

Beschreibung siehe 4.2.2 Bascom Loader mit der COM1 Schnittstelle.

# 4.  Bootloader

## 4.1  	Bootloader

Programm:    Bootloader.exe   V2.0    der Fa. MCS Electronics

Hinweis:

Das Programm Bootloader.exe ist Freeware für den privaten Gebrauch.

Bei kommerzieller Benutzung muss eine Lizenz bei der Fa. MCS Electronics erworben werden.

Das Programm muss nicht installiert werden.

1. Die Steuerung wird mit einem seriellen Kabel mit der Com Schnittstelle des PCs verbunden.

Bei neueren PCs die keine Com Schnittstelle mehr besitzen muss ein USB - Com Wandler verwendet werden.

z.B.

oder die Serielle Schnittstelle über eine Steckkarte (2010 ca. 25 Euro) nachgerüstet werden.

z.B. Conrad Electronic  Notebook  Steckkarte für den Cardbus Slot

oder  Express Card Slot

Serielles Kabel für die COM1 Schnittstelle

Steuerung		PC

: 	2=green (RxD)		 3=green;

3= brown(TxD)		 2=brown;

5=Yellow (Masse)	 5=Yellow

9 poligen Stecker mit Beschriftung „PC“ am PC in die COM1 Schnittstelle stecken.

9 poligen Stecker ohne Beschriftung in den Stecker des Micro Controllers stecken.

- Nach dem Start des Programms Bootloader.exe muss

die Com Schnittstelle  	z.B. Com 1 mit Baudrate 19200 Bit

und das Programm     	z.B.     Laderegler_Mega.bin

welches man in die Steuerung laden will ausgewählt werden.

3. Mit Upload wird das Programm in die Steuerung übertragen

Schalter in Stellung Stop

Schalter in Stellung Start

- Während des Ladens wird ein Info Fenster angezeigt

Fehlermeldung:

Sending #123…

Programm beenden

Cancel

Spannung am Micro Controller ausschalten und wieder einschalten

oder Reset und Neustart mit Schalter Start.

## 4.2  	Bascom Loader

4.2.1	LPT 1 Schnittstelle

Hinweis:

Diese Schnittstelle wird nur benötigt um den Bootloader auf den Micro Controller zu laden.

Dazu muss der 9 polige Stecker für die LPT1 Schnittstelle verdrahtet sein.

Bei einem „Metamorphose“ Fertiggerät ist der Bootloader bereits installiert.

Durch das Laden neuer Programme über die serielle Schnittstelle wird er nicht beeinflusst, d.h.

es ist eigentlich nie notwendig den Bootloader zu laden.

25 poligen Stecker mit Beschriftung „PC“ am PC in die LP1 Schnittstelle stecken.

9 poligen Stecker ohne Beschriftung in den Stecker des Micro Controllers stecken.

Parametriert wird der Loader in der Datei prog.settings

Auszug aus der Datei D:\Program Files\Bascom\prog.settings

[WinAVR and SP12]

;tested and ok

BASE=$378			;Typical $278,$378 or $3BC

MOSI=BASE,128		;Data bit 7

CLOCK=BASE,1		;Data bit 0

RESET=BASE,2			;Data bit 1

MISO=BASE+1,128,INVERTED   ;Busy line Status bit 7

Der Anschluss erfolgt über die 25 polige LPT1 Druckerschnittstelle. Die Kopplung über die Druckerschnittstelle arbeitet sehr langsam und ist daher nicht zu empfehlen.

Prüfen auf welche Adresse die Druckerschnittstelle im PC eingestellt ist

Bascom starten und Loader einstellen

Options / Programmer

Nun kann man die Übertragung starten.

Siehe:	Übertragung starten

4.2.2   COM1 Schnittstelle

9 poligen Stecker mit Beschriftung „PC“ am PC in die COM1 Schnittstelle stecken.

9 poligen Stecker ohne Beschriftung in den Stecker des Micro Controllers stecken.

Serielles Kabel für die COM1 Schnittstelle

Steuerung		PC

: 	2=green (RxD)		 3=green;

3= brown(TxD)		 2=brown;

5=Yellow (Masse)	 5=Yellow

Bascom starten und Loader einstellen

Options / Programmer

Compiler/Chip: Hier den Micro Controller wählen den man verwendet.

Im Beispiel wird der M2561 Micro Controller verwendet.

Options / Programmer

Compiler / Communication

Hier muss man die Baudrate mit 19200 und die Micro Controller Taktfrequenz mit 4 000 000 (4MhHz) einstellen.

Options / Programmer

Communication

Hier muss man die COM1 Schnittstelle mit 19200 Baud, Parity =None, Databist=8 und

Stopbits=1 einstellen

Options / Programmer

Programmer

Hier muss man den Programmer MCS Bootloader mit COM1 und 19200 Baud einstellen

Übertragung starten

Mit File / Open die nnnn.bin Datei auswählen

Den Loder findet man im Menue Program

Doppelklick auf Send to chip

oder

Click  auf den Pfeil bei Send to chip

und

Manual Program starten.

Doppelklick auf Send to chip

Hinweis:

Wenn die Übertragung nicht beginnt, den Start/Stop Schalter von Start nach Stop und wieder auf Start schalten.

Übertragung wird gestartet, wenn der Schalter auf Stellung Stopp steht.

Übertragung wird gestartet, wenn der Schalter von Stellung Stopp in  Stellung Start geschaltet wird.

Dies hat zur Folge, dass die Daten  zum Micro Controller übertragen  werden.

Click  auf den Pfeil bei Send to chip und  Manual Program starten.

Diese Funktion geht nur, wenn man unter Options / Programmer / Programmer den

Loader  MCS Universal Interface wählt.

Kommt die  Meldung Could not identify chip with ID: FFFFF wurde die

Schnittstelle oder der Micro Controller nicht richtig eingestellt.

Chip einstellen

Es muss der Chip gewählt werden der auf der Micro Controller Karte eingebaut ist.

( ATMega 128 oder ATMega 2561 )

Die Programmdatei muss in den Flash Rom geladen werden.

Im EEPROM werden nur Nutzdaten (Messwert, Parameter usw.)  gespeichert.

Bin Datei laden

Buffer /  Load from File

Bin Datei, welche zum Micro Controller geladen werden soll auswählen.

Die bin Datei wird in den Speicher für den Loader geladen.

Bin Datei übertragen

Chip /  Write Buffer into chip

Schreiben

Verify

Daten werden zurückgelesen und überprüft

Hinweis:

Wenn die Übertragung nicht beginnt, den Start/Stop Schalter von Start nach Stop und wieder auf Start schalten.

# 5.	Bascom

## Bedienung von Bascom

Starten des Programms

Doppelklick auf den Programmnamen bascavr.exe

Doppelklick auf das Desktop Icon von bacavr.exe

Neues Basic Programm erstellen

File / New

Vorhandenes Basic Programm öffnen

File / Open

Programmcode eingeben

Programm übersetzen

Program / Compile

Es entstehen Dateien mit der Endung    .bin, .hex, .dbg, .obj, .rpt

Mit dem Bootloader kann die Datei .bin in die Steuerung geladen werden.

Programm testen

Program / Simulate

Es entsteht eine Datei mit der Endung .sim

Programm speichern

Program / Save

Program / Save as

Es entsteht eine Datei mit der Endung .bas

## Basic für Bascom

Basic ist eine einfache und leicht zu erlernende Programmiersprache.

B	Beginner’s

A	All Purpose

S	Symbolic

I	Instruction

C	Code

Basic bedeutet also in etwa „vielseitige, symbolische Programmiersprache für Anfänger“.

Basic ist also eine Sprache. Wie bei jeder Sprache muss man also einige Vokablen, gemeint sind hier die Baisc Befehle

und einige Regeln erlernen. In der alphabetischen Befehlsübersicht findet man alle Befehle. Beim Programmieren

wird man aber wohl nur einen geringen Teil davon benötigen.

Basic wurde an der Dartmouth University ab 1969 entwickelt.

Diese ersten Basic Versionen kamen mit ca. 60 Befehlen aus und waren daher gut für Anfänger geeignet.

Inzwischen gibt es  Unzählige Basic Versionen und Basic hat sich so gewandelt, dass es sowohl für Anfänger und

Profiprogrammierer erst Wahl ist.

Besonders beliebt und bekannt ist Visual Basic von Microsoft, das seit 1991 existiert und inzwischen für den privaten Gebrauch  kostenlos aus dem Internet geladen werden kann.

Die Version Bascom Basic besteht aus ca. 383 Befehlen und wird speziell zur Programmierung von

Mikro Controllern der ATMEL Serie verwendet.

Der Befehlsvorrat des ATMEL Mikro Controllers ist nicht mit dem Befehlsvorrat von BASIC zu verwechseln.

Eine BASIC-Zeile kann viele tausend Prozessorbefehle zur Folge haben. BASIC ist eine höhere Programmiersprache.

Der Prozessor selber versteht nur die speziell auf den Prozessor zugeschnittene Maschinensprache.

Es ist daher auch möglich Programme in Maschinensprache zu schreiben oder Maschinensprachprogrammteile in BASIC einzubinden.

Neben Basic kann man den Micro Controller also auch in Assembler oder mit C++ programmieren.

Entsprechende Programme für eine solche Programmierung findet man im Internet.

Alphabetische Befehlsübersicht der Basic Befehle

A

ACK ,ABS ,ALIAS ,AND ,ACOS ,AS , ASC , ASIN , AT , ATN, ATN2

B

$BAUD , $BAUD1 , $BOOT ,

BAUD, BCD , BIN , BIN2GRAY , BINVAL , BIT , BITWAIT , BLINK , BOOLEAN , BYTE , BYVAL

C

$CRYSTAL

CALL , CAPTURE1 , CASE , CHECKSUM , CHR , CIRCLE , CLS , CLOSE , COMPARE1x , CONFIG , CONST , COS , COSH , COUNTER , COUNTERx ,

CPEEK , CPEEKH , CRC8 , CRC16 , CRC32 , CRYSTAL , CURSOR

D

$DATA ,$DBG ,$DEFAULT ,

DATA, DATE$, DBG , DEBOUNCE , DECR , DECLARE , DEFBIT , DEFBYTE , DEFLNG , DEFWORD , DEG2RAD , DEGSNG , DEFLCDCHAR, DEFINT ,

DEFWORD , DELAY , DIM , DISABLE , DISKSIZE , DISKFREESIZE , DISPLAY , DO , DOUBLE, DOWNTO , DTMFOUT

E

$END , $EEPROM , $EXTERNAL ,

ELSE, ELSEIF, ENABLE, END, EOF, ERAM, ERASE, ERR, EXIT, EXP, EXTERNAL, FIX, FLUSH,

F

FOR, FOURTH, FOURTHLINE, FREEFILE, FUNCTION

G

GATE, GET, GETADC, GETKBD, GETATKBD , GETRC5, GLCDDATA , GLCDCMD, GOSUB, GOTO, GRAY2BIN

H

HEXVAL,HIGH, HOME

I

$INCLUDE ,

I2CINIT, I2CRECEIVE, I2CSEND, I2CSTART, I2CSTOP, I2CRBYTE, I2CWBYTE, IDLE, IF , INCR , INKEY , INP , INPUT , INPUTBIN , INPUTHEX ,

INT, INT0, INT1, INTEGER, INTERNAL, INSTR, IS, ISCHARWAITING

L

$LCD , $LCDRS , $LCDPUTCTRL , $LCDPUTDATA , $LCDVFO , $LIB ,

M

$MAP ,

MAKEBCD, MAKEDEC, MAKEINT, MID, MIN, MAX, MOD, MODE

N

NACK, NEXT, NOBLINK, NOSAVE, NOT

O

OFF, ON, OR, OUT, OUTPUT

P

PEEK, POKE, PORTx, POWER, POWERDOWN, PRINT, PRINTBIN, PULSEOUT, PUT, PWM1x, RAD2DEG, RC5SEND, RC6SEND, READ, READEEPROM

R

$REGFILE ,

REM, RESET, RESTORE, RETURN, RIGHT, RIGHT, ROTATE, ROUND, RTRIM

S

$SERIALINPUT, $SERIALINPUT1, $SERIALINPUT2LCD , $SERIALOUTPUT , $SERIALOUTPUT1 ,

SEEK, SELECT, SERIAL, SET, SERIN , SEROUT, SETFONT, SGN, SHIFT, SHIFTLCD, SHIFTCURSOR,SHIFTIN , SHIFTOUT , SHOWPIC, SHOWPICE,

SIN, SINH , SONYSEND , SOUND , SPACE, SPC , SPIINIT , SPIIN , SPIMOVE , SPIOUT , START  STEP , STR , STRING , STOP , SUB , SWAP , SQR

T

$TINY ,

TAN , TANH , THEN , TIME$ , THIRD , THIRDLINE , TIMERx , TO , TRIM , TYPE

V

VAL, VARPTR

W

$WAITSTATE , 1WRESET ,1WREAD ,1WWRITE

VAL, VARPTR

X

$XRAMSIZE , $XRAMSTART

XOR, XRAM

Beschreibung und Beispiele wichtiger Basic Anweisungen

Die Basic Anweisungen werden in eine Textdatei .bas geschrieben. Es ist auch möglich ein Projekt mit

mehreren Dateien zu erstellen.

Die Dateien werden in diesem Fall mit $Include „name.bas“ in ein Hauptprogramm eingebunden.

Jede Anweisung wird in eine Zeile geschrieben. Zeilennummern sind nicht notwendig. Es ist auch möglich

mehrere Befehle durch einen Doppelpunkt getrennt in eine Zeile zu schreiben.

Dies erleichtert aber nicht unbedingt die Lesbarkeit des Programmcodes.

Kommentar

'**********************************

' CoSoMa

'**********************************

Oder

REM Dies ist ein Kommentar

Variablen

Lokale Variablen, welche nur innerhalb einer Prozedur oder Funktion gültig sind

Local P As Integer

Globale Variablen, welche im gesamten Programm gültig sind

Dim K As Byte

Dim S As String * 50

Variablentypen

Bit

Byte

Double

Hex

Integer

Long

Single

String

Word

Alias

Neuer Bezeichner Alias Variable

z.B.        Wasserpumpe Alias PortA.6 oder Wasserpumpe Alias Do06

Wasserpumpe ist nur ein symbolischer Name für die Variable Do06 oder für PortA.6

Operatoren

+	Addition

- Subtraktion

*             Multiplikation

/	Division

\	Ganzzahl Division

^	Potenzierung

MOD	Modulo     Rest bei einer Ganzahl Division

Beispiel:   19 Mod 4        = 3         19\4= 4    d.h. 4*4=16 und der Rest zu 19 = 3

Prozedur

Eine Prozedur hat keinen Rückgabewert

Declare Sub Main()

Sub Main()

‘Durch die Schleife wird Main auf ewig bearbeitet

#loop

goto loop

End Sub

Aufruf:

Main

Funktion

Eine Funktion hat einen Rückgabewert

Declare Function Myfunction(byval I As Integer , S As String) As Integer

Function Myfunction(byval I As Integer , S As String) As Integer

‘Variable die nur in der Funktion gültig ist

Local P As Integer

P=10

‘I wird nur in der Funktion verändert

‘Am Ende der Funktion hat I den Übergabewert

I = P

‘Rückgabewert

Myfunction = P

End Function

Aufruf

Ret=Myfunction(1,2)

Wartzeit

Waitms 100 		‘100 ms warten

Wait	1

Schleifen

Do Schleife

Do

Loop Until Count = 10

While Schleife

While A < 10

Wend

For Schleife

For I = 1 To 8

Next

Abfragen

If i = 1 then

Else

End if

Select case xxxxx

‚xxxx ist eine Variable. Hat diese Variable z.B. den Wert 2 werden die Befehle, welche zwischen case 2 und case else stehen, bearbeitet.

Case 1:

Case 2:

Case else

End select

Debounce		        Eingangssignal entprellen durch Verzögerung

Config debounce=30                 ‘Default=25 ms wenn diese Definition fehlt

‚Mit dieser Definition wird die Verzögerungszeit  auf 30 ms gesetzt

Debounce PortA..0, 1,Port1      ‚Wenn das Signal  von 0 nach 1 geht wird die Routine Port1 bearbeitet

Debounce PortA..0, 0,Aus,Sub ‚Wenn das Signal  von 1 nach 0 geht wird die Routine Aus bearbeitet

Aus:

Port1=0

Prot1:

Port1=1

Wandlungen

ASC wandelt einen String in Code

I=Asc(„1“) 	d.h. i=49

Val wandelt eine Zeichenfolgen in eine Zahl

I= Val(„1“)	d.h. i=1

STR wandelt eine Zahl in eine Zeichenfolge

S=str(1)		d.h. s=“1“

Definition des Micro Controllers

$regfile = "m2561def.dat"                                   '***M256

Dim A(3010) As Integer                                      '***M256 'Array of ....

Const Pointer_end_ram = 6000                           '***M256

Const Preset_pointer_flash = 3000

$crystal = 4000000			     ‚Taktfrequenz  4 MHz

$baud1 = 19200				     ‘Baudrate der seriellen Schnittstelle

LCD Ansteuerung

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6

Config Lcd = 16 * 2

Cls                                                         'clear the LCD display

Lcd "Hello world."                                'display this at the top line

Lowerline                                                   'select the lower line

Shiftlcd Right                                           'shift the text to the right

Shiftlcd Left                                            'shift the text to the left

Locate 2 , 1                                                'set cursor position  line 2   position 1

Locate 1 , 1 : Lcd "Hello World     "         ‘Ausgabe von Hello World in der ersten Zeile

Locate 2 , 1 : Lcd "                "	         ‘Ausgabe in der zweiten Zeile

Home Upper                                                  'select line 1 and return home

Home Second                                                'goto home on line 2

Cursor Off Noblink                                          'hide cursor

Cursor On Blink                                             'show cursor

Display Off                                                 'turn display off

Display On                                                  'turn display on

Deflcdchar 1 , 225 , 227 , 226 , 226 , 226 , 242 , 234 , 228       ' replace ? with number (0-7)

Keyboard

Das Keyboard hat 12 Tasten. Die Ports werden über ein Portsignal  aktiviert.

Mit dieser Multiplex Technik ist es möglich die Ports auch für andere Zwecke zu nutzen.

Nur wenn die Tastatur aktiv geschaltet ist , sind die Ports dem Keyboard zugeordnet.

:

'Tastatur aktiv setzen

Config Pinc.4 = Output

Portc.4 = 1

‘Alle Ports ausschalten

Porta = 0 : Portc.0 = 0 : Portc.1 = 0 : Portc.2 = 0 : Portc.3 = 0

‘Ports für Tastatur freigeben

Config Porta = Input

Config Pinc.0 = Input : Config Pinc.1 = Input : Config Pinc.2 = Input : Config Pinc.3 = Input

Port1 = 0 : Port2 = 0 : Port3 = 0 : Port4 = 0 : Port5 = 0 : Port6 = 0 : Port7 = 0 : Port8 = 0

Port9 = 0 : Prot10= 0 : Port11 = 0 : Port12 = 0

‘Input   - Der Befehl Debounce entprellt die Tasten

Tastatur_Input :

Debounce Pina.0 , 1 , Port1

Debounce Pina.1 , 1 , Port2

Debounce Pina.2 , 1 , Port3

Debounce Pina.3 , 1 , Port4

Debounce Pina.4 , 1 , Port5

Debounce Pina.5 , 1 , Port6

Debounce Pina.6 , 1 , Port7

Debounce Pina.7 , 1 , Port8

Debounce Pinc.0 , 1 , Port9

Debounce Pinc.1 , 1 , Port10

Debounce Pinc.2 , 1 , Port11

Debounce Pinc.3 , 1 , Port12

'Tastatur wieder deaktiv setzen, wenn keine Taste gedrückt

Portc.0=0

Portc=Output:PortA=Output

Return

Port1:

Keyb=6

Goto Tastatur_Input

Port	Taste

2	3

3	11

4	9

5	5

6	2

7	0

8	8

9	4

10	1

11	10

12	7

Eingänge

Dim DI00 as Bit

‚Eingänge Init

Porta = 0 : Portc.3 = 0

Config Porta = Input

‚Eingänge aktiv setzen

Config Pinc.3 = Output

Portc.3 = 1                        'Eingänge Port 12 aktiv setzen

‚Kurz warten

Waitms 100

‚Eingänge einlesen

DI00 = Pina.0 : DI01 = Pina.1 : DI02 = Pina.2 : DI03 = Pina.3 : DI04 = Pina.4 :

DI05 = Pina.5 : DI06 = Pina.6 : DI07 = Pina.7

Eingänge wieder inaktiv setzen

Portc.3 = 0

Ausgänge

Dim DO00 as Bit

Config Porta = Output

‚Ausgänge setzen

Porta.0 = DO00         Relais 1

Porta.1 = DO01

Porta.2 = DO02

Porta.3 = DO03

Porta.4 = DO04

Porta.5 = DO05

Porta.6 = DO06         Relais 7                                    '

Porta.7 = DO07        Beeper

‘Ausgabe

Config Pinc.6 = Output

Portc.6 = 1 : Waitms 20 : Portc.6 = 0                       'Übergabe an HC573

Porta = 0

Wahlschalter und Analogeingänge

Der Wahlschalter ist über 12 verschiedene Widerstände an einen Analogeingang geschaltet.

Alle Analogeingänge werden über 3 Ports aktiviert.

Dim AI as integer

Dim Analog as byte

Incr Analog

If Analog > 7 then Analog=0

If Analog=0 then

AI08=Getadc(7)

‘Stellungen 1=4   2=28  3=34 4=46

If  AI08 <= 4 then

Wahlschalter=1

End if

‚AI01 aktivieren

PortB.2=1 :PortD.4=0:PortD.5=0

End if

If Analog=1 then

AI9=Getadc(7)

‘AI02 aktivieren

PortB.2=0 :PortD.4=1:PortD.5=0

End if

Ports

B2  D4   D5

AI08		0     0      0			Wahlschalter

AI09		1     0      0

AI10		0     1      0

AI11		1     1      0

AI12		0     0      1

AI13                     1     0      1

AI14		0     1      1

AI15		1     1      1

Maschinensprache in Basic

Serielle Schnittstelle

'/////////////////////new COM-Settings/////////////////////////////////////////

$baud = 19200 : Open "com1:" For Binary As #1               'Communication

Config Serialin = Buffered , Size = 254

Config Serialout = Buffered , Size = 254                    'changed 11.9.08

‘Zeichen senden

Echo Off                                                    'serial Echo off

Print #1 , "ATS0=1"                                         'Modem auf antwort-Modus

Print #1 , "AT^Srtc=0,4"                                    'Set the ringing tone off

Print "ate0"                                                'echo off

Waitms 50

Print "ate0"                                                'echo off

# 6.  Basic Anwenderprogramm

Gerade bei der Softwareerstellung gilt: „Man sollte das Rad nicht jedes Mal neu erfinden“.

Erstellt man neue Software macht man Fehler und muss die Software ausgiebig testen.

Bei einem Micro Controller gibt es Grundfunktionen, welche man immer wieder benötigt und verwenden kann.

Solche Funktionen sind:

Abfrage der Eingänge (Digital und Analog)

Ansteuerung der Ausgänge

Ansteuerung des LCD Display

Auswertung der Folientastatur

Verwendung der Seriellen Schnittstelle

Verwaltung von Daten im Speicher

Bearbeitung von Datum und Uhrzeit

Um übersichtliche Programme zu erhalten sollte man für diese Aufgaben Templates erstellen, die man sofort

in neuen Applikationen verwenden kann.

Es wird also das Folgende Vorgehen empfohlen:

1. Für jedes neue Projekt wird ein Verzeichnis erstellt

Der Name des Verzeichnisses sollte die Funktion des Programms beschreiben.

z.B.   Heizung oder Brauerei

2. Templates kopieren

In das neue Projektverzeichnis kopiert man die Templates

AT_MAIN.bas		Hauptprogamm

AT_IO.bas		Eingabe / Ausgabe Interface

AT_USER.bas		Anwenderprogramm

3. Programmteile einfügen in AT_MAIN.bas

In das Modul AT_MAIN.bas warden die beiden Module AT_IO.bas und AT_User.bas

eingbunden, wenn das Modul AT_Main übersetzt wird.

Der Anwender muss lediglich das Module AT_User.bas programmieren.

Um mit sinnvollen, symbolischen Name für Eingänge und Ausgänge zu arbeiten

muss man diese der Peripherie zuordnen.

z.b. Wasserpumpe Alias Do.06

In die Funktion UserCycle schreibt man sein Anwenderprogramm oder die Programmaufrufe zu den

speziellen Anwenderfunktionen.

4. AT_MAIN übersetzen

Die Module AT_User.bas und AT_IO.bas müssen nicht übersetzt werden. Dies geschieht automatisch, wenn man das Modul AT_Main.bas übersetzt

5. AT_Main mit der Simulation testen

6. AT_Main in den Micro Controller laden

Die Module AT_User.bas und AT_IO.bas müssen nicht in den Micro Controller geladen werden.

Beim übersetzt werden sie automatisch übersetzt und es entsteht eine Datei  AT_Main.bin in welcher

der gesamte Code für den Micro Controller eingetragen ist.

## 6.1 Module AT_Main

Normalerweise müssen in diesem Modul keine Änderungen vorgenommen werden.

Das Programm ist nach dem Vorbild einer freiprogrammierbaren Steuerung aufgebaut.

Dies bedeutet, dass das Programm zyklisch bearbeitet wird solange die Spannung anliegt.

Beim Beginn der zyklischen Bearbeitung werden die Eingänge von der Peripherie eingelesen.

Danach wird das Anwenderprogramm bearbeitet.

Am Ende der zyklischen Bearbeitung werden die Ausgänge zur Peripherie geladen und dadurch die

angeschlossenen Geräte angesteuert.

Danach beginnt das Programm wieder mit dem einlesen der Eingänge.

Main		Hauptprogramm, welches über eine Loop Schleife die zyklische Bearbeitung ausführt.

Read_inp	Einlesen der Eingänge von der Peripherie

Write_out	Ausgeben der Ausgänge zur Peripherie

UserCycle	Anwenderprogramm

Das Modul AT_Main.bas benötigt die Module

AT_IO.bas		Funktion zur Bearbeitung der Peripherie

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Analogeingänge

Tastatur

LCD Display

AT_User.bas		Anwenderprogramm

Diese Modul muss je nach Aufgabenstellung und Funktion vom

Anwender programmiert werden.

'

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  Modul: AT_MAIN.bas                                                         !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !                                                      	                             !

'   !  Hauptprogramm                                        	               !

'   !  Micro Controller:  ATMEL M128                                       !

'   !  Benötigte Module:  AT_IO, AT_USER                               !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  Datum    ! Name        ! Abt.    ! Aenderung                          !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  30.01.11 ! CoSoMa      !         ! Erstellung                           !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'

$regfile = "m2561def.dat"                                   ' specify the used micro

$crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency

$baud = 19200                                               ' use baud rate

$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack

$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack

$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space

'Systemmodul

$include "AT_IO.bas"                                        'Interface für Peripherie

'#######################################

'Dieses Modul muss der Anwender erstelle

'#######################################

$include "AT_USER.bas"                                      'Userprogramm

'###################################################

'Funktionen definieren

'###################################################

Declare Sub Main()

Declare Sub Read_inp()

Declare Sub Write_out()

Sub Main()

'Durch die Schleife wird Main zyklisch bearbeitet

Do

'###################################

'Digitaleingaenge, Tastatur, Analog

'###################################

Read_inp

'##################################

'User Program

'##################################

Usercycle

'###################################

'Digitalausgaenge

'###################################

Write_out

Loop

End Sub

'##################################

'Rangierung der Eingänge

'##################################

Sub Read_inp()

'Digital

Read_io

'Tastatur

Read_kb

'Analog incl. Wahlschalter

'Read_ai

End Sub

'##################################

'Rangierung der Ausgaenge

'##################################

Sub Write_out()

Write_io

End Sub

End

## 6.2 Module AT_IO

Normalerweise müssen in diesem Modul keine Änderungen vorgenommen werden.

Dieses Modul stellt für das Anwenderprogramm in Modul AT_USER Variablen zur Verfügung.

Abfrage ob eine Taste betätigt wurde

Der Ascii Code einer betätigten Taste kann der Variable keyb entnommen werden.

Beispiel:

‚Abfrage ob die Taste # betätigt wurde

If Keyb = Asc( "#") Then

End if

## 6.3 Module AT_User

In dieses Modul muss der Anwender seine Anwendersoftware schreiben.

Zuordnungsliste ausfüllen

Anwenderfunktionen programmieren

Funktionsaufrufe in UserCycle eintragen

Funktionen definieren

'

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  Modul: AT_User.bas                                                    !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !                                                                                      !

'   !  Anwendung                                                                 !

'   !  Micro Controller:  ATMEL M128                                  !

'   !  Benötigte Module:                                                       !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  Datum    ! Name        ! Abt.    ! Aenderung                  !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'   !  30.01.11 ! CoSoMa      !         ! Erstellung                    !

'   !------------------------------------------------------------------------!

'

$regfile = "m2561def.dat"                                   ' specify the used micro

'##################################################

'# Zuordnungsliste

'##################################################

Do_res00 Alias Do07             'Beeper

Do_res02 Alias Do06             'Relais 7

Do_res01 Alias Do05             'Relais 6

Do_res00 Alias Do04             'Relais 5

Do_res03 Alias Do03

Do_res02 Alias Do02

Do_res01 Alias Do01

Do_res00 Alias Do00             '

Di_res07 Alias Di07

Di_res06 Alias Di06

Di_res05 Alias Di05

Di_res04 Alias Di04

Di_res03 Alias Di03

Di_res02 Alias Di02

Di_res01 Alias Di01

Di_res00 Alias Di00

Ai_res15 Alias Ai15

Ai_res14 Alias Ai14

Ai_res13 Alias Ai13

Ai_res12 Alias Ai12

Ai_res11 Alias Ai11

Ai_res10 Alias Ai10

Ai_res09 Alias Ai09

Ai_res08 Alias Ai08

Ai_res07 Alias Ai07                 'Wahlschalter

Ai_res06 Alias Ai06

Ai_res05 Alias Ai05

Ai_res04 Alias Ai04

Ai_res03 Alias Ai03

Ai_res02 Alias Ai02

Ai_res01 Alias Ai01

Ai_res00 Alias Ai00

'###################################################

'Funktionen definieren

'###################################################

Declare Sub Usercycle()

'###################################################

'Vaiablen definitionen

'###################################################

'####################

'Modul Anfangskennung

'####################

GoTo Enduser

'##################################

'User Program

'##################################

Sub Usercycle()

End Sub

'##################################

'Anwenderfunktionen

'##################################

'####################

'Modul Endekennung

'####################

Enduser:

# 7.	Hardware

Vorläufige Skizze – Noch mit Zeichenprogramm erstellen

Warnung:

Vor dem öffnen des Gehäuses muss das Steckernetzteil aus der Steckdose entfernt werden.

Alle Zuleitungen müssen spannungsfrei sein.

Bei der Verwendung von 230 V Netzspannung besteht bei Berührung Lebensgefahr.

Vorläufige Skizze – Noch mit Zeichenprogramm erstellen

Spannungsversorgung

12 Volt

5 Volt

V24 Schnittstelle

Kabel mit 9 poligen Buchsen Stecker

: 	2 =	green 	(RxD)

3 = 	brown	(TxD)

5 =	Yellow 	(Masse)

Relais Ausgänge

- ca. 14,4 V

- Masse 0V

R7       DO06

R6       DO05

R5       DO04

Relaiskontakte max, 230 V AC / 16 A

Warnung:

Beim arbeiten mit der Netzspannung von 230 V besteht Lebensgefahr. Solche Arbeiten sollten nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Vor dem öffnen des Gehäuses muss die Spannung abgeschaltet werden,

d.h. alle Leitungen von und zum Gerät sind spannungsfrei.

Es wird empfohlen für die Relaisausgänge mit 230 Volt eine Steckerkopplung zu verwenden.

Stifte am Kabel vom Gehäuse und Buchsen (Berührungssicher) am Spannungsführenden Zuleitungskabel.

Warnung:

Beim arbeiten mit der Netzspannung von 230 V besteht Lebensgefahr. Solche Arbeiten sollten nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Vor dem öffnen des Gehäuses muss die Spannung abgeschaltet werden,

d.h. alle Leitungen von und zum Gerät sind spannungsfrei.

Es wird empfohlen für die Relaisausgänge mit 230 Volt eine Steckerkopplung zu verwenden.

Stifte am Kabel vom Gehäuse und Buchsen (Berührungssicher) am spannungsführenden Zuleitungskabel.

## 7.1  Atmel     AT Mega 128 / 256

AT Mega 128

8 Bit Microcontroller mit 128 KBytes Flash Speicher

4 KByte interner SRam Speicher

4 KByte EEprom Speicher

Max. 64 KByte externer Speicher

AT Mega 256

8 Bit Microcontroller mit 256 KBytes Flash Speicher

8 KByte interner SRam Speicher

4 KByte EEprom Speicher

Max. 64 KByte externer Speicher

GND 		0 Volt

AVCC		5 Volt

PA0 – PA7	I/O Ports

PB0 – PB7	I/O Ports

PC0 – PC7	I/O Ports

PD0 – PD7	I/O Ports

PE0 – PE7	I/O Ports

PF0 – PF7	I/O Ports

PG0– PG4	I/O Ports

## 7.2  Eingänge und Ausgänge

PA0 – PA7	I/O Ports

PB0 – PB7	I/O Ports

PC0 – PC7	I/O Ports

PD0 – PD7	I/O Ports

PE0 – PE7	I/O Ports

PF0 – PF7	I/O Ports

PG0– PG4	I/O Ports

Jeder Port der CPU kann als Eingang oder Ausgang benutzt werden.

Bearbeiten der Eingänge mit Basic

‚Port PD7 als Eingang definieren

Config Pind.7 = Input                                       'Configure Pin D7 as input

‘Eingang in eine Variable einlesen

I=PORTD.7

Bearbeiten derAusgänge mit Basic

Led Alias Portb.1                                           ' Eine LED ist an Port PB1 angeschlossen

‘Port PB1 als Ausgang definieren

Config Pinb.1 = Output                                      'Configure Pin B1 as output

‘Ausgang setzen

PORTB.1=1

Oder

SET PORTB.1

Oder

Led=1

‘Ausgang  rücksetzen

PORTB.1=0

oder

RESET PORTB.1

Oder

LED=0

Eingänge

| Eingang Digital | Symbol | verwendet für | Klemmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | DI1 (PA0) |  | 47+ 48 |
| 102 | DI2 (PA1) |  | 47+ 49 |
| 103 | DI3 (PA2) |  | 50+ 51 |
| 104 | DI4 (PA3) |  | 50+ 52 |
| 105 | DI5 (PA4) |  | 53+ 54 |
| 106 | DI6 (PA5) |  | 53+ 55 |
| 107 | DI7 (PA6) |  | 56+ 57 |
| 108 | DI8 (PA7) |  | 56+ 58 |

Analog Eingänge

| Eingang analog | Symbol | verwendet für | Klemmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI1 |  | 59+60 |
| 2 | AI2 | U Out | 45+46 |
| 3 | AI3 |  | 59+61 |
| 4 | AI4 |  | 62+63 |
| 5 | AI5 |  | 62+64 |
| 6 | AI6 |  | 71+72 |
| 7 | AI7 |  | 71+73 |
| 8 | AI8 | Program-Schalter | internal |
| 9 | AI9 |  | 74+75 |
| 10 | AI10 |  | 74+76 |
| 11 | AI11 |  | 77+78 |
| 12 | AI12 |  | 77+79 |
| 13 | AI13 |  | 80+81 |
| 14 | AI14 |  | 80+82 |
| 15 | AI15:U NimH | NiCd-Spannung | internal |

Ausgänge

| Ausgänge Digital | Symbol | verwendet für | Klemmen Schliesser | Klemmen Öffner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DO1 | Transistor | 35,36 |  |
| 2 | DO2 | Relais 2 Brücke 32 34 | 30,34 | 30,31 |
| 3 | DO3 | Relais 3 | 24,25 | 24,22 |
| 4 | DO4 | Relais 4 | 23,25 | 23,22 |
| 5 | DO5 | Relais 5 | 8,9 | 8,12 |
| 6 | DO6 | Relais 6 | 7,9 | 7,12 |
| 7 | DO7 | Relais 7 | 2,4 | 2,3 |
| 8 | DO8 | Beeper intern |  |  |
| 9 | DO9 | Transistor |  |  |
| 10 | DO10 | Transistor |  |  |
| 11 | DO11 | Transistor |  |  |
| 12 | DO12 | Transistor |  |  |
| 13 | DO13 | Transistor |  |  |
| 14 | DO14 | Transistor |  |  |
| 15 | DO15 | NimH Relais 1A intern |  |  |

Ansteuerung einer Leuchtdiode   LED

LEDs gibt es in den Farben Rot, Orange, Gelb und Grün.

Die LEDs werden in Durchlassrichtung betrieben. Dabei darf der Strom max. 50 mA betragen.

Ein Ausgangsport des Micro Controllers kann einen max. Strom von 50 mA liefern und die Diode verträgt ebenfalls max. 50 mA. In der Praxis wird man daher den Strom auf ca. 20 mA begrenzen.

Diese Strombegrenzung erfolgt mit einem Vorwiderstand.

Es gilt:

Rv = (U – UD) / ID

Rv   	Vorwiderstand

U     	Betriebsspannung

UD	Spannung an der LED ca. 1,6 …..2,4 V

ID	Strom von 20 mA

Für 5 V ergibt sich ein Vorwiderstand von   		180 Ohm    Farbcode   bn  bl  bn

Für 12 V ergibt sich ein Vorwiderstand von  		470 Ohm    Farbcode   ge   vio  bn

Es gibt auch LEDs mit eingebautem Vorwiderstand für die Spannungen von 5V und 12V. Diese Dioden kann man dann direkt ohne Vorwiderstand anschließen. Sie benötigen einen Strom von ca. 10 mA.

Ferner gibt es LOW Level LEDs. Diese benötigen nur einen Strom von 2 mA bei DU von 2 V.

Rv bei 5 V     1,2 KOhm  mit Farbcode  bn rt rt

Rv bei 12 V   4,7 KOhm  mit Farbcode ge vio rt

Beispiel: Anschluss der  LED an einem Relaiskontakt

Beispiel: Anschluss der LED am DO00 mit Power MosFet

| Spannung | Symbol | verwendet für | Klemmen |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V DC |  |  | 41,74,79,83 |
| 9V DC |  |  | 77 |
| 12V DC |  |  | 1,5,21,63 |
| 0V |  |  | 4,9,25,30 |
| 0V |  |  | 44,76,78 |
| 15V AC |  |  | 61,62 |

| Sondersignale | Symbol | verwendet für | Klemmen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lautsprecher | 91,92 |
|  |  | Telefon | 93,94 |

## 7.3  LCD Anzeige

Zwei Zeilen mit je 16 Zeichen

Anschluss

1     2    3     4     5     6      7     8      9     10      11      12       13        14      15       16

x     x    x      x     x     x                                       x        x         x          x

0V  5V        RS   RW E    D0   D1   D2   D3     D4      D5      D6       D7

- Ground 0V

- 5 V

- Kontrasteinstellung 2 – 5 Volt

4	RS	Register Select			Port C.0

5	RW	5V = Read    0V=Write		Signal =0 d.h. nur Schreiben

6	E	Enable Bit

D0 – D7	Datenleitung				Port A.0 – Port A.7

LCD-Position

&H80         'Line 1, Column 1

&H81         'Line 1, Column 2

&H82         'Line 1, Column 3

&H83         'Line 1, Column 4

&H84         'Line 1, Column 5

&H85         'Line 1, Column 6

&H86         'Line 1, Column 7

&H87         'Line 1, Column 8

&H88         'Line 1, Column 9

&H89         'Line 1, Column 10

&H8A         'Line 1, Column 11

&H8B         'Line 1, Column 12

&H8C         'Line 1, Column 13

&H8D         'Line 1, Column 14

&H8E         'Line 1, Column 15

&H8F         'Line 1, Column 16

&HC0         'Line 2, Column 1

&HC1         'Line 2, Column 2

&HC2         'Line 2, Column 3

&HC3         'Line 2, Column 4

&HC4         'Line 2, Column 5

&HC5         'Line 2, Column 6

&HC6         'Line 2, Column 7

&HC7         'Line 2, Column 8

&HC8         'Line 2, Column 9

&HC9         'Line 2, Column 10

&HCA         'Line 2, Column 11

&HCB         'Line 2, Column 12

&HCC         'Line 2, Column 13

&HCD         'Line 2, Column 14

&HCE         'Line 2, Column 15

&HCF         'Line 2, Column 16

PA0       DB0

PA1       DB1

PA2       DB2

PA3       DB3

PC0	RS

PC5	RW

‘Definiert die Ports für das LCD Display

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.0

Config Lcd = 16 * 2

‘Positioniert die Zeile und Spalte und gibt einen Text aus

Locate 1 , 1 : Lcd "Hello World     "

Locate 2 , 1 : Lcd "                "

## 7.4 Keyboard

Variante 1	7 Kontakte

Die Folientastatur wird über eine X-Y-Matrix angesteuert

Y1        1       2      3

Y2        4       5      6

Y3        7       8      9

Y4        *       0      #

X1   X2    X3

Y1,Y2,Y3,Y4     	sind Digitalausgänge

X1,X2,X3 	sind Digitaleingänge

Beispiel:

Y1=1    Y2,Y3,Y4=0       X1=1       d.h.   Taste 1 gedrückt

Variante 2	12 Kontakte

Die Folientastatur hat für jede Taste einen Kontakt, d.h. es gibt 12 Eingänge.

Anschluß			Taste

PC4

PA0				6

PA1				3

PA2				#

PA3				9

PA4				5

PA5				2

PA6				0

PA7				8

PC0				4

PC1				1

PC2				*

PC3				7

Tastenbeschriftung   ( Ansteuerung )

1   (PC1)                 2  (PA5)                        3 (PA1)

4    (PC0)	  5  (PA4)                         6 (PA0)

7   (PC3)	  8 (PA7)                          9 (PA3)

* (PC2)                   0  (PA6                         #  (PA2)

## 7.5 Serielle Schnittstelle

- Serielle Schnittstelle

PE0	RxD

PE1	Txd

- Serielle Schnittstelle

PD2	RxD

PD3	Txd

## 7.6  Speicher

Flash Memory		128 KByte   x 8 Bit     oder    256 KByte x 8 Bit

Speicher für das Anwenderprogramm

$0000	0000	32K * 16 Bytes		Application  Program

32K * 16 Bytes		Boot Sector

$65535		  64000

SRam			64 Kbyte   x 8 Bit

Speicher für Variablen

$0000	00	32	Register    R0	8 Bit

$0001    	01		Register    R1	8 Bit

Register mit Pointer für indirekte Adressierung

R26 X-Register Low	R27 X-Register High

R28 Y-Register Low	R29 Y-Register High

R30 Z-Register Low	R31 Z-Register High

$001F	31		Register    R31	8 Bit

$0020	32	64	Standard I/O Memory

$0060 	96	160	Extended I/O Memory

$00FF   256

$0100   257		Internal SRam mit 4532 Bytes

$10FF  4351

$1100  4352		External SRam

$FFFF 65535

EEPROM			4 Kbyte 	x 8 Bit

Speichern von Daten

Adressregister		EEARH und EEARL

Dataregister		EEDR

Controlregister		EECR

Schreiben in den EEPROM

Writeeprom Temp, 705

Lesen aus dem EEPROM

readeeprom Temp, 705

# weitere Infos

- Das berühmte Hello World Programm in Bascom

Da bei einem Controllerboard gewöhnlich kein Bildschirm zur Verfügung steht, verbindet man das Board über einfaches RS232-Kabel (nur 3 Drähte sind notwendig) mit dem PC. Ein Terminalprogramm (Bascom hat bereits eines in der Entwicklungsumgebung integriert) zeigt nun auf dem Bildschirm alle Ausgaben des Boards (z.B. des Print-Befehles) an. Eine Methode, die zum Debuggen von Programmen oft genutzt wird.

$regfile = "m32def.dat" 'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32

$framesize = 32         'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen

$swstack = 32           'wirklich nötig werden

$hwstack = 32

$crystal = 16000000     'Die Frequenz des verwendeten Quarzes

$baud = 9600            'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.

'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein

do

Print "**** RN-CONTROL sagt Hello World *****"

wait 1

loop

- Einen I/O Port umschalten

Die wohl wichtigste Aufgabe beim Controller ist die Programmierung der Ports. Also das Bestimmen des Ausgangspegels eines Controllerpins. Bascom verfügt über zwei Möglichkeiten die Ports zu beeinflussen, die sogenannten High-Level Befehle und die Registerzuweisungen wie sie in C üblich sind. Zuerst ein Programm mit High-Level Anweisung. Ein Pin wird als Ausgang definiert und dann fortlaufend ein- und ausgeschaltet. Ist über einen Widerstand eine LED an diesem Controllerpin angeschlossen (so im Falle von RN-Control), so ergibt sich ein Blinken.

$regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32

$framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen

$swstack = 32            'wirklich nötig werden

$hwstack = 32

$crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes

$baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.

'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein

Config Pinc.0 = Output  'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)

do

Portc.0 = 1          'Pin wird auf High, also 5V geschaltet

Waitms 100

Portc.0 = 0          'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet

Waitms 100

loop

Man kann das Ganze noch etwas übersichtlicher gestalten, indem man dem Port-Pin im Programmcode eine andere Bezeichnung gibt, z.B. LED, wie in dem folgenden Beispiel. Durch den Alias-Befehl wird das ganze Programm wesentlich klarer, so dass einige Kommentarzeilen durchaus entfallen könnten. Man sollte sich daher angewöhnen, den Alias-Befehl auch zu nutzen

$regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32

$framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen

$swstack = 32            'wirklich nötig werden

$hwstack = 32

$crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes

$baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.

'Sie muss auch beim PC Terminalprogramm identisch sein

Config Pinc.0 = Output  'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)

Led Alias Portc.0

do

Led = 1              'Pin wird auf High, also 5V geschaltet

Waitms 100

Led = 0              'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet

Waitms 100

loop

Das nachfolgende Beispiel kommt ohne den High-Level Befehl CONFIG aus, indem direkt in das Datenrichtungsregister des Controllers geschrieben wird. In diesem Register steht jedes Bit für den Betriebsmodus eines Pins. Die 1 bedeutet, der Pin ist auf Ausgang geschaltet, 0 bedeutet Eingang. Diese Schreibweise hat den Nachteil, dass sie ein wenig unübersichtlicher ist, man kann sehr schnell Pins verwechseln. Vorteil ist allerdings, dass alle 8 Pins eines Ports gleichzeitig mit einer Zuweisung definiert werden können. Es gibt daher Programmierer, die diese Methode bevorzugen, insbesondere wenn sie auch Controller in C programmieren. Das Ergebnis ist in jedem Fall gleich: ein Blinklicht

$regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier [[AVR]] Mega 32

$framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen

$swstack = 32            'wirklich nötig werden

$hwstack = 32

$crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes

$baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.

'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein

DDRC = &b00000001        'Port PC0 wird als Ausgang definiert, man hätte hier auch

'DDRC =1 schreiben können. Man verwendet aber oft die Bitdarstellung

'um alle 8 Bit besser überschauen zu können

do

Portc.0 = 1          'Pin wird auf High, also 5V geschaltet

Waitms 100

Portc.0 = 0          'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet

Waitms 100

loop

- I/O-Port als Eingang

Im nachfolgenden Beispiel möchten wir ein PIN als Eingang verwenden und den Zustand eines Tasters abfragen. Dazu werden die Pole eines Tasters einmal mit GND (Masse) und einmal mit einem Port PA0 verbunden. Wir hätten auch jeden anderen Port nehmen können, da beim Avr-Controller nahezu alle Pins auch auf Eingang geschaltet werden können. Der Übersichtlichkeit halber verwenden wir wieder den Config- und den Alias-Befehl, um den Port in Taster umzutaufen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist in Bascom, dass man bei der Definition von Eingangsports nicht PORT sondern PIN beim Config-Befehl angibt. Eine weitere Besonderheit dieses Beispiels ist der Befehl Porta.0=1 beim Eingabeport. Dieser Befehl sorgt dafür, dass im Controller der Eingangsport über einen hohen Widerstand (ca. 100k) mit High (5V) verbunden wird. Dadurch erreicht man, dass bei unbelegtem Port, in unserem Fall ungedrückte Taste, immer ein High Signal gelesen wird. Erst wenn der Taster gedrückt wird, wird diese Spannung quasi kurzgeschlossen und so ein LOW angelegt. Das ganze Beispiel bewirkt nun, dass bei gedrückter Taste die LED leuchtet und beim Loslassen wieder aus geht.

$regfile = "m32def.dat"  'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32

$framesize = 32          'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen

$swstack = 32            'wirklich nötig werden

$hwstack = 32

$crystal = 16000000      'Die Frequenz des verwendeten Quarzes

$baud = 9600             'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.

'Sie muss auch bei PC Terminalprogramm identisch sein

Config Portc.0 = Output  'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)

Led Alias Portc.0

Config Pina.0 = Input    'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert

Taster Alias Pina.0

Porta.0=1                'Interner Pullup Widerstand ein

do

if taster=0 then

Led=1            'Pin wird auf High, also 5V geschaltet

else

Led = 0          'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet

endif

Waitms 100

loop

- Syntax für Rechenoperationen

BASCOM kann nur eine Rechenoperation pro Zeile verarbeiten!

a = b * 2 + c

funktioniert nicht. Stattdessen müssen die Operationen aufgeteilt werden:

a = b * 2

a = a + c

- Wie man besonders kompakten Code erzeugt

- Beachte, dass 32Byte HW-Stack-Minimum für ISR.

- Vermeide LOCAL Variable

- Vermeide SUB / FUNCTION mit Parameterübergabe

- Vermeide Bit-Variable

- Vermeide a>b, verwende a>=c oder b<a (RISC-Prozessor kennt kein größer als)

- Vermeide Double/Single/Long etc. und dazugehörige Matheoperationen (am besten nur Byte und Word)

- Verwende CONST für Ausdrücke die schon beim compilieren berechnet werden können.

- Bit-Schreibweise mit Trennzeichen &B110_0111

Da sich die Verwendung des Unterstriches schwer erklären lässt hier ein Beispiel

Dim I As Byte , J As Byte

Const A = &B110_0111

I = A

Print I ; "  " ; A

Restore Test

Read I

Read J

Print I ; "   " ; J

End

Test:

Data &B1100111

Data &B110_0111

und hier die Ausgabe im Simulator:

103 &B1100111

103 6

man beachte den entfallenen Unterstrich von Print A

[bearbeiten]

- Bit-Schreibweise in ASM

im Handbuch steht:

To refer to the bit number you must precede the variable name by BIT.

Sbrs R16 , BIT.B

es geht auch

ldi R24, 2^7+2^4+3

# Anhang A

Ascii Zeichensatz

Ascii	Hexa 	Dez

0             0x30      48

1       	0x31	49

2	0x32	50

3	0x33	51

4	0x34	52

5	0x35	53

6	0x36	54

7	0x37	55

8	0x38	56

9	0x39	57

*	0x2A	42

#	0x23	35

# Anhang B

Assembler Befehle

| Mnemonics | Operands | Description | Operation | Flags | Clock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARITHMETIC AND LOGIC INSTRUCTIONS |  |  |  |  |  |
| ADD | Rd, Rr | Add without Carry | Rd = Rd + Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADC | Rd, Rr | Add with Carry | Rd = Rd + Rr + C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SUB | Rd, Rr | Subtract without Carry | Rd = Rd – Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| SUBI | Rd, K | Subtract Immediate | Rd = Rd – K | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBC | Rd, Rr | Subtract with Carry | Rd = Rd - Rr - C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBCI | Rd, K | Subtract Immediate with Carry | Rd = Rd - K - C | Z,C,N,V,H | 1 |
| AND | Rd, Rr | Logical AND | Rd = Rd · Rr | Z,N,V | 1 |
| ANDI | Rd, K | Logical AND with Immediate | Rd = Rd · K | Z,N,V | 1 |
| OR | Rd, Rr | Logical OR | Rd = Rd v Rr | Z,N,V | 1 |
| ORI | Rd, K | Logical OR with Immediate | Rd = Rd v K | Z,N,V | 1 |
| EOR | Rd, Rr | Exclusive OR | Rd = Rd Å Rr | Z,N,V | 1 |
| COM | Rd | Ones Complement | Rd = $FF - Rd | Z,C,N,V | 1 |
| NEG | Rd | Twos Complement | Rd = $00 - Rd | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBR | Rd,K | Set Bit(s) in Register | Rd = Rd v K | Z,N,V | 1 |
| CBR | Rd,K | Clear Bit(s) in Register | Rd = Rd · ($FFh - K) | Z,N,V | 1 |
| INC | Rd | Increment | Rd = Rd + 1 | Z,N,V | 1 |
| DEC | Rd | Decrement | Rd = Rd - 1 | Z,N,V | 1 |
| TST | Rd | Test for Zero or Minus | Rd = Rd · Rd | Z,N,V | 1 |
| CLR | Rd | Clear Register | Rd = Rd Å Rd | Z,N,V | 1 |
| SER | Rd | Set Register | Rd = $FF | None | 1 |
| ADIW Adiw r24, K6 | Rdl, K6 | Add Immediate to Word | Rdh:Rdl = Rdh:Rdl + K | Z,C,N,V,S | 2 |
| SBIW Sbiw R24,K6 | Rdl, K6 | Subtract Immediate from Word | Rdh:Rdl = Rdh:Rdl - K | Z,C,N,V,S | 2 |
| MUL | Rd,Rr | Multiply Unsigned | R1, R0 = Rd * Rr | C | 2 * |
| BRANCH INSTRUCTIONS |  |  |  |  |  |
| RJMP | K | Relative Jump | PC = PC + k + 1 | None | 2 |
| IJMP |  | Indirect Jump to (Z) | PC = Z | None | 2 |
| JMP | K | Jump | PC = k | None | 3 |
| RCALL | K | Relative Call Subroutine | PC = PC + k + 1 | None | 3 |
| ICALL |  | Indirect Call to (Z) | PC = Z | None | 3 |
| CALL | K | Call Subroutine | PC = k | None | 4 |
| RET |  | Subroutine Return | PC = STACK | None | 4 |
| RETI |  | Interrupt Return | PC = STACK | I | 4 |
| CPSE | Rd,Rr | Compare, Skip if Equal | if (Rd = Rr) PC = PC + 2 or 3 | None | 1 / 2 |
| CP | Rd,Rr | Compare | Rd - Rr | Z,C,N,V,H, | 1 |
| CPC | Rd,Rr | Compare with Carry | Rd - Rr - C | Z,C,N,V,H | 1 |
| CPI | Rd,K | Compare with Immediate | Rd - K | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBRC | Rr, b | Skip if Bit in Register Cleared | If (Rr(b)=0) PC = PC + 2 or 3 | None | 1 / 2 |
| SBRS | Rr, b | Skip if Bit in Register Set | If (Rr(b)=1) PC = PC + 2 or 3 | None | 1 / 2 |
| SBIC | P, b | Skip if Bit in I/O Register Cleared | If(I/O(P,b)=0) PC = PC + 2 or 3 | None | 2 / 3 |
| SBIS | P, b | Skip if Bit in I/O Register Set | If(I/O(P,b)=1) PC = PC + 2 or 3 | None | 2 / 3 |
| BRBS | s, k | Branch if Status Flag Set | if (SREG(s) = 1) then PC=PC+k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRBC | s, k | Branch if Status Flag Cleared | if (SREG(s) = 0) then PC=PC+k + 1 | None | 1 / 2 |
| BREQ | K | Branch if Equal | if (Z = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRNE | K | Branch if Not Equal | if (Z = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRCS | K | Branch if Carry Set | if (C = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRCC | K | Branch if Carry Cleared | if (C = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRSH | K | Branch if Same or Higher | if (C = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRLO | K | Branch if Lower | if (C = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRMI | K | Branch if Minus | if (N = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRPL | K | Branch if Plus | if (N = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRGE | K | Branch if Greater or Equal, Signed | if (N V= 0) then PC = PC+ k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRLT | K | Branch if Less Than, Signed | if (N V= 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRHS | K | Branch if Half Carry Flag Set | if (H = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRHC | K | Branch if Half Carry Flag Cleared | if (H = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRTS | K | Branch if T Flag Set | if (T = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRTC | K | Branch if T Flag Cleared | if (T = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRVS | K | Branch if Overflow Flag is Set | if (V = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRVC | K | Branch if Overflow Flag is Cleared | if (V = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRIE | K | Branch if Interrupt Enabled | if ( I = 1) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| BRID | K | Branch if Interrupt Disabled | if ( I = 0) then PC = PC + k + 1 | None | 1 / 2 |
| DATA TRANSFER INSTRUCTIONS |  |  |  |  |  |
| MOV | Rd, Rr | Copy Register | Rd = Rr | None | 1 |
| LDI | Rd, K | Load Immediate | Rd = K | None | 1 |
| LDS | Rd, k | Load Direct | Rd = (k) | None | 2 |
| LD | Rd, X | Load Indirect | Rd = (X) | None | 2 |
| LD | Rd, X+ | Load Indirect and Post-Increment | Rd = (X), X = X + 1 | None | 2 |
| LD | Rd, -X | Load Indirect and Pre-Decrement | X = X - 1, Rd =(X) | None | 2 |
| LD | Rd, Y | Load Indirect | Rd = (Y) | None | 2 |
| LD | Rd, Y+ | Load Indirect and Post-Increment | Rd = (Y), Y = Y + 1 | None | 2 |
| LD | Rd, -Y | Load Indirect and Pre-Decrement | Y = Y - 1, Rd = (Y) | None | 2 |
| LDD | Rd,Y+q | Load Indirect with Displacement | Rd = (Y + q) | None | 2 |
| LD | Rd, Z | Load Indirect | Rd = (Z) | None | 2 |
| LD | Rd, Z+ | Load Indirect and Post-Increment | Rd = (Z), Z = Z+1 | None | 2 |
| LD | Rd, -Z | Load Indirect and Pre-Decrement | Z = Z - 1, Rd = (Z) | None | 2 |
| LDD | Rd, Z+q | Load Indirect with Displacement | Rd = (Z + q) | None | 2 |
| STS | k, Rr | Store Direct | (k) = Rr | None | 2 |
| ST | X, Rr | Store Indirect | (X) = Rr | None | 2 |
| ST | X+, Rr | Store Indirect and Post-Increment | (X) = Rr, X = X + 1 | None | 2 |
| ST | -X, Rr | Store Indirect and Pre-Decrement | X = X - 1, (X) = Rr | None | 2 |
| ST | Y, Rr | Store Indirect | (Y) = Rr | None | 2 |
| ST | Y+, Rr | Store Indirect and Post-Increment | (Y) = Rr, Y = Y + 1 | None | 2 |
| ST | -Y, Rr | Store Indirect and Pre-Decrement | Y = Y - 1, (Y) = Rr | None | 2 |
| STD | Y+q,Rr | Store Indirect with Displacement | (Y + q) = Rr | None | 2 |
| ST | Z, Rr | Store Indirect | (Z) = Rr | None | 2 |
| ST | Z+, Rr | Store Indirect and Post-Increment | (Z) = Rr, Z = Z + 1 | None | 2 |
| ST | -Z, Rr | Store Indirect and Pre-Decrement | Z = Z - 1, (Z) = Rr | None | 2 |
| STD | Z+q,Rr | Store Indirect with Displacement | (Z + q) = Rr | None | 2 |
| LPM |  | Load Program Memory | R0 =(Z) | None | 3 |
| IN | Rd, P | In Port | Rd = P | None | 1 |
| OUT | P, Rr | Out Port | P = Rr | None | 1 |
| PUSH | Rr | Push Register on Stack | STACK = Rr | None | 2 |
| POP | Rd | Pop Register from Stack | Rd = STACK | None | 2 |
| BIT AND BIT-TEST INSTRUCTIONS |  |  |  |  |  |
| LSL | Rd | Logical Shift Left | Rd(n+1) =Rd(n),Rd(0)= 0,C=Rd(7) | Z,C,N,V,H | 1 |
| LSR | Rd | Logical Shift Right | Rd(n) = Rd(n+1), Rd(7) =0, C=Rd(0) | Z,C,N,V | 1 |
| ROL | Rd | Rotate Left Through Carry | Rd(0) =C, Rd(n+1) =Rd(n),C=Rd(7) | Z,C,N,V,H | 1 |
| ROR | Rd | Rotate Right Through Carry | Rd(7) =C,Rd(n) =Rd(n+1),C¬Rd(0) | Z,C,N,V | 1 |
| ASR | Rd | Arithmetic Shift Right | Rd(n) = Rd(n+1), n=0..6 | Z,C,N,V | 1 |
| SWAP | Rd | Swap Nibbles | Rd(3..0) « Rd(7..4) | None | 1 |
| BSET | S | Flag Set | SREG(s) = 1 | SREG(s) | 1 |
| BCLR | S | Flag Clear | SREG(s) = 0 | SREG(s) | 1 |
| SBI | P, b | Set Bit in I/O Register | I/O(P, b) = 1 | None | 2 |
| CBI | P, b | Clear Bit in I/O Register | I/O(P, b) = 0 | None | 2 |
| BST | Rr, b | Bit Store from Register to T | T = Rr(b) | T | 1 |
| BLD | Rd, b | Bit load from T to Register | Rd(b) = T | None | 1 |
| SEC |  | Set Carry | C = 1 | C | 1 |
| CLC |  | Clear Carry | C = 0 | C | 1 |
| SEN |  | Set Negative Flag | N = 1 | N | 1 |
| CLN |  | Clear Negative Flag | N = 0 | N | 1 |
| SEZ |  | Set Zero Flag | Z = 1 | Z | 1 |
| CLZ |  | Clear Zero Flag | Z = 0 | Z | 1 |
| SEI |  | Global Interrupt Enable | I = 1 | I | 1 |
| CLI |  | Global Interrupt Disable | I = 0 | I | 1 |
| SES |  | Set Signed Test Flag | S = 1 | S | 1 |
| CLS |  | Clear Signed Test Flag | S = 0 | S | 1 |
| SEV |  | Set Twos Complement Overflow | V = 1 | V | 1 |
| CLV |  | Clear Twos Complement Overflow | V = 0 | V | 1 |
| SET |  | Set T in SREG | T = 1 | T | 1 |
| CLT |  | Clear T in SREG | T = 0 | T | 1 |
| SHE |  | Set Half Carry Flag in SREG | H = 1 | H | 1 |
| CLH |  | Clear Half Carry Flag in SREG | H = 0 | H | 1 |
| NOP |  | No Operation |  | None | 1 |
| SLEEP |  | Sleep |  | None | 1 |
| WDR |  | Watchdog Reset |  | None | 1 |

Bacom Demoversion ca. 21 MB Download

http://mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41

- Verzweigungen und Strukturbefehle

IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL,

EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO,  STEP, EXIT FOR,

ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.

- Ein- und Ausgabebefehle

PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,

DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE,

SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY,

INPUTBIN, PRINTBIN,  OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT,

GETATKBD, SPC, SERIN, SEROUT

- Mathematische Funktionen

AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN,COS,

TAN, ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, POWER, RAD2DEG,

DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH.

- I2C-Bus

I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND, I2CRECEIVE.

- 1WIRE Bus

1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.

- SPI-Bus

SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE.

- Datum und Zeitfunktionen

DayOfWeek, DayOfYear, SecOfDay, SecElapsed, SysDay, SysSec, SysSecElapsed,

Time, Date, Time$, Date$

- Disk/Drive

DriveReadSector, DriveWriteSector, DriveInit, DriveGetIdentity,

DriveReset, DriveCheck.

- Dateisystem Befehle

InitFileSystem, DiskSize, DiskFree, Kill, Dir, Name, ChDir, MkDir, RmDir

FileLen, FileDateTime, FileDate, FileTime, GetAttr

FreeFile, Open, Close, Flush, Print, Write, Input, Line Input, Get, Put, Seek

EOF, LOC, LOF, FileAttr

BLoad, BSave

- Interrupt Programmierung

ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE,

COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.

- Bit Manipulation

SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE.

- Variablen

DIM, BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING , DEFBIT,

DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.

- Sonstiges

REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB,

POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD,

INP,OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK,

POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, BIN2GRAY, GRAY2BIN, CRC8, CRC16,

CHECKSUM, DTMFOUT, DTMFCODE.

- Compiler Direktiven

$INCLUDE, $BAUD and $CRYSTAL,  $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, $RAMSIZE,

$RAMSTART,   $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, $EXTERNAL, $LIB.

- String Manipulationen

STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX,

LTRIM, RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR.